Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра управления и информатики в технических системах

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Вычислительные сети и комплексы»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

27.05.01 Специальные организационно-технические системы

(код и наименование специальности)

Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер-системотехник

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 27.05.01 Специальные организационно-технические системы по дисциплине «Вычислительные сети и комплексы», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером   2042893  .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

управления и информатики в технических системах

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

управления и информатики в технических системах 	А.С. Боровский

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент                                                      А.Л. Коннов

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству от АКИ А.М. Черноусова личная подпись расшифровка подписи

# Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-7: Способен аргументированно выбирать и обосновывать, а также разрабатывать схемотехнические, системотехнические и аппаратно-программные решения управления сложными техническими объектами и технологическими процессами и реализовывать их на практике | ОПК-7-В-1 Знание математических, системно-аналитических, вычислительных методов ОПК-7-В-2 Умение выбирать и обосновывать, а также разрабатывать схемотехнические, системотехнические и аппаратно-программные решения управления сложными техническими объектами и технологическими процессами и реализовывать их на практике ОПК-7-В-3 Владение навыками реализации на практике схемотехническими, системотехническими и аппаратно-программными решениями управления сложными техническими объектами и технологическими процессами | Знать: методы разработки схемотехнических, системотехнических и аппаратно-программных решений управления вычислительными сетями и комплексами | Блок A – Тесты, вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: реализовывать на практике методы разработки схемотехнических, системотехнических и аппаратно-программных решений управления вычислительными сетями и комплексами | Блок B – Задания на лабораторные работы |
|  |  | Владеть: навыками разработки схемотехнических, системотехнических и аппаратно-программных решений управления вычислительными сетями и комплексами | Блок C – Задания на курсовую работу |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

А.0 Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося

Тема 1 Обзор и архитектура вычислительных сетей ОПК-7-В-1

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Международная организация по стандартизации определила вычислительную сеть как:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

По территориальному признаку компьютерные сети разделяются на:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

На базе коммуникационной сети может быть построена __________ информационных сетей.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Коммуникационная сеть предназначена для:

Варианты ответов

А) хранения информации и состоит из информационных систем;

Б) передачи данных, также она выполняет задачи, связанные с преобразованием данных;

В) хранения информации и не состоит из информационных систем;

Г) передачи данных.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Коммуникационные сети различаются по:

Варианты ответов

А) типу используемых физических средств соединения;

Б) виду используемого оборудования;

В) типу используемых логических средств соединения;

Г) виду используемого программного обеспечения.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

На базе коммуникационной сети:

Варианты ответов

А) не может быть построена группа информационных сетей;

Б) может быть построена группа коммуникационных сетей;

В) может быть построена группа информационных сетей;

Г) не может быть построена информационных сетей.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Под информационной системой следует понимать:

Варианты ответов

А) систему, которая не является поставщиком или потребителем информации;

Б) систему, которая является поставщиком информации;

В) систему, которая является потребителем информации;

Г) систему, которая является поставщиком или потребителем информации.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

В состав информационной системы входят:

Варианты ответов

А) компьютеры, программы, пользователи и другие составляющие, предназначенные для процесса обработки и передачи данных;

Б) программы, пользователи и другие составляющие, предназначенные для процесса обработки и передачи данных;

В) компьютеры, программы, пользователи и другие составляющие, не предназначенные для процесса обработки и передачи данных;

Г) пользователи и другие составляющие, предназначенные для процесса обработки и передачи данных.

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

В состав сети в общем случае включается следующие элементы:

Варианты ответов

- А) компьютеры оснащенные сетевым адаптером;

- Б) каналы связи (кабельные, спутниковые, телефонные, цифровые, волоконно-оптические, радиоканалы и др.);

- В) различного рода преобразователи сигналов;

- Г) сетевое оборудование.

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

Различают следующие понятия сети:

Варианты ответов

- А) коммуникационная сеть;

- Б) стандартная сеть;

- В) проводная сеть;

Г) информационная сеть.

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Рабочая станция в сети отличается от обычного персонального компьютера (ПК) наличием:

Варианты ответов

А) сетевой карты (сетевого адаптера);

Б) канала для передачи данных;

В) сетевого программного обеспечения;

Г) системного программного обеспечения.

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Выделяют следующие виды архитектур:

Варианты ответов

А) терминал – главный компьютер;

Б) клиент-сервер;

В) клиент-банк;

Г) одноранговая архитектура.

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Архитектура терминал – главный компьютер предполагает следующие типы оборудования:

Варианты ответов

А) главный компьютер (где осуществляется управление сетью, хранение и обработка данных);

Б) терминалы (предназначены для хранения данных);

В) терминалы (предназначенные для передачи главному компьютеру команд на организацию сеансов и выполнения заданий, ввода данных для выполнения заданий и получения результатов);

Г) главный компьютер (где осуществляется хранение данных).

Вопрос 14 (установление соответствия)

| Тип архитектуры | Описание |
| --- | --- |
| терминал – главный компьютер | Не существует |
| клиент-сервер | концепция информационной сети, в которой вся обработка данных осуществляется одним или группой главных компьютеров |
| одноранговая | основная часть ее ресурсов сосредоточена на серверах, обслуживающих своих клиентов |
| простая | ресурсы рассредоточены по всем системам и все системы равноправны |

Правильный ответ

| Тип архитектуры | Описание |
| --- | --- |
| терминал – главный компьютер | концепция информационной сети, в которой вся обработка данных осуществляется одним или группой главных компьютеров |
| клиент-сервер | основная часть ее ресурсов сосредоточена на серверах, обслуживающих своих клиентов |
| одноранговая | ресурсы рассредоточены по всем системам и все системы равноправны |
| простая | Не существует |

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

- Расположите сети в порядке увеличения их масштаба: локальные вычислительные сети, распределенные компьютерные сети, сети масштаба города, персональные сети.

Тема 2 Семиуровневая модель OSI, стандарты и стеки протоколов ОПК-7-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что описывает модель OSI ?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Информация на компьютере-отправителе должна пройти через все уровни. Затем она ?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Модель OSI не касается приложений конечных пользователей и описывает _________ средства взаимодействия.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

- Международная организация по стандартам ISO (International Standardization Organization) разработала:

Варианты ответов

- А) базовую модель взаимодействия открытых систем;

- Б)  простую модель взаимодействия открытых систем;

- В) базовую модель взаимодействия закрытых систем;

Г) простую модель взаимодействия открытых систем.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Модель OSI разделяет коммуникационные функции в сети на:

Варианты ответов

А) 7 уровней;

Б) 6 уровней;

В) 5 уровней;

Г) 4 уровня.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Модель OSI не касается приложений конечных пользователей и описывает только:

Варианты ответов

А) внесистемные средства взаимодействия;

Б) пользовательские средства взаимодействия;

В) системные средства взаимодействия;

Г)  серверные средства взаимодействия.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Каждый уровень модели OSI:

Варианты ответов

А) обеспечивает сервис для нижестоящего уровня, запрашивая в свою очередь, сервис у вышестоящего уровня;

Б) обеспечивает сервис для вышестоящего уровня, запрашивая в свою очередь, сервис у вышестоящего уровня;

В) обеспечивает сервис для вышестоящего уровня, запрашивая в свою очередь, сервис у нижестоящего уровня;

Г) обеспечивает сервис для нижестоящего уровня, запрашивая в свою очередь, сервис у нижестоящего уровня.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Физический уровень предназначен для:

Варианты ответов

- А) сопряжения с физическими средствами соединения;

- Б) сопряжения с логическими средствами соединения;

- В) сопряжения с активным сетевым оборудованием;

Г) сопряжения с программным обеспечением.

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Модель OSI можно разделить на следующие модели:

Варианты ответов

А) горизонтальную модель на базе протоколов;

Б) вертикальную модель на основе услуг;

В) горизонтальную модель на базе услуг;

Г)  вертикальную модель на основе протоколов.

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

Модели OSI выполняет координирующие действия по:

Варианты ответов

- А) взаимодействию прикладных процессов;

- Б) формам представления данных, единообразному хранению данных;

- В) управлению сетевыми ресурсами, безопасности данных и защите информации;

Г) диагностике программ и технических средств.

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Уровнями модели OSI являются:

Варианты ответов

- А) прикладной;

- Б) сеансовый;

- В) представления;

- Г) системный.

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Сетевой уровень модели OSI:

Варианты ответов

- А) обеспечивает надежную доставку данных в сети;

- Б) обеспечивает прокладку каналов, соединяющих абонентские и административные системы через коммуникационную сеть;

- В) обеспечивает выбор маршрута наиболее быстрого и надежного пути;

Г) обеспечивает гарантированную доставку данных в сети.

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Прикладной уровень модели OSI:

Варианты ответов

- А) обеспечивает прикладным процессам средства доступа к области взаимодействия;

- Б) обеспечивает системным процессам средства доступа к области взаимодействия;

- В) является верхним (седьмым) уровнем и непосредственно примыкает к прикладным процессам;

Г) является верхним (шестым) уровнем и непосредственно примыкает к прикладным процессам.

Вопрос 14 (установление соответствия)

| Компонент сети | Является или нет компонентом сети |
| --- | --- |
| видео карта | является |
| сетевая карта | не является |
| сетевой носитель или сетевая среда | является |
| звуковая карта | не является |

Правильный ответ

| Компонент сети | Является или нет |
| --- | --- |
| видео карта | не является |
| сетевая карта | является |
| сетевой носитель или сетевая среда | является |
| звуковая карта | не является |

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Расположите уровни модели OSI начиная с самого нижнего:

Канальный, физический, транспортный, прикладной, сеансовый, представления, сетевой.

Тема 3 Топология компьютерной сети и методы доступа. Сетевое программное обеспечение ОПК-7-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что определяет тип топологии ?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Чем характерны широковещательные топологии ?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Топология это - ________ соединения компьютеров в сеть.

Правильный ответ: способ.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

- Общая шина это:

Варианты ответов

А) тип сетевой топологии, в которой рабочие станции расположены вдоль одного участка кабеля, называемого кольцом;

Б) тип сетевой топологии, в которой рабочие станции соединены с одним общим центром;

В) тип сетевой топологии, в которой рабочие станции расположены вдоль одного участка кабеля, называемого сегментом;

Г) тип сетевой топологии, в которой рабочие станции подключены последовательно одна к другой образуя кольцо.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

В случае топологии общая шина:

Варианты ответов

- А) кабель используется всеми станциями в случайном порядке и принимаются специальные  меры для того, чтобы при работе с общим кабелем компьютеры не мешали друг другу передавать и принимать данные;

- Б) кабель используется всеми станциями в случайном порядке и не принимаются специальные  меры для того, чтобы при работе с общим кабелем компьютеры не мешали друг другу передавать и принимать данные;

- В) кабель используется всеми станциями по очереди и не принимаются специальные  меры для того, чтобы при работе с общим кабелем компьютеры не мешали друг другу передавать и принимать данные.

- Г) кабель используется всеми станциями по очереди и принимаются специальные  меры для того, чтобы при работе с общим кабелем компьютеры не мешали друг другу передавать и принимать данные.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

- Топология общая шина предполагает, что:

Варианты ответов

- А) некоторая часть сообщений, посылаемых отдельными компьютерами, принимается и прослушивается всеми остальными компьютерами, подключенными к сети;

- Б) все сообщения, посылаемые отдельными компьютерами, принимаются и прослушиваются всеми остальными компьютерами, подключенными к сети;

- В) все сообщения, посылаемые отдельными компьютерами, принимаются и прослушиваются только некоторыми компьютерами, подключенными к сети;

- Г) все сообщения, посылаемые отдельными компьютерами, принимаются и прослушиваются всеми остальными компьютерами, не подключенными к сети.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

При использовании топологии общая шина:

Варианты ответов

- А) рабочая станция отбирает адресованные ей сообщения, пользуясь маршрутной информацией;

- Б) рабочая станция отбирает адресованные ей сообщения, пользуясь адресной информацией;

- В) рабочая станция отбирает адресованные ей сообщения, пользуясь транспортной информацией;

Г) рабочая станция отбирает адресованные другим станциям сообщения, пользуясь адресной информацией.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Надежность при использовании топологии общая шина выше, так как:

Варианты ответов

- А) выход из строя отдельных компьютеров не нарушит работоспособность некоторой части сети;

- Б) выход из строя отдельных компьютеров нарушит работоспособность сети в целом;

- В) выход из строя отдельных компьютеров не нарушит работоспособность сети в целом;

Г) выход из строя отдельных компьютеров нарушит работоспособность некоторой части сети.

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Выделяют два основных класса топологий:

Варианты ответов

А) широковещательные;

Б) групповые;

В) последовательные;

Г) одиночные.

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

При выборе оптимальной топологии преследуются три основных цели:

Варианты ответов

- А) обеспечение альтернативной маршрутизации и максимальной надежности передачи данных;

- Б) выбор оптимального маршрута передачи блоков данных;

- В) обеспечение альтернативной маршрутизации и минимальной надежности передачи данных;

- Г) предоставление приемлемого времени ответа и нужной пропускной способности.

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Основными сетевыми топологиями являются:

Варианты ответов

А) шинная (линейная) топология;

Б) звездообразная;

В) кольцевая;

Г) древовидная;

Д) прямолинейная.

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Примерами использования топологии общая шина является:

Варианты ответов

А) сеть 10Base–5 (соединение ПК толстым коаксиальным кабелем);

Б) сеть  10Base–7 (соединение ПК толстым коаксиальным кабелем);

В) сеть 10Base–2 (соединение ПК тонким коаксиальным кабелем);

Г) сеть 10Base–3 (соединение ПК тонким коаксиальным кабелем).

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Примерами методов доступа являются:

Варианты ответов

- А) множественный доступ с прослушиванием несущей и разрешением коллизий (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – CSMA/CD);

- Б) множественный доступ с передачей полномочия (Token Passing Multiple Access – TPMA) или метод с передачей маркера;

- В) множественный доступ с разделением во времени (Time Division Multiple Access – TDMA);

Г) множественный доступ с разделением частоты (Frequency Division Multiple Access – FDMA) или множественный доступ с разделением длины волны (Wavelength Division Multiple Access – WDMA).

Вопрос 14 (установление соответствия)

| Спецификация | Относится к звездообразной топологии |
| --- | --- |
| 10BASE-T | не относится |
| 10BASE-F | относится |
| 10BASE-FX | не относится |
| 10BASE-SX | не относится |

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Расположите спецификации по мере увеличения пропускной способности:

100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-FX

Тема 4 Физический уровень. Уровень передачи данных ОПК-7-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Физические средства соединения это:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Физическая среда характерна тем, что:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Подуровень стыковки обеспечивает _________ потока данных с используемым физическим каналом связи.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Подуровень преобразования осуществляет:

Варианты ответов

А) преобразования, связанные с применяемыми протоколами;

Б) преобразования, связанные с применяемыми физическими средами передачи;

В) преобразования, связанные с применяемым сетевым оборудованием;

Г) преобразования, связанные с применяемым программным обеспечением.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

На физическом уровне модели OSI определяются следующие параметры для физической связи в системах:

Варианты ответов

А) оптические, механические, функциональные и процедурные;

Б)  электрические, статические, функциональные и процедурные;

В) электрические, механические, функциональные и процедурные;

Г) электрические, механические, опциональные и процедурные.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Единицей информации канального уровня модели OSI являются:

Варианты ответов

- А) биты;

- Б) кадры или фреймы;

- В) пакеты;

Г) сегменты.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Задача канального уровня модели OSI заключается в:

Варианты ответов

- А) проверка доступности среды передачи;

- Б) проверка работоспособности среды передачи;

- В) проверка работоспособности сетевого оборудования;

Г) проверка работоспособности активного сетевого оборудования.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Задача канального уровня модели OSI заключается в:

Варианты ответов

А) реализация механизмов обнаружения сетевой среды.

Б) реализация механизмов коррекции ошибок.

В) реализация механизмов обнаружения ошибок.

Г) реализация механизмов обнаружения и коррекции ошибок.

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Физический уровень состоит из:

Варианты ответов

А) подуровня стыковки со средой;

Б) подуровня стыковки с сетевым оборудованием;
В) подуровня преобразования передачи;

Г) подуровня преобразования приема.

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

Механические и электрические (или оптические) свойства среды передачи определяются на физическом уровне и включают (перечислите все возможные варианты ответа):

Варианты ответов

- А) тип кабелей и разъемов;

- Б) разводку контактов в разъемах;

- В) типы сетевого оборудования;

- Г) схему кодирования сигналов для значений 0 и 1.

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Физический уровень выполняет следующие функции (перечислите все возможные варианты ответа):

Варианты ответов

- А) установление и разъединение физических соединений;

- Б) передача сигналов в последовательном коде и прием;

- В) прослушивание, в нужных случаях, каналов, идентификация каналов;

Г) оповещение о появлении неисправностей и отказов.

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Физический уровень беспроводной сети делится на следующие подуровни:

Варианты ответов

- А) подуровень, не зависимый от физических средств соединения;

- Б) переходной подуровень;

- В) средний подуровень;

Г) подуровень, зависимый от физических средств соединения.

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

К числу наиболее распространенных спецификаций физического уровня относятся (перечислите все возможные варианты ответа):

Варианты ответов

- А) EIA-RS-232-C, CCITT V.24/V.28 - механические/электрические характеристики несбалансированного последовательного интерфейса;

- Б) EIA-RS-422/449, CCITT V.10 - механические, электрические и оптические характеристики сбалансированного последовательного интерфейса;

- В) Ethernet – сетевая технология по стандарту IEEE 802.3 для сетей, использующая шинную топологию и коллективный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением конфликтов;

Г) Token ring – сетевая технология по стандарту IEEE 802.5, использующая кольцевую топологию и метод доступа к кольцу с передачей маркера.

Вопрос 14 (установление соответствия)

| Подуровни канального уровня | Описание |
| --- | --- |
| LLC | контроль доступа к среде |
| LLA | контроль доступа к среде |
| MAC | управление логическим каналом |
| CMA | активность логического канала |

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Расположите подуровни канального уровня модели OSI начиная с самого нижнего: LLC, MAC.

Тема 5 Сетевой уровень. Транспортный уровень ОПК-7-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Какую функцию выполняет сетевой уровень модели OSI?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Виртуальный или логический канал это:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Единица информации с которой работает сетевой уровень называется______.

Правильный ответ: бит.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Прокладка наилучшего пути при передаче данных называется:

Варианты ответов

А) коммутацией;

Б) маршрутизацией;

В) проксированием;

Г) траблшутингом.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Каким уровнем модели OSI регулируется доставка данных внутри сети ?

Варианты ответов

А) доставка данных регулируется канальным уровнем;

Б) доставка данных регулируется сетевым уровнем;

В) доставка данных регулируется физическим уровнем;

Г) доставка данных регулируется транспортным уровнем.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Каким уровнем модели OSI регулируется доставка данных между сетями ?

Варианты ответов

А) доставка данных регулируется канальным уровнем;

Б) доставка данных регулируется сетевым уровнем;

В) доставка данных регулируется физическим уровнем;

Г) доставка данных регулируется транспортным уровнем.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Адрес получателя состоит из:

Варианты ответов

- А) номера сети;

- Б) номера узла в сети;

- В) номера сети и номера узла в этой сети;

- Г) номера подсети.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Маршрутизатор это устройство, которое:

Варианты ответов

- А) собирает информацию о топологии соединений внутри сети и на ее основании пересылает пакеты сетевого уровня в сеть назначения;

- Б) собирает информацию о топологии межсетевых соединений и на ее основании пересылает пакеты сетевого уровня в сеть назначения;

- В) собирает информацию о топологии межсетевых соединений и на ее основании пересылает пакеты канального уровня в сеть назначения;

Г) собирает информацию о топологии межсетевых соединений и на ее основании пересылает пакеты транспортного уровня в сеть назначения.

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Сетевой уровень выполняет следующие функции:

Варианты ответов

- А) создание сетевых соединений и идентификация их портов;

- Б) обнаружение и исправление ошибок, возникающих при передаче через коммуникационную сеть;

- В) управление потоками пакетов, организация (упорядочение) последовательностей пакетов;

Г) маршрутизация, сегментирование и объединение пакетов.

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

На сетевом уровне определяется следующие виды протоколов:

Варианты ответов

- А) протоколы, определяющие правила передачи кадров с данными конечных узлов от узла к маршрутизатору;

- Б) протоколы, определяющие правила передачи пакетов с данными конечных узлов от узла к маршрутизатору;

- В) протоколы обмена маршрутной информацией.

Г) протоколы обмена служебной информацией.

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Наиболее часто на сетевом уровне используются следующие протоколы:

Варианты ответов

- А) IP (Internet Protocol) протокол Internet, сетевой протокол стека TCP/IP, который предоставляет адресную и маршрутную информацию;

- Б) IPX (Internetwork Packet Exchange) протокол межсетевого обмена пакетами, предназначенный для адресации и маршрутизации пакетов в сетях Novell;

- В) X.25 международный стандарт для глобальных коммуникаций с коммутацией пакетов (частично этот протокол реализован на уровне 2);

- Г) CLNP (Connection Less Network Protocol) сетевой протокол без организации соединений.

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

В функции транспортного уровня модели OSI входят:

Варианты ответов

- А) управление передачей по сети и обеспечение целостности блоков данных;

- Б) Обнаружение ошибок, частичная их ликвидация и сообщение о неисправленных ошибках, восстановление передачи после отказов и неисправностей;

- В) укрупнение или разделение блоков данных, предоставление приоритетов при передаче блоков;

Г) подтверждение передачи и ликвидация блоков при тупиковых ситуациях в сети.

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Наиболее распространенные протоколы транспортного уровня модели OSI следующие:

Варианты ответов

- А) TCP (Transmission Control Protocol) протокол управления передачей стека TCP/IP;

- Б) UDP (User Datagram Protocol) пользовательский протокол дейтаграмм стека TCP/IP;

- В) NCP (NetWare Core Protocol) базовый протокол сетей NetWare;

- Г) SPX (Sequenced Packet eXchange) упорядоченный обмен пакетами стека Novell.

Вопрос 14 (установление соответствия)

| Уровень модели OSI | Единица информации уровня модели OSI |
| --- | --- |
| Транспортный | Кадр |
| Сетевой | Бит |
| Канальный | Пакет |
| Физический | Сегмент |

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Расположите уровни модели OSI начиная с самого верхнего:

Канальный, физический, транспортный, прикладной, сеансовый, представления, сетевой.

Тема 6 Прикладной уровень ОПК-7-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Прикладной уровень модели OSI это:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Сеансовый уровень модели OSI:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Единица данных, которой оперирует прикладной уровень модели OSI называется _________.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Сеансовый уровень модели OSI:

Варианты ответов

- А) управляет передачей информации между прикладными процессами, координирует прием, передачу и выдачу одного сеанса связи;

- Б) управляет передачей информации между системными процессами, координирует прием, передачу и выдачу одного сеанса связи;

- В) управляет передачей информации между системными процессами;

Г)  управляет передачей информации между сложными процессами.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Сеансовый уровень модели OSI выполняет:

Варианты ответов

- А) функции управления паролями, управления диалогом, синхронизации и отмены связи в сеансе передачи после сбоя вследствие ошибок в вышерасположенных уровнях;

- Б) функции управления паролями, управления диалогом, синхронизации и возобновления связи в сеансе передачи после сбоя вследствие ошибок в нижерасположенных уровнях;

- В) функции управления паролями, управления диалогом, синхронизации и отмены связи в сеансе передачи после сбоя вследствие ошибок в нижерасположенных уровнях;

Г) функции управления паролями, управления диалогом, синхронизации и возобновления связи в сеансе передачи после сбоя вследствие ошибок в вышерасположенных уровнях.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

В полудуплексном режиме сеансовый уровень модели OSI выдает тому процессу, который начинает передачу:

Варианты ответов

- А) маркер связи;

- Б) маркер данных;

- В) маркер передачи;

Г) маркер задержки.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Единица данных, которой оперирует сеансовый уровень модели OSI называется:

Варианты ответов

А) кадром;

Б) сообщением;

В) пакетом;

Г) сегментом.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Единица данных, которой оперирует уровень представления модели OSI называется:

Варианты ответов

А) кадром;

Б) пакетом;

В) сообщением;

Г) сегментом.

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Прикладной уровень модели OSI выполняет следующие основные функции:

Варианты ответов

- А) выполнение различных видов работ, таких как передача файлов, управление заданиями, управление системой и т.д;

- Б) идентификация пользователей по их паролям, адресам, электронным подписям;

- В) организация запросов на соединение с другими прикладными процессами;

- Г) передача заявок представительскому уровню на необходимые методы описания информации;

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

К числу наиболее распространенных протоколов верхних трех уровней модели OSI относятся:

Варианты ответов

- А) FTP (File Transfer Protocol) протокол передачи файлов, TFTP (Trivial File Transfer Protocol) простейший протокол пересылки файлов;

- Б) X.400 электронная почта, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) простой протокол почтового обмена;

- В) Telnet работа с удаленным терминалом, SNMP (Simple Network Management Protocol) простой протокол сетевого управления;

Г) FTAM (File Transfer, Access, and Management) протокол передачи, доступа и управления файлами.

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Представительный уровень модели OSI выполняет следующие основные функции:

Варианты ответов

- А) генерация запросов на установление сеансов взаимодействия прикладных процессов;

- Б) согласование представления данных между прикладными процессами;

- В) реализация форм представления данных;

- Г) представление графического материала (чертежей, рисунков, схем).

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Функции сеансового уровня модели OSI заключаются в:

Варианты ответов

- А) координации связи между двумя прикладными программами, работающими на разных рабочих станциях;

- Б) координации связи между двумя системными программами, работающими на разных рабочих станциях;

- В) координации связи между двумя прикладными программами, работающими на одной и той же рабочей станции;

Г) координации связи между двумя системными программами, работающими на одной и той же рабочей станции.

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

На сеансовом уровне модели OSI определяется, какой будет передача между двумя прикладными процессами:

Варианты ответов

- А) полудуплексной (процессы будут передавать и принимать данные по очереди);

- Б) частично дуплексной (процессы будут передавать данные, и принимать их одновременно);

- В) дуплексной (процессы будут передавать данные, и принимать их одновременно);

Г) однодуплексной (процессы будут передавать данные, и принимать их одновременно).

Вопрос 14 (установление соответствия)

| Уровень модели OSI | Протокол |
| --- | --- |
| Транспортный | IP |
| Сетевой | TCP |
| Канальный | EIA-RS-232-C |
| Физический | HDLC |

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Расположите три нижних уровня модели OSI в порядке предоставления услуг одного уровня другому:

Канальный, физический, сетевой.

Тема 7 Безопасность в сетях ОПК-7-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Защита информации это:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Объект защиты это:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Защита информации от утечки это _______ по предотвращению распространения защищаемой информации (её разглашения), несанкционированного доступа к защищаемой информации и получения защищаемой информации злоумышленниками.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Эффективность защиты информации это:

Варианты ответов

А) наличие незащищенных файлов;

Б) степень соответствия результатов защиты информации по отношению к их количеству;

В) наличие незащищенных объектов;

Г) степень соответствия результатов защиты информации по отношению к поставленной цели.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Защита информации от разглашения это:

Варианты ответов

А) предотвращение несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого количества получателей информации;

Б) стимулирование несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого количества получателей информации;

- В) предотвращение несанкционированного доведения защищаемой информации до контролируемого количества получателей информации;

Г) предотвращение санкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого количества получателей информации.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

- Защита информации от несанкционированного доступа это:

Варианты ответов

- А) предотвращение получения защищаемой информации заинтересованным субъектом без нарушения установленных правовыми документами, собственником либо владельцем информации правил доступа к защищаемой информации;

- Б) предотвращение получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами, собственником либо владельцем информации правил доступа к защищаемой информации;

- В) предотвращение получения защищаемой информации незаинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами, собственником либо владельцем информации правил доступа к защищаемой информации;

Г) предотвращение получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами, собственником либо владельцем информации правил доступа к информации.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Система защиты информации это:

Варианты ответов

А) совокупность органов и исполнителей, используемая ими техника защиты информации, а также объекты защиты, которые соответствуют правовым, организационно-распорядительным и нормативным документам по защите информации;

Б) совокупность органов и исполнителей, используемая ими техника защиты информации;

В) совокупность органов и исполнителей, используемая ими техника защиты информации, а также объекты защиты, организованные и функционирующие по установленным правилам, которые соответствуют правовым, организационно-распорядительным и нормативным документам по защите информации;

Г) совокупность органов и исполнителей, используемая ими техника защиты информации, а также объекты защиты, которые соответствуют правовым, организационно-распорядительным и нормативным документам.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Под информационной безопасностью понимают:

Варианты ответов

А) защищённость информации от нарушения ее целостности;

Б) защищённость информационных ресурсов от воздействий, направленных на нарушение их работоспособности;

В) защищённость информации от незаконного ознакомления, преобразования и уничтожения;

Г) защищённость информации от незаконного ознакомления, преобразования и уничтожения, а также защищённость информационных ресурсов от воздействий, направленных на нарушение их работоспособности.

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Цель защиты информации это:

Варианты ответов

А) желаемый результат защиты информации;

Б) предотвращение ущерба собственнику, владельцу, пользователю информации в результате возможной потери (утечки) информации или несанкционированного и непреднамеренного воздействия на информацию;

- В) желаемый результат восстановления информации;

Г) предотвращение ущерба собственнику, владельцу, пользователю информации в результате возможной потери информации.

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

Источниками угрозы являются:

Варианты ответов

А) люди;

Б) технические устройства;

В) модели, алгоритмы, программы;

Г) технологические системы обработки.

Вопрос 11 (выбор нескольких правильных ответов)

Алгоритмы с использованием ключа делятся на два класса:

Варианты ответов

А) полусимметричные (или алгоритмы секретным ключом);

Б) симметричные (или алгоритмы секретным ключом);

В) частично ассиметричные (или алгоритмы с открытым ключом);

Г) ассиметричные (или алгоритмы с открытым ключом).

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

При перехвате электронных сообщений возможны следующие комбинации:

Варианты ответов

А) злоумышленник находится в одном сегменте локальной сети Ethernet либо с отправителем, либо с получателем, либо с их почтовым сервером;

Б) отправитель и получатель находятся в одной локальной сети, к которой злоумышленник имеет доступ через Internet;

В) отправитель, получатель и злоумышленник находятся в различных подсетях, подключенных к Internet;

Г) злоумышленник находится в разных сегментах локальной сети Ethernet либо с отправителем, либо с получателем, либо с их почтовым сервером.

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Если отправитель пренебрег шифрованием и послал сообщение в открытом виде, то:

Варианты ответов

А) любой желающий не сможет ознакомиться с его содержимым;

Б) любой желающий без труда сможет ознакомиться с его содержимым;

В) любой желающий без труда сможет ознакомиться с адресом его источника;

Г) любой желающий без труда сможет ознакомиться с адресом его получателя.

Вопрос 14 (установление соответствия)

| Злоумышленник должен | Верно или нет |
| --- | --- |
| не только правдоподобно фальсифицировать пакет, но и доставить его жертве раньше, чем та получит ответ от настоящего сервера DNS | Не верно |
| не только неправдоподобно фальсифицировать пакет, но и доставить его жертве позже, чем та получит ответ от настоящего сервера DNS | Верно |
| не только неправдоподобно фальсифицировать пакет, но и доставить его жертве раньше, чем та получит ответ от настоящего сервера DNS | Не верно |
| не только правдоподобно фальсифицировать пакет, но и доставить его жертве позже, чем та получит ответ от настоящего сервера DNS | Не верно |

Вопрос 15 (установление правильной последовательности):

Составьте верную последовательность действий при передаче зашифрованного сообщения

Передача по каналам связи, шифровка сообщения, расшифровка сообщения.

А1. Вопросы для опроса

1. Компьютерные сети. Определение, состав, основные понятия (канал связи, протокол, метод доступа).

2. Преимущества использования сетей

3. Семиуровневая модель OSI. Взаимодействие уровней модели OSI. Формирование пакета каждого уровня семиуровневой модели. Краткая характеристика уровней модели.

4. Прикладной уровень (Applicationlayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы прикладного уровня.

5. Сеансовый уровень (Sessionlayer) модели OSI. Понятие, функции.

6. Транспортный уровень (TransportLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы транспортного уровня.

7. Сетевой уровень (NetworkLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы сетевого уровня.

8. Канальный уровень (DataLinkLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы канального уровня.

9. Физический уровень (PhysicalLayer). Понятие, функции, спецификации физического уровня.

10. Сетезависимые протоколы.

11. Спецификации стандартов802.1-802.4

12. Спецификации стандартов 802.5-802.8

13. Спецификации стандартов 802.9-802.12

14. Протоколы и стеки протоколов. Сетевые протоколы, транспортные протоколы, прикладные протоколы.

15. Архитектура стека протоколов MicrosoftTCP/IP

16. Уровни приложения, транспорта, межсетевой, уровень сетевого интерфейса.

17. Адресация в IP-сетях. Протоколы сопоставления адреса ARP и RARP, протокол ICMP, протокол IGMP

18. Топология вычислительной сети. Понятие, виды топологий

19. Топология вычислительной сети. Понятие. Топология общая шина, кольцо

20. Топология вычислительной сети. Понятие. Топология звезда

21. Методы доступа

22. Множественный доступ с прослушиванием несущей и разрешением коллизий. Понятие, алгоритм

23. Множественный доступ с передачей полномочия, или маркера. Понятие, алгоритм

24. Множественный доступ с разделением во времени

Блок B

B.2 Лабораторные работы

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление практических навыков диагностирования и тестирования  вычислительных сетей, оценки и прогнозирования работоспособности и надежности вычислительных сетей при помощи утилит командной строки.

Темы лабораторных работ:

1. Утилита командной строки ipconfig.

2. Утилита командной строки ping.

3. Утилита командной строки tracert.

4. Утилита командной строки arp.

# 5. Утилита командной строки route. Параметр –metric.

# 6. Утилита командной строки route. Параметр –IF.

# 7. Утилита командной строки route. Параметр –шлюз.

# 8. Утилита командной строки pathpig.

9. Настройка безопасности в беспроводных сетях.

Отчет по лабораторной работе должен содержать результаты выполнения практических заданий в виде снимков экрана для соответствующего задания.

Блок C

С.0 Задание на курсовую работу:

Тема курсовой работы – Разработка списков контроля доступа.

Задание:

1. Настроить базовые параметры безопасности маршрутизатора: пароль на доступ к привилегированному режиму, пароль на консольный и удаленный доступ, шифрование паролей в конфигурационном файле.

2. Настроить стандартные списки доступа.

3. Настроить расширенные списки доступа.

4. Настроить именованные списки доступа.

Блок D

D.0 Вопросы к зачету

1. Компьютерные сети. Определение, состав, основные понятия.

2. Преимущества использования сетей

3. Семиуровневая модель OSI.

4. Прикладной уровень (Applicationlayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы прикладного уровня.

5. Сеансовый уровень (Sessionlayer) модели OSI. Понятие, функции.

6. Транспортный уровень (TransportLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы транспортного уровня.

7. Сетевой уровень (NetworkLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы сетевого уровня.

8. Канальный уровень (DataLinkLayer) модели OSI. Понятие, функции, протоколы канального уровня.

9. Физический уровень (PhysicalLayer). Понятие, функции, спецификации физического уровня.

10. Сетезависимые и сетенезависимые протоколы.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено 81-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено 61-80 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 40-60 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 40 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание выполнения лабораторных работ

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения лабораторной работы; - Своевременность выполнения работы; - Последовательность и рациональность выполнения работы; - Самостоятельность решения; - Полнота ответов на контрольные вопросы. | Выполнены все задания лабораторной работы. Задания решены самостоятельно и в срок. При этом составлен правильный алгоритм решения заданий, в логических рассуждениях, в решении заданий нет ошибок, четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. |
| Хорошо |  | Выполнены все задания лабораторной работы при незначительной помощи преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения заданий, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; ответил на контрольные вопросы с замечаниями. |
| Удовлетворительно |  | Выполнены все задания лабораторной работы с подсказками и замечаниями преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в ответах на контрольные вопросы |
| Неудовлетворительно |  | Работа не выполнена. |

Оценивание выполнения курсовой работы

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения курсовой работы; 2. Своевременность выполнения работы; 3. Последовательность и рациональность выполнения работы; 4. Самостоятельность решения; 5. Полнота ответов на контрольные вопросы. | Выполнены все задания курсовой работы. Задания решены самостоятельно и в срок. При этом составлен правильный алгоритм решения заданий, в логических рассуждениях, в решении заданий нет ошибок, четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. |
| Хорошо |  | Выполнены все задания курсовой работы при незначительной помощи преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения заданий, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; ответил на контрольные вопросы с замечаниями. |
| Удовлетворительно |  | Выполнены все задания курсовой работы с подсказками и замечаниями преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в ответах на контрольные вопросы |
| Неудовлетворительно |  | Работа не выполнена. |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 3. Самостоятельность ответа; 4. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса. |
| Зачтено |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. |
| Зачтено |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. |
| Не зачтено |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

# Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Выполнение тестовых заданий предполагает ответы на тестовые вопросы с выбором одного или нескольких правильных вариантов ответа. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Студент, выполнивший лабораторную работу, оформивший по ней отчет, допускается к защите лабораторной работы. Защита лабораторных работ проводится по мере их выполнения в часы занятий, отведённые на выполнение лабораторных работ.  Опрос студента преподавателем проводится в рамках темы лабораторной работы. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Студент, выполнивший курсовую работу, оформивший по ней отчет, допускается к защите курсовой работы. Защита курсовых работ проводится по мере их выполнения в часы занятий, отведённые на выполнение курсовых работ.  Опрос студента преподавателем проводится в рамках темы курсовой работы. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

В ходе зачета студенту предлагается ответить на два вопроса из указанного перечня.Зачет проводится в устной форме. На ответ студенту отводится 15 минут. По итогам ответа выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Успешность изучения дисциплины предполагает две составляющие. Первая составляющая – усредненная оценка, полученная студентом по итогам текущего контроля. Вторая составляющая – оценка знаний студента по итогам промежуточного контроля. Усредненный итог двух частей балльной оценки освоения дисциплины выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций.

| Уровень сформированности компетенций | Оценка | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Высокий | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены |
| Средний | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями |
| Удовлетворительный | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, компетенции сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, в них имеются ошибки |
| Неудовлетворительный | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий |