Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра материаловедения и технологии материалов

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Материаловедение»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

(код и наименование специальности)

Взрыватели

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели по дисциплине «Материаловедение», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером   156835

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

Материаловедения и технологии материалов

наименование кафедры

протокол № 7 от "20" февраля 2023 г.

Заведующий кафедрой

Материаловедения и технологии материалов	В.И. Юршев

наименование кафедры 	подпись	расшифровка подписи

Исполнитель:

доцент кафедры МТМ	И.Ш. Тавтилов

должность 	подпись	расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченный по качеству Аэрокосмического института

А. М. Черноусова

личная подпись	расшифровка подписи

# Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2: Способен самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач | ОПК-2-В-2 Знание основных разделов естественнонаучных и профессиональных дисциплин, формирующих теоретическую базу для решения инженерных задач ОПК-2-В-3 Умение самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач ОПК-2-В-4 Владение методологией инженерного творчества, пониманием особенностей инженерно-технического подхода к решению профессиональных задач | Знать: - основные разделы материаловедения и методы обработки материалов (термическая и химико-термическая обработка, связь диаграмм состояния со свойствами материалов, легирование) формирующих теоретическую базу для решения задач профессиональной деятельности. | Блок А – задания репродуктивного уровня Фонд тестовых заданий по дисциплине |
|  |  | Уметь: - самостоятельно применять приобретенные знания материаловедения в сфере проектирования, производства и испытания оружия и систем вооружения. | Блок В – задания реконструктивного уровня Практические занятия |
|  |  | Владеть: - методологией инженерного творчества, пониманием особенностей инженерно-технического подхода при наладке оружия и систем вооружения, осуществлении их регламентного обслуживания; - навыками исследования влияния различных факторов обработки на свойства материалов (твердость, предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение, микроструктуру). | Блок С – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Индивидуальное задание |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

## Блок А

Тема 1 Введение, основные понятия. Строение металлов ОПК-2-В-2

Вопрос 1. (выбор одного правильного ответа)

К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

- к тугоплавким;

- к черным;

- к диамагнетике;

- к металлам с высокой удельной прочностью.

Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

Какой из приведенных ниже металлов (сплавов) относится к черным?

- латунь;

- коррозионно-стойкая сталь;

- баббит;

- дуралюминий.

Вопрос 3. (выбор одного правильного ответа)

Как называются металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа?

- тугоплавкими;

- благородными;

- черными;

- редкоземельными.

Вопрос 4. (выбор одного правильного ответа)

Какой группе металлов относится вольфрам?

- к актиноидам;

- к благородным;

- к редкоземельным;

- к тугоплавким.

Вопрос 5. (выбор одного правильного ответа)

В какой из приведенных ниже групп содержатся только тугоплавкие металлы?

- никель, алюминий;

- титан, актиний;

- молибден, цирконий;

- вольфрам, железо.

Вопрос 6. (ответ в свободной форме)

Материаловедение – это

наука, изучающая строение и свойства материалов, и устанавливающая связь между ними.

Вопрос 7. (ответ в свободной форме)

Цель науки материаловедения – это_______________________________________

создание материалов с наперед заданными свойствами.

Вопрос 8. (установление правильной последовательности)

Последовательность и подготовка измерение микротвердости образца:

1. Шлифование образца

2. Полирование образца

3. Выбор нагрузки

4. Измерение микротвердости

Вопрос 9. (ответ словом, числом)

Образец, поверхность которого подготовлена для микроанализа, имеющий зеркальную поверхность, которая получается тщательным шлифованием и полированием называется?

микрошлиф.

Вопрос 10. (установление соответствия)

Установите соответствие

| 1. Микроанализ | 2. называется метод исследования строения металлов и сплавов невооруженным глазом или при небольших увеличениях - до 30 раз. |
| --- | --- |
| 2. Макроанализ | 1. предусматривает изучение структуры металла при помощи металлографического микроскопа. |

Вопрос 11. (выбор нескольких правильных ответов)

По характеру разрушения различают несколько видов излома, какие?

- хрупкий;

- вязкий;

- твердый;

- усталостный;

- поперечный.

Вопрос 12. (выбор нескольких правильных ответов)

Отечественные ученые, являющиеся основоположниками науки материаловедения?

- Павел Петрович Аносов;

- Александр Федорович Петраков;

- Дмитрий Константинович Чернов;

- Юрий Михайлович Баженов.

Вопрос 13. (выбор одного правильного ответа)

Перечислите все методы измерения твердости…..

- методом Бринелля, Роквелла, Виккерса, Польди, Шора;

- методом Бринелля, Роквелла;

- методом Роквелла, Виккерса, Польди;

- методом Польди, Шора;

- метод Виккерса и Польди.

Вопрос 14. (выбор одного правильного ответа)

При измерении твердости по Бринеллю в испытуемый образец вдавливают индентор в виде?

- стального закаленного шарика;

- алмазный индентор в форме правильной четырехгранной пирамиды;

- стального конуса;

- пирамиды;

- диагонали.

Вопрос 15. (ответ в свободной форме)

Макроанализ это – ______________________________________________________________

это анализ макроструктуры материалов, изучаемой невооруженным глазом или с помощью лупы (увеличение до 30 раз).

Тема 2 Железо и его сплавы, стали и чугуны ОПК-2-В-2

- Вопрос 1 (ответ словом, числом)

- На сколько видов делится цементит?

3.

- Вопрос 2 (выбор одного правильного ответа)

- Чугун - это сплав железа с углеродом, где углерода?

- до 0,25 %;

- 1%;

- от 2,14% до 6,67%;

- 0,7% - 1,3%;

- 25%.

- Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

- В химический состав чугуна входит:

- железо, медь, углерод, кремний;

- железо, углерод, марганец, кремний;

- железо, углерод, азот, кремний;

- железо, кислород, цинк, кремний;

- железо, углерод, водород, кремний.

- Вопрос 4 (установление соответствия)

Соотнесите между собой виды углеродистых сталей с процентным содержанием углерода.

| 1. низкоуглеродистые | 3. более 0,6 % С |
| --- | --- |
| 2. среднеуглеродистые | 1. до 0,25 % С |
| 3. высокоуглеродистые | 2. 0,3….0,5 % С |

- Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

- ХВГ - это сталь…

- инструментальная низколегированная, содержит 0,9 ….1,05 % С, 0,9…1,2 % Сr, 1,2.. 1,6 % W, 0,8 …1,1 Mn, остальное железо и технологические примеси;

- высококачественная, низколегированная;

- конструкционная, содержит 0,9 ….1,05 % С, 0,9…1,2 % Сr, 1,2.. 1,6 % W, 0,8 …1,1 Mn, остальное железо и технологические;

- быстрорежущая, содержит 0,9 ….1,05 % С, 0,9…1,2 % Сr, 1,2.. 1,6 % W, 0,8 …1,1 Mn, остальное железо и технологические;

- все ответы верны.

- Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

- 40ХГТР – это сталь

- конструкционная низколегированная, содержит 0,38 ….0,45 % С, 0,8…1,1 % Сr, 0,7.. 1,0 % Mn, 0,03…0,09 % Ti, остальное – железо и технологические примеси;

- конструкционная низколегированная, содержит 0,5 ….0,65 % С, 0,25…1,1 % Сr, 0,99.. 1,0 % Mn;

- быстрорежущая, содержит 0,38 ….0,45 % С, 0,8…1,1 % Сr, 0,7.. 1,0 % Mn, 0,03…0,09 % Ti, остальное – железо и технологические примеси;

- инструментальная, содержит 0,38 ….0,45 % С, 0,7.. 1,0 % Mn, остальное – железо и технологические примеси;

- высококачественная, содержит  0,8…1,1 % Сr, 0,7.. 1,0 % Mn, остальное – железо и технологические примеси.

- Вопрос 7 (ответ в свободной форме)

- Железоуглеродистые сплавы это - ___________________________________ _____________

сплавы железа (Fe) с углеродом (C) на основе железа.

- Вопрос 8 (установление правильной последовательности)

- Микроскопический анализ включает

1. Приготовление микрошлифа (шлифование, полирование)

2. Выявление микроструктуры (травление)

3. Исследование структуры под микроскопом.

- Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

- Цементит - ….

- это соединение железа и углерода, точнее промежуточный карбид переходного металла с формулой Fe3C. По массе это 6,67% углерода и 93,3% железа;

- является фазовой и структурной составляющей железоуглеродистых сплавов, составной частью ледебурита, перлита, сорбита и троостита;

- это соединение перлита и углерода;

- это соединение железа, точнее промежуточный карбид переходного металла с формулой F4C;

- является фазовой и структурной составляющей углеродистых сплавов, составной частью ледебурита.

- Вопрос 10 (ответ словом, числом)

- Быстрорежущая сталь Р6М5 содержит углерода сколько %?

1.

- Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

- Шарикоподшипниковая сталь ШХ15СГ содержит сколько % С ?

- 0,95…1,05 %;

- 0,22…0,24 %;

- 0,44 %;

- 3,5%;

- до 4,0%.

- Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

- Перлит это …..

- одна из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов;

- одна из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов - сталей и чугунов: представляет собой эвтектоидную смесь двух фаз - феррита и цементита;

- сплав железа с углеродом;

- механическая смесь феррита и цементита;

- механическая смесь феррита и железа.

- Вопрос 13 (ответ словом, числом)

- Углеродистая сталь АЦ30 содержит сколько % С ?

0,3%.

- Вопрос 14 (ответ словом, числом)

- Температура плавления железа?

1 538 °C.

- Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

- Ледебурит это -

- механическая смесь состоящая из двух фаз: феррита и цементита;

- механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита, образующаяся из жидкого расплава при температуре 1147 °C  и содержащая 4, 3 % C;

- химическое соединение железа и углерода;

- химическое соединение аустенита и цементита;

- соединение феррита и аустенита.

- Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

- Виды чугунов :

- белый, серый;

- ковкий;

- белый, серый, ковкий, высокопрочный;

- высокопрочный;

- ковкий, серый, белый.

- Вопрос 17 (выбор нескольких правильных ответов)

- Сверхпластичностью называют способность металлов и сплавов к значительной равномерной деформации, при которой относительное удлинение достигает сотен и тысяч процентов. Это явление впервые было обнаружено...

- М.В. Ломоносов;

- П.П. Аносов;

- А.А. Бочваром;

- Д.К. Чернов;

- З.А. Свилерским.

- Вопрос 18 (выбор одного правильного ответа)

- Рекристализация это?

- процесс образования новых зерен, которые протекают при более высоких температурах, чем полигонизация, и может начаться с заметной скоростью после нагрева выше определенной температуры;

- процесс образования новых зерен;

- перераспределение дислокаций, приводящих к образованию областей кристалла;

- структурное состояние пластически деформированного металла термодинамически неустойчивое;

- все ответы верны.

- Вопрос 19 (выбор одного правильного ответа)

- Температура плавления цементита, предел?

- 1227-1232 °C;

- 1147-1250 °C;

- 1700-1750°C;

- 1800-1850 °C;

- 1900-1920 °C.

- Вопрос 20 (выбор одного правильного ответа)

- Доэвтектоидная сталь содержит С %?

- от 0,045 до 1 %;

- от 0,066 до 1,2 %;

- от 0,077 до 1,6 %;

- от 0,088 до 1,8%;

- от 0,025 до 0,8%.

- Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

- Эвтектоидная сталь содержит С %?

- 1 %;

- 1,2 %;

- 0,07 %;

- 0,8%;

- 0,02%.

- Вопрос 22 (выбор одного правильного ответа)

- Заэвтектоидная сталь содержит С %?

- от 0,045 до 1 %;

- от 0,066 до 1,2 %;

- от 0,077 до 1,6 %;

- от 0,088 до 1,8%;

- от 0,8 до 2,14%.

- Вопрос 23 (выбор одного правильного ответа)

- Микроструктура доэвтектического белого чугуна состоит из?

- аустенита и цементита;

- перлита и аустенита;

- феррита и аустенита;

- перлита и цементита;

- перлита, вторичного цементита и ледебурита.

- Вопрос 24 (выбор одного правильного ответа)

- Микроструктура эвтектического белого чугуна имеет структуру?

- перлита, представляющего собой белое поле цементита с мелкими темными выделениями перлита;

- аустенита, представляющего собой белое поле цементита с мелкими темными выделениями феррита;

- ледебурита, представляющего собой белое поле цементита с мелкими темными выделениями перлита;

- феррита с мелкими темными выделениями перлита;

- цементита, представляющего собой белое поле цементита с мелкими темными выделениями перлита.

- Вопрос 25 (выбор одного правильного ответа)

- Микроструктура заэвтектического белого чугуна состоит из?

- перлита и крупных белых пластинок первичного цементита;

- ледебурита и крупных белых пластинок первичного цементита;

- аустенита и крупных белых пластинок первичного феррита;

- цементита и крупных белых пластинок первичного аустенита;

- крупных белых пластинок первичного ледебурита.

- Вопрос 26 (выбор одного правильного ответа)

- Перлитные ковкий чугун:

- СЧ 35;

- ВЧ 80;

- ВЧ 50;

- КЧ 45-7;

- СЧ 18.

- Вопрос 27 (ответ словом, числом)

- Сталь 9ХС, содержит сколько % С ?

- 0,9.

- Вопрос 28 (выбор одного правильного ответа)

- Серый чугун :

- КЧ 37-12;

- КЧ 45-7;

- СЧ18;

- КЧ 50-5;

- КЧ 60-3.

- Вопрос 29 (выбор одного правильного ответа)

- Высокопрочный чугун:

- КЧ 37-12;

- КЧ 45-7;

- ВЧ 50;

- КЧ 50-5;

- КЧ 60-3.

- Вопрос 30 (выбор одного правильного ответа)

- Легированные инструментальные стали обычно маркируются однозначным числом, указывающим на среднее содержание углерода, выраженное в скольких долях процента?

- в десятых;

- в сотых;

- в тысячных;

- в сотых и десятых;

- в десятитысячных.

- Вопрос 31 (выбор одного правильного ответа)

- В зависимости от наличия тех или иных легирующих элементов стали подразделяются на?

- хромистые, хромоникелевые;

- хромистые, хромоникелевые, марганцовистые;

- хромистые, хромоникелевые, хромоникельвольфрамовые, марганцовистые, кремнистые;

- кремнистые и хромоникельвольфрамистые;

- марганцовистые и хромистые.

- Вопрос 32 (выбор одного правильного ответа)

- По структуре в нормализованном состоянии стали подразделяются на классы?

- перлитный и ледебуритный;

- мартенситный и цементитный;

- цементитный и мартенситный;

- аустенитный и цементитный;

- перлитный, мартенситный, аустенитный.

- Вопрос 33 (ответ словом, числом)

- Ниже какой температуры аустенит превращается в перлит?

727°.

- Вопрос 34 (ответ словом, числом)

- Белый чугун обладает высокой…

твердостью.

- Вопрос 35 (выбор одного правильного ответа)

- Какие виды цементита различают:

- первичный и вторичный;

- первичный и множественный;

- первичный, вторичный и третичный;

- третичный и первичный;

- единичный и множественный.

Тема 3 Термическая и химикотермическая обработка стали ОПК-2-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

- Термическая обработка это -_____________________________________________________

совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твёрдых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счёт изменения внутреннего строения и структуры.

- Вопрос 2 (ответ словом, числом)

- Сколько основных видов термической обработки?

6.

- Вопрос 3 (выбор нескольких правильных ответов)

- Химико-термическая обработка по сравнению с поверхностной закалкой обладает некоторыми особенностями и преимуществами:

- независимость от внешней формы изделия;

- последствия перегрева поверхности могут быть устранены последующей термической обработкой, тогда как при поверхностной закалке перегрев не может быть устранен, так как закалка является последней операцией;

- зависимостью от внутренней формы;

- последствиями сколов и трещин поверхности изделия;

- все ответы верны.

- Вопрос 4 (установление правильной последовательности)

- Последовательность термической обработки стали:

1. Отжиг

2. Нормализация

3. Закалка стали

4. Отпуск

- Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

- Азотирование это?

- технологический процесс химико-термической обработки, при которой поверхность различных металлов или сплавов насыщают азотом в специальной азотирующей среде;

- процесс совместного насыщения поверхности стальных изделий азотом и углеродом;

- процесс внедрения сульфид-ионов в материал или молекулу;

- процесс химико-термической обработки, состоящий в высокотемпературном (950—1100 °C) насыщении поверхности стали кремнием;

- все варианты ответов верны.

- Вопрос 6 (установление соответствия)

Правильно соотнесите виды цианирования с определениями.

| 1. Твердое цианирование | 3. нагрев от 850 ℃ до 870 ℃ в газовой смеси (науглероживающего газа и аммиака или природного газа) и триэтаноламина в виде капель от 20 капель до 80 капель в минуту). |
| --- | --- |
| 2. Жидкое цианирование | 1. производится аналогично цементации, только карбюризатор содержит цианистые соли. |
| 3. Газовое цианирование | 2. производят путем нагрева деталей в течении 10-60 минут в расплавленных солях, содержащих цианид натрия NaCN , при 820-950 ℃. |

Тема 4 Легированные стали и сплавы. Стали и сплавы с особыми свойствами ОПК-2-В-3

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

- Легированной сталью называется сталь?

- содержащая латунь;

- содержащая один или несколько специально введенных в нее элементов, которые называются легирующими элементами;

- содержащая множество введенных в нее элементов, которые называются легирующими элементами;

- содержащая легированные частицы;

- все варианты ответов верны.

- Вопрос 2 (ответ словом, числом)

- Карбиды по характеру своей атомно-кристалической решетки подразделяются на сколько групп?

2.

- Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

- Сталью мартенситного класса является сталь?

- 30Х13;

- Р9;

- 45 ХН;

- 40ХН

- 9ХС.

- Вопрос 4 (выбор нескольких правильных ответов)

- К ледебуритным сталям относятся стали?

- 30Х;

- Х12;

- 15Х11МФ;

- Х12М;

- 40Х9С2.

- Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

- По назначению легированные стали подразделяются на?

- электропроводные и конструкционные;

- анизотропные и жаростойкие;

- конструкционные и инструментальные, жаростойкие;

- стали и сплавы с особыми свойствами;

- конструкционные, инструментальные, стали и сплавы с особыми свойствами.

- Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

- Выберите марганцовистую сталь?

- 20Х;

- 55С2;

- 40Х;

- 12Х2Н4ВА;

- 10Г2.

- Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

- Выберите кремнистую сталь?

- 55С2;

- 20Х;

- 15Х;

- 15Г2;

- 10Г2.

- Вопрос 8 (ответ в свободной форме)

- Конструкционная сталь это _______________________________________________________

сталь, которая применяется для изготовления различных деталей, механизмов и конструкций в машиностроении и строительстве и обладает определёнными механическими, физическими и химическими свойствами.

- Вопрос 9 (ответ словом, числом)

- Как называется явление, состоящее в способности вещества существовать в различных кристаллических модификациях?

полиморфизм.

- Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

- Дефекты легированных конструкционных сталей:

- отпускная хрупкость, дендритная ликвация, флокены;

- сколы, трещины;

- изломы;

- сколы, ликвации;

- включения, неровности.

- Вопрос 11 (установление правильной последовательности)

- Процесс ХТО (химико-термической обработки) включает три элементарные стадии:

- 1. диссоциацию молекул газообразной среды с образованием активных атомов.

- 2. адсорбцию активных атомов и их растворение в поверхностном слое металла.

- 3. диффузию растворенных атомов вглубь металла и образование диффузионной зоны.

- Вопрос 12 (ответ словом, числом)

- Сколько процентов углерода содержится в мартенсите закаленной стали марки 45(сталь содержит 0,45 % углерода)?

0,45%.

- Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

- Твердость это?

- свойство поверхностного слоя материала оказывать сопротивление пластической деформации при бесконтактных воздействиях;

- свойства материала не оказывать сопротивление в результате пластической деформации;

- нет правильного варианта ответа;

- свойство поверхностного слоя материала оказывать сопротивление упругой и пластической деформации при местных контактных воздействиях со стороны другого, более твердого и не получающего остаточной деформации тела (индентора) установленной формы и размеров;

- способность металла не сопротивляться нагрузкам.

- Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

- Высокомарганцовистой является сталь марок Г13, Г13Л, так называется сталь?

- Осмонда;

- Гадфильда;

- Дебая;

- Шора;

- Польди.

- Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

- Мартенситное превращение это?

- механизм процесса превращения перлита в аустенит, состоящий в зарождении зерен аустенита и их росте;

- полиморфное превращение, при котором изменение взаимного расположения составляющих кристалл атомов (или молекул) происходит путём их упорядоченного перемещения, причем относительные смещения соседних атомов малы по сравнению с междуатомным расстоянием;

- полиморфное превращение, при котором не происходит изменение расположения составляющих кристаллов;

- механизм процесса превращения цементита в аустенит, состоящий в зарождении зерен цементита и их росте;

- механизм процесса превращения ледебурита в цементит, состоящий в зарождении зерен аустенита и их росте.

- Вопрос 16 (ответ словом, числом)

- Какова концентрация углерода в мартенсите закаленной стали марки У12(сталь содержит 1,2 % углерода)?

~ 1,2 %.

- Вопрос 17 (установление соответствия)

Марка стали и назначение.

| 1. 20Х | 3. Валы, оси, крупные колеса, пальцы и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной твердости и износостойкости без значительных ударных нагрузок. |
| --- | --- |
| 2. 30ХА | 1. Для цементуемых деталей, работающих на трении, с повышенной прочностью сердцевины (поршневые пальцы и колеса, распределительные и червячные валы, копиры, ролики толкателей автотранспортных двигателей). |
| 3. 45Х | 2. В моторостроении – коленчатые валы, зубчатые колеса, не азотируемые гильзы цилиндров, шатунные болты, гайки, силовые шпильки, также используется в турбостроении – турбинные диски, валы зубчатых передач, роторы турбокомпрессоров. |

- Вопрос 18 (выбор одного правильного ответа)

- При каком виде отпуска закаленное изделие приобретает наибольшую пластичность?

- при низком отпуске;

- при высоком отпуске;

- пластичность стали является ее природной характеристикой и не зависит от вида отпуска;

- все ответы верны;

- при среднем отпуске.

- Вопрос 19 (выбор одного правильного ответа)

- Марка автоматной стали?

- Р6М5;

- ШХ15;

- А40Г;

- Р9;

- Х12М.

- Вопрос 20 (выбор одного правильного ответа)

- Какой отжиг следует применить для снятия деформационного упрочнения?

- рекристаллизационный;

- полный (фазовую перекристаллизацию)

- сфероидизирующий;

- неполный;

- диффузионный.

- Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

- Все стали имеют в своем составе следующие примеси?

- постоянные, скрытые, случайные;

- скрытые и не скрытые;

- случайные и не случайные;

- постоянные и скрытые;

- все ответы верны.

- Вопрос 22 (ответ словом, числом)

- Поверхностное диффузионное насыщение стали углеродом с целью повышения твёрдости, износоустойчивости?

цементация.

- Вопрос 23 (выбор одного правильного ответа)

- Что такое латунь?

- сплав меди с цинком;

- сплав железа с никелем;

- сплав меди с оловом;

- сплав меди с оловом и цинком;

- сплав алюминия с кремнием.

- Вопрос 24 (ответ словом, числом)

- Каково максимальное содержание цинка в латунях, имеющих практическое значение?

45 %.

- Вопрос 25 (выбор одного правильного ответа)

- Как влияет увеличение концентрации цинка на прочность и пластичность альфа латуней?

- обе характеристика снижаются;

- обе характеристики возрастают;

- прочность увеличивается, пластичность снижается;

- прочность снижается;

- прочность снижается, пластичность растет.

- Вопрос 26 (выбор одного правильного ответа)

- Среднеуглеродистая сталь?

- 55С2;

- 60С2;

- 40Х;

- все ответы верны;

- 10Г2.

- Вопрос 27 (выбор одного правильного ответа)

- Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав?

- литейная сталь, содержащая 0,62 % углерода;

- литейный алюминиевый сплав, содержащий 62 % Аl;

- сплав меди с цинком, содержащий 62 % меди;

- литейный алюминиевый сплав, содержащий 62 % Сu;

- сплав бронзы с медью, содержащий 62 % бронзы.

- Вопрос 28 (выбор одного правильного ответа)

- Как называется сплав марки ЛК80-3? Какой его химический состав?

- литейный алюминиевый сплав (силумин). Состав устанавливают по ГОСТу;

- литейная эвтектоидная сталь. Содержит 0,9 С и 5 % Со;

- латунь. Содержит  80 % Zn, 3 % Cd, остальное – Сu;

- литейная эвтектоидная сталь. Содержит 0,8 С и 3 % Со;

- латунь. Содержит 80 % Cu, 17 % Zn и 3 % Si.

- Вопрос 29 (выбор одного правильного ответа)

- Какова марка деформируемого сплава, содержащего 36 % Zn, 3 % Al, 2 % Ni, Cu–основа?

- БрАЦН 3-36-2;

- ЛЦ36А3Н2;

- БрАЦН 3-34-4;

- ЛАН 59-3-2;

- БрЦ36А3Н2.

- Вопрос 30 (выбор одного правильного ответа)

- Какова марка литейного сплава, содержащего 40 % Zn, 3 % Mn, 1 % Al (основа – Сu)?

- БрЦАМн40-1-3;

- ЛЦ40Мц3А;

- БрЦ40АМн3;

- БрЦ42АМн4;

- ЛАМц 56-1-3.

Вопрос 31 (ответ словом, числом)

Как называют сплавы меди с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, бериллием и т. д.)?

бронзы.

- Вопрос 32 (выбор одного правильного ответа)

Расшифровка ШХ15СГ?

- сталь конструкционная и шарикоподшипниковая, содержит 0,95-1,05 % углерода; 1,3-1,65 % хрома; остальное - железо и технологические примеси;

- сталь быстрорежущая, содержит 0,95% углерода; 1,3-1,65 % хрома; 0,4-0,65 % кремния; 0,9-1,2 % марганца, остальное - железо и технологические примеси;

- сталь инструментальная содержит 0,95-1,05 % углерода; 1 0,4-0,65 % кремния; 0,9-1,2 % марганца;

- сталь конструкционная, содержит 1,3-1,65 % хрома; 0,4-0,65 % кремния; 0,9-1,2 % марганца;

- сталь шарикоподшипниковая, содержит 0,95-1,05 % углерода; 1,3-1,65 % хрома; 0,4-0,65 % кремния; 0,9-1,2 % марганца, остальное - железо и технологические примеси.

- Вопрос 33 (выбор одного правильного ответа)

Какова марка деформируемого сплава, содержащего 4 % Sn, 4 % Zn, 17 % Pb (основа – Cu)?

- БрО4Ц4С17;

- БрОЦС 4-4-17;

- ЛОС 75-4-17;

- ЛОС 78-4-19;

- ЛЦ4О4С17.

- Вопрос 34 (выбор одного правильного ответа)

Как называется сплав марки Д16?

- баббит, содержащий 16 % олова;

- сталь, содержащая 20 % меди.

- латунь, содержащая 16 % цинка;

- сталь, содержащая 16 % меди.

- деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин.

Вопрос 35 (выбор нескольких правильных ответов)

Быстрорежущая сталь:

- У11;

- Р6М5;

- У8;

- Р9;

- Г3.

Вопрос 36 (ответ в свободной форме)

Баббит это____________________________________________________________

антифрикционный литейный сплав на основе олова, с добавлением меди, свинца, сурьмы и других легирующих компонентов, предназначенный для использования в виде слоя залитого или напыленного по корпусу вкладыша подшипника скольжения.

Вопрос 37 (выбор одного правильного ответа)

Выберите марку легированной  стали ……

- ВК8;

- Д1;

- АМг0,5;

- Т14К8;

- 30ХГС.

Вопрос 38 (выбор одного правильного ответа)

Марка стали для молоткового штампа:

- У7;

- 5ХНМ;

- Р9Ф5;

- Р18;

- У13.

- Вопрос 39 (выбор одного правильного ответа)

- Из какого материала целесообразно изготовить пружину?

- СЧ 120;

- ВК8;

- сталь 70;

- Т15К6;

- латунь.

Тема 5 Цветные металлы и сплавы ОПК-2-В-4

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

По технологии изготовления полуфабрикатов и изделий все применяемые в промышленности алюминиевые сплавы делят на:

- литейные и спечённые;

- спеченные и не спеченные;

- высокомолекулярные соединения, литейные;

- деформируемые, литейные и спеченные;

- деформируемые и не деформируемые.

Вопрос 2 (выбор нескольких плавильных ответов)

Марки алюминиевых сплавов системы алюминий-магний:

- АД35;

- Д16П;

- СвА5;

- АМг0,5;

- АМг1.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

Дуралюмин это?

- собирательное обозначение группы высокопрочных сплавов на основе магния;

- собирательное обозначение группы высокопрочных сплавов на основе алюминия (алюминиевый сплав) с добавками меди, магния и марганца;

- высокопрочный сплав на основе железа;

- собирательное обозначение группы высокопрочных сплавов на основе меди;

- собирательное обозначение группы высокопрочных сплавов на основе марганца.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Структура дуралюминов в отожжённом состоянии представляет собой?

- твердый раствор замещения магния в алюминии, по границам зерен которого располагаются мелкодисперсные выделения CuAl2;

- твердый раствор замещения меди в алюминии, по границам зерен которого располагаются мелкодисперсные выделения CuAl2;

- твердый раствор замещения железа в алюминии, по границам зерен которого располагаются мелкодисперсные выделения Cu;

- твердый раствор замещения меди в железе, по границам зерен которого располагаются мелкодисперсные выделения Fe;

- твердый раствор замещения меди в цинке.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Марка алюминиевого сплава системы алюминий- марганец:

- АМц;

- В65;

- Д1;

- АК8;

- АК6.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Марка алюминиевого сплава системы алюминий-магний:

- АМг0,5;

- АД31;

- АД33;

- АМц;

- АК6.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Марка алюминиевого сплава системы алюминий-цинк-магний:

- АМг0,5;

- АМг1;

- АК6;

- АlZn5;

- АД31.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Деформируемые сплавы обозначаются буквами, дайте расшифровку обозначения АМц:

- дуралюмины;

- деформируемый алюминий;

- сплавы алюминия с медью;

- сплавы алюминия с марганцем;

- сплавы алюминия с цинком.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Литейные алюминиевые сплавы маркируются какими буквами?

- АМ;

- АК;

- АД;

- А;

- АЛ.

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Высокопрочные деформируемые сплавы маркируются буквами?

- маркируются буквами АД, например АД0, АД1;

- маркируются буквами АК, например АК4-1, АК6;

- маркируются буквами АМг, например АМг5, АМг6;

- маркируются буквой В, например В93, В95;

- маркируются буквами АВ, например АВ.

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

По уровню прочности магниевые сплавы разделяются на:

- малопрочные и промежуточные;

- средней прочности и неопределенные;

- стандартные и нестандартные;

- малопрочные и среднепрочные;

- малопрочные, средней прочности, высокопрочные сплавы.

Вопрос 12 (ответ в свободной форме)

Бронзы это____________________________________________________________

сплавы меди с алюминием, оловом, свинцом, кремнием, цинком и другими элементами, в которых цинк не является основным легирующим элементом.

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

Используют две основные группы на основе меди это:

- баббиты и свинец;

- латуни и сера;

- латуни и олово;

- латуни и бронзы;

- бронзы и олово.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Марка кремнистой бронзы?

- БрКН1-3;

- БрА10Мц2Л;

- БрА10Ж4Н4Л;

- БрС30;

- БрА5.

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

Алюминиевая однофазная бронза:

- БрА5;

- БрА10Ж4Н4Л;

- БрА10Мц2Л;

- БрС30;

- БрА11Ж6Н6.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

Латунь это?

- двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является цинк, иногда с добавлением олова (меньшим, чем цинка, иначе получится традиционная оловянная бронза), никеля, свинца, марганца, железа и других элементов;

- многокомпонентный сплав на основе олова, где основным легирующим компонентом является цинк;

- двойной сплав на основе цинка, где основным легирующим компонентом является олово (до 50%);

- двойной или многокомпонентный сплав на основе алюминия, где основным легирующим компонентом является медь, иногда с добавлением олова;

- двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является магний (до 50%), иногда с добавлением алюминия.

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления

тормозных накладок?

- винипласт и текстолит;

- текстолит;

- винипласт;

- асботекстолит;

- стекловолокнит.

Вопрос 18 (ответ словом, числом)

Действующий в настоящее время межгосударственный стандарт ГОСТ 1583-93 на литейные алюминиевые сплавы предусматривает их деление на сколько групп?

5.

Вопрос 19 (выбор одного правильного ответа)

Деформируемый алюминиевый сплав системы Al-Mg:

- АМцМ;

- АМцП;

- В93пч;

- АМг2;

- АД31.

Вопрос 20 (выбор одного правильного ответа)

Деформируемый алюминиевый сплав системы Al-Mn:

- АМг2;

- В93пч;

- АМг3;

- АМцМ;

- АВ.

Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

Выберите правильное буквенное обозначение магниевых литейных сплавов?

- МЛ;

- А;

- Бр;

- Л;

- Б.

- Вопрос 22 (установление правильной последовательности)

Производство алюминия:

1. Добыча сырья.

2. Производство глинозёма.

3. Выплавка первичного алюминия (электролиз).

4. Изготовление проката.

5. Получение вторичного алюминия из лома.

- Вопрос 23 (установление соответствия)

Соотнесите правильно буквенную маркировку алюминиевых сплавов.

| 1. Д - | 3. ковочные алюминиевые сплавы, например АК4-1, АК6, АК8. |
| --- | --- |
| 2. АД - | 1. дуралюмины, например Д1, Д16, Д19. |
| 3. АК - | 2. деформируемый алюминий, например АД0, АД1, АД33. |

Тема 6 Неметаллические материалы. Порошковые и композиционные материалы ОПК-2-В-4

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

- Пластмассы это?

- это широкий спектр несинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента;

- это широкий спектр синтетических материалов, которые используют особые вещества в качестве основного ингредиента;

- это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента;

- это широкий спектр несинтетических или полусинтетических материалов, которые используют при производстве пружин;

- это широкий спектр синтетических материалов, которые используют при производстве валов.

Вопрос 2 (ответ словом, числом)

- Химическое соединение, противодействующее старению пластмасс?

стабилизаторы.

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

- Пластификаторы это?

- вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для придания (или повышения) эластичности или пластичности при переработке и эксплуатации;

- вещества, которые вводят в состав подшипников скольжения;

- вещества, которые вводят в состав пружин при износе;

- вещества, которые вводят в тормозных устройствах и подшипниках скольжения при эксплуатации;

- нет верного ответа.

- Вопрос 4 (ответ словом, числом)

- Что вводят в пластмассы для отвердевания, т.е. создания межмолекулярных связей и выстраивания молекул ?

отвердители.

- Вопрос 5 (ответ словом, числом)

- Химические стойкие материалы, обладающие газо- и водонепроницаемостью, высокой стойкостью к истиранию и хорошими электроизоляционными свойствами?

резины.

- Вопрос 6 (установление соответствия)

| 1. Гетинакс | 3. изготавливают на основе кремнийорганических смол с наполнителем из асбестовых тканей. |
| --- | --- |
| 2. Текстолиты | 1. изготавливают на основе модифицированных феноловых, анилино-формальдегидных и карбамидных смол и различных сортов бумаги. |
| 3. Асботекстолиты | 2. изготавливают на основе фенолоформальдегидных смол с наполнителем из листов хлопчатобумажной ткани. |

- Вопрос 7 (установление правильной последовательности)

- Получение резиновой смеси:

1. Пластификация каучука

2. Смешивание

3. Нагрев

4. Охлаждение

- Вопрос 8 (ответ словом, числом)

- Что представляет собой композиции из волокнистого наполнителя в виде очесов хлопка, пропитанного фенолоформальдегидным связующим?

волокниты.

- Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

- Укажите марки резины:

- Л-4;

- 15- РИ-10;

- ХС-710;

- 14-РИ-324;

- ХС-76.

- Вопрос 10 (ответ словом, числом)

- Композиция, состоящая из связующего – синтетической смолы и стекловолокнистого наполнителя?

стекловолокниты.

- Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

- К стекловолокнитам относится группа материалов?

- АГ-4С, АГ-4В, КМС-9;

- Ф-44, ВК8, ФМК-8;

- ФМК-8, Ф4, Т15К6;

- Ф-4, Ф10;

- все варианты верны.

- Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

- У большинства клеевых составов можно выделить следующие функциональные составляющие:

- высокая себестоимость, высокая технологичность;

- основа (связующее), растворитель, активаторы, отвердители, пластификаторы, стабилизаторы;

- высокая технологичность, низкая себестоимость, хорошие свойства;

- низкая себестоимость;

- нет правильных вариантов ответа.

- Вопрос 13 (ответ словом, числом)

- Коллоидные растворы или расплавы полимеров, а также неорганические вещества, которые наносятся на поверхность, затвердевая, образуют пленки, хорошо сцепляются с различными материалами?

клеи.

- Вопрос 14 (ответ словом, числом)

- Призваны изменить механические и теплофизические характеристики клеевой пленки (модуль упругости, прочность, теплопроводность и д.р.)…

наполнители.

- Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

- Фенопласт применяется, для?

- деталей осветительной аппаратуры, электротехнических и электроизоляционных деталей;

- малонагруженных деталей, коруса приборов, панели, электроизоляционных деталей;

- шестерни втулки, подшипники скольжения;

- тормозных фрикционных устройств;

- все варианты ответов верны.

- Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

- Основа клея может быть:

- жидкой;

- твердой;

- жидкой и твердой;

- нет правильных вариантов ответа;

- высокотвердой и среднетвердой.

- Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

- Какую пористость имеют фрикционные материалы?

- 16-18%;

- до 10%;

- 10-13%;

- 18-28%;

- 50%.

- Вопрос 18 (выбор одного правильного ответа)

- Материал СВАМ представляет собой?

- не стекловолокнистый анизотропный материал;

- стекловолокнистый анизотропный материал, в котором стеклянные нити сразу по выходе из фильер склеиваются между собой в виде стеклянного шпона и затем укладываются как в фанере;

- композицию, состоящую из связующего – синтетической смолы и стекловолокнистого наполнителя;

- модифицированный фенольный, анилино-формальдегидный и карбидных смол различных сортов бумаги;

- нет правильных вариантов ответа.

- Вопрос 19 (ответ словом, числом)

- Слоистые пластики на основе тканевых стекловолокнистых материалов?

стеклотекстолиты.

- Вопрос 20 (ответ словом, числом)

- Аморфный полимер, характеризующийся высокой прозрачностью?

полистирол.

- Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

- Полиэтилен это?

- линейный аморфный полимер;

- сложный полиэфир угольный кислоты;

- слоистый пластик на основе тканевых стекловолокнистых материалов;

- продукт полимеризации мономера этилена;

- нет правильных вариантов ответа.

- Вопрос 22 (выбор одного правильного ответа)

- Пластификат?

- представляет собой ПВХ, содержащий до 50% пластификаторов (труднорастворимых органических смесей);

- представляет собой ПВХ, содержащий до 5% пластификаторов;

- представляет собой ПВХ, содержащий до 10% пластификаторов;

- представляет собой ПВХ, содержащий до 3% пластификаторов;

- нет правильных вариантов ответа.

- Вопрос 23 (выбор одного правильного ответа)

- Выберите марку клея:

- АФС;

- 15-РИ-10;

- 14-РИ-324;

- СМК-80;

- нет правильного варианта ответа.

- Вопрос 24 (ответ словом, числом)

- Получают полимеризацией мономера пропилена в присутствии металлографических катализаторов?

полипропилен.

- Вопрос 25 (ответ словом, числом)

- Жесткий, практически непластифицированный ПВХ, содержит стабилизаторы (карбонаты металлов) и представляет собой непрозрачное твердое вещество?

винипласт.

Вопрос 26 (ответ в свободной форме)

- Стеклотекстолит - ______________________________________________________________

это слоистый листовой материал, состоящий из двух или более слоев стеклоткани, уложенной параллельными слоями, пропитанными и склеенными между собой под высоким давлением полимерной термореактивной смолой.

- Вопрос 27 (выбор одного правильного ответа)

- Асботекстолиты изготавливают?

- на основе кремнистых смол с наполнителем из асбестовых тканей;

- на основе армирующих элементов;

- на основе кремнийорганических смол с наполнителем из асбестовых тканей;

- химически стойких материалов на основе стектолита;

- все перечисленные ответы не верны.

- Вопрос 28 (ответ в свободной форме)

- Резина_________________________________________________________________________

эластичный материал, получаемый вулканизацией натурального или синтетических каучука — смешиванием с вулканизирующим веществом (обычно серой или органическими пероксидами) с последующим нагревом поверхностное упрочнение сплава в холодном состоянии.

- Вопрос 29 (выбор нескольких правильных ответов)

- Выбрать марки резины:

- ИРП-1287;

- АК12;

- ИРП-1338;

- Т15К6;

- ВТ5.

- Вопрос 30 (ответ в свободной форме)

- Клеи -___________________________________________________________

вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.

- Вопрос 31 (выбор одного правильного ответа)

- ДВП (древесно-волокнистые плиты) получают путем?

- холодного прессования;

- холодного прессования и спекания;

- спекания и твердения;

- путем горячего прессования волокнистой массы, состоящей из органических, преимущественно целлюлозных волокон, воды, наполнителей, синтетических полимеров и специальных добавок;

- нет верного варианта ответа.

- Вопрос 32 (выбор одного правильного ответа)

- Выберите марку пластмассы:

- ПВХ, PP (ПП);

- Р6М5 ;

- Т15К6;

- Сталь 45;

- ВК8.

## Блок B

В.0 Методика выполнения практических заданий представлены в источнике, указанном в списке литературы рабочей программы дисциплины:

## Материаловедение и технологические процессы в машиностроении [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / С. И. Богодухов [и др.]; под ред. С. И. Богодухова.- 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 560 с. : ил.; 32,55 печ. л. - Библиогр.: с. 558-559. - ISBN 978-5-94178-220-8.

## Блок С

С.0 Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение индивидуального задания. Целью выполнения индивидуального задания является более углубленное изучение конкретных материалов и их свойств. При этом обучающийся должен подходить к решению индивидуального задания творчески и ответственно с тем, чтобы принятые решения с учетом условий реального производства могли быть рекомендованы для практического использования.

При выполнении индивидуального задания следует ориентироваться на применение наиболее перспективных и экономичных технологических процессов, современных материалов, прогрессивных форм организации работ.

Пояснительная записка к индивидуальному заданию состоит из следующих разделов:

- задание, выданное преподавателем;

- содержание;

- введение;

- специальная часть;

- заключение;

- список использованных источников.

При написании работы обязательны ссылки на используемые источники, нормативные документы (ГОСТ, ОСТ, ТУ), нормативно-правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по теме, над которой работает обучающийся.

Объем индивидуального задания должен составлять не менее 1 п.л.

Примерная тема индивидуального задания – «Свойства машиностроительных материалов»

В связи с тем, что имеется большое количество марок материалов и справочного материала обучающийся выбирает одну-две марки материала, указывает состав и физико-механические свойства выбранного материала.

Например:

Стали обыкновенного качества. К ним относятся ст1, ст2, …, ст6.

Для этих сталей в учебниках приводится химический состав, даются химико-механические свойства.

Из семи марок обучающийся выбирает одну и для нее приводит содержание углерода, кремния, марганца, значения прочности, твердости, пластичности.

По аналогии из каждой группы материалов обучающийся описывает один-два материала и дает их полное описание. Задание считается выполненным, если описано все многообразие существующих материалов.

## Объем индивидуального задания 50-60 страниц.

## Блок D

D.1 Вопросы к зачету:

1 Основные методы исследования металлов и сплавов

2 Дефекты в кристаллах – точечные, линейные, плоскостные, объемные.

3 Металлические сплавы (компоненты, фазы, легирующие элементы, структурные составляющие)

4 Серые, ковкие, высокопрочные и легированные чугуны, строение и свойства.

5 Термообработка сталей, критические точки, характеристика основных видов термообработки

6 Стали с высокими упругими свойствами, составы и применение.

7 Коррозионно-стойкие стали, структура, свойства, составы и применение.

8 Инструментальные стали, классификация и назначение.

9 Латуни. Свойства и структура, назначение и применение

10 Бронзы. Классификация структура и свойства, промышленное применение

## Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Бинарная шкала | Зачтено | Не зачтено |
| --- | --- | --- |

## Оценивание выполнения тестов

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения тестовых заданий. - Своевременность выполнения. - Правильность ответов на вопросы. | Выполнено более 50 % заданий (50 баллов) предложенного теста |
| Не зачтено |  | Выполнено менее 50 % (50 баллов) предложенного теста |

## Оценивание выполнения практических заданий

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения заданий Своевременность выполнения. - Последовательность и правильность выполнения заданий. | Все практические задания выполнены в полном объеме, в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями и при отсутствии существенных ошибок в результатах их выполнения |
| Не зачтено |  | Практические задания выполнены не в полном объеме при несоблюдении предъявляемых к ним требований и/или при наличии существенных ошибок в результатах их выполнения |

## Оценивание выполнения индивидуальных заданий

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота выполнения индивидуального задания. - Своевременность выполнения. - Последовательность и правильность выполнения задания. - Самостоятельность выполнения задания. | Задание выполнено в полном объеме самостоятельно либо при незначительной помощи преподавателя при отсутствии существенных ошибок в полученных результатах |
| Не зачтено |  | Задание не выполнено в полном объеме и/или в полученных результатах присутствуют существенные ошибки либо задание не выполнено самостоятельно |

## Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | - Полнота изложения теоретического материала. - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий). - Самостоятельность ответа. - Культура речи. | Дан ответ, свидетельствующий о наличии знаний основного содержания изучаемой дисциплины, подкрепленный навыками анализа явлений и процессов, умением давать аргументированные ответы при возможных (некритичных) затруднениях с монологической речью, логичностью и последовательностью ответа |
| Не зачтено |  | Дан ответ, обнаруживающий незнание содержания изучаемой предметной области, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. |

# Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Тестирование проводится с помощью «Автоматизированной Интерактивной Системы Сетевого Тестирования (АИССТ)» c расширенными возможностями по проведению контроля знаний обучающихся, созданию и настройке предметного материала, администрированию работы системы.

На тестирование дисциплины отводится 72 минуты. Каждый вариант тестовых заданий включает 48 вопросов. Все тестовые задания представлены вопросами двух типов: вопросами с единственным вариантом выбора ответа и множественным вариантом выбора ответа. За каждый правильный ответ на вопрос дается 2,1 балла.

Перевод баллов в оценку: оценка производится ведущим дисциплину преподавателем на основе показателей, указанных в соответствующей вышеприведенной таблице

Оценивание выполнения практических заданий производится путем индивидуальной оценки результатов, полученных в ходе выполнения каждого задания. Оценка производится преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине на основе показателей, указанных в соответствующей вышеприведенной таблице. Любое практическое задание получившее оценку «Не зачтено» определяет общую оценку «Не зачтено» для всего комплекса заданий.

Оценивание выполнения индивидуального задания производится при его представлении на проверку в заранее установленные сроки. Оценка задания осуществляется преподавателем, читающим лекционный курс дисциплины, по результатам индивидуального устного собеседования с обучающимся, который представил задание на проверку. При выставлении оценки учитываются показатели, указанные в соответствующей вышеприведенной таблице, а также ответы обучающегося на возможные дополнительные вопросы, касающиеся содержания задания.

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам, включающим два теоретических вопроса, соответствующих содержанию формируемых компетенций. На подготовку ответа на вопросы билета отводится 45 минут. Итоговая оценка выставляется по результатам ответов на вопросы билета и возможные дополнительные вопросы. Критерии выставления оценки указаны в соответствующей вышеприведенной таблице.