Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

(код и наименование специальности)

Взрыватели

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

наименование кафедры

протокол № 7 от "9" февраля 2023 г.

Заведующий кафедрой

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики 	О.Н. Шевченко

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнитель:

доцент                                                                                 Е.А. Ваншина

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству факультета О.Н. Шевченко личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-6: Способен использовать в инженерной деятельности методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации с использованием современных информационных технологий | ОПК-6-В-1 Знание методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации в инженерной деятельности с использованием современных информационных технологий ОПК-6-В-2 Умение использовать методы, способы и средства современных информационных технологий для получения, хранения и переработки информации в сфере инженерной деятельности ОПК-6-В-4 Владение способностью использовать методы и средства инженерной и компьютерной графики для практического применения в сфере инженерной деятельности | Знать: правила выполнения изображений и чертежей; программные средства компьютерной графики. | Блок А  тестирование |
|  |  | Уметь: читать чертежи деталей машин, сборочные чертежи изделий; представлять технические решения с использованием средств компьютерной графики и геометрического моделирования. | Блок В  выполнение заданий реконструктивного уровня на практических занятиях и самостоятельно |
|  |  | Владеть: способами графического представления объектов; техникой и принципами оформления и чтения чертежей современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической документации. | Блок C – выполнение заданий практико-ориентированного уровня на лабораторных работах |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

А. 0 Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о Фонде тестовых заданий.

Пример теста, предъявляемого студенту, изучившему все темы  дисциплины (время выполнения теста – не более 30 минут):

Раздел 1 Конструктивное отображение пространства ОПК-6-В-1

1. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде числового значения)

Прямая принадлежит плоскости, если ____ ее точки принадлежат плоскости. Ответ дать числом.

2. (выбор одного правильного ответа)

Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта  – это плоскость________:

изображений;

проекций;

отображений;

чертежа;

3. (выбор нескольких правильных ответов)

Прямая принадлежит плоскости, если проходит через _____:

две точки, лежащие в данной плоскости;

точку, лежащую в данной плоскости, и перпендикулярна любой прямой, лежащей в плоскости;

две точки, не лежащие в данной плоскости;

точку, лежащую в данной плоскости, и параллельна любой прямой, лежащей в плоскости;

одну точку, лежащую в данной плоскости;

Раздел 1 Конструктивное отображение пространства ОПК-6-В-2

4. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Сколько координат определяют положение точки в пространстве? Ответ дать числом.

5. (выбор одного правильного ответа)

Прямая общего положения – это прямая, _________:

лежащая в плоскости проекций;

расположенная произвольно относительно плоскостей проекций;

перпендикулярная плоскости проекций;

параллельная плоскости проекций;

пересекающая плоскость проекций

6. (на установление соответствия терминов и определений)

Соотнесите термины и определения:

1 Проецирование

2 Координата

3 След плоскости

4 Метод Монжа

а) прямая пересечения заданной плоскости с плоскостью проекций

б) основной метод начертательной геометрии

в) расстояние от данной точки до плоскости проекций

г) проецирование предмета на взаимно перпендикулярные плоскости проекций

Раздел 1 Конструктивное отображение пространства ОПК-6-В-4

7. (выбор нескольких правильных ответов)

При определении линии пересечения двух плоскостей общего положения в качестве вспомогательных плоскостей-посредников выбирают плоскости______:

общего положения;

уровня;

проецирующие;

частного положения;

общего положения

8. (на установление соответствия терминов и определений)

Соотнесите термины и определения:

1 П1

2 П3

3 П'

4 П2

а) профильная плоскость проекций

б) фронтальная плоскость проекций

в) горизонтальная плоскость проекций

г) аксонометрическая плоскость проекций

Раздел 2 Поверхности ОПК-6-В-1

9. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Точка принадлежит поверхности, если она лежит на ________, принадлежащей этой поверхности.

10. (выбор одного правильного ответа)

Нелинейчатые поверхности – это поверхности с  _____________ образующей.

криволинейной;

прямолинейной;

прямоугольной;

ломаной;

Раздел 2 Поверхности ОПК-6-В-2

11. (выбор одного правильного ответа)

Линейчатые поверхности – это поверхности с ______________ образующей.

криволинейной;

синусоидальной;

прямолинейной;

косоугольной;

топологической

12. (выбор нескольких правильных ответов)

Поверхность ‒ это _______:

двухпараметрическое множество линий;

однопараметрическое множество точек;

двухпараметрическое множество точек;

однопараметрическое множество линий;

Раздел 2 Поверхности ОПК-6-В-4

13. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Линия принадлежит поверхности, если _____ ее точки принадлежат данной поверхности.

14. (выбор нескольких правильных ответов)

Графические способы задания поверхности на чертеже:

каркас;

контур;

определитель поверхности;

очерк

Раздел 3 Конструкторская документация. Оформление чертежей. Изображения ОПК-6-В-1

15. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде числового значения)

Минимальное расстояние между размерной линией и линией контура чертежа в миллиметрах. Ответ дать числом.

16. (выбор одного правильного ответа)

Рамка чертежа выполняется сплошной основной линией на расстоянии от внешней рамки чертежа:

слева, снизу и сверху – 5 мм, справа – 20 мм;

справа, снизу и сверху – 5 мм, слева – 20 мм;

справа, снизу и сверху – 20 мм, слева – 5 мм;

слева, снизу и сверху – 20 мм, справа – 5 мм

Раздел 3 Конструкторская документация. Оформление чертежей. Изображения ОПК-6-В-2

17. (выбор одного правильного ответа)

Размерные числа наносят:

под размерной линией возможно ближе к ее центру;

над размерной линией возможно ближе к ее краю;

над размерной линией возможно ближе к ее середине;

под размерной линией возможно ближе к ее краю;

произвольно относительно размерной линии

18. (выбор нескольких правильных ответов)

Виды сечений:

накладные;

вынесенные;

наложенные;

приложенные;

расположенные в разрыве изображения

Раздел 3 Конструкторская документация. Оформление чертежей. Изображения ОПК-6-В-4

19. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде числового значения)

Толщина сплошной основной линии S в зависимости от сложности и формата чертежа составляет в пределах от 0,5 до _______ мм. Ответ дать в виде десятичной дроби с одной цифрой после запятой.

20. (выбор нескольких правильных ответов)

Способы нанесения размеров:

цепной;

координатный;

ленточный;

комбинированный;

произвольный

Раздел 4 Соединения деталей ОПК-6-В-1

21. (выбор одного правильного ответа)

Поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности:

резьба;

профиль;

конструкция;

модуль;

22. (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из указанных типов соединений деталей являются неразъемными?

паяное;

шпоночное;

резьбовое;

клеевое;

сварное;

Раздел 4 Соединения деталей ОПК-6-В-2

23. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы – это ____ резьбы.

24. (выбор одного правильного ответа)

Шаг резьбы подразделяется на:

мелкий и крупный;

мелкокалиберный и крупногабаритный;

широкий и узкий;

высокий и узкий;

стандартный и широкий

Раздел 4 Соединения деталей ОПК-6-В-4

25. (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из указанных типов соединений деталей являются разъемными?

паяное;

резьбовое;

шпоночное;

сварное;

клеевое;

26.  (на установление соответствия терминов и определений)

Соотнесите обозначение резьбы с описанием:

1 М24      а) резьба упорная с диаметром 80 мм и шагом 16 мм;

2 М24х2  б) резьба трапецеидальная с диаметром 36 мм;

3 Tr36      в) резьба метрическая с диаметром 24 мм с мелким шагом 2 мм;

4 S80x16  г) резьба метрическая с диаметром 24 мм с крупным шагом;

Раздел 5 Чертеж общего вида ОПК-6-В-1

27. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Какой формат спецификации?

28. (выбор одного правильного ответа)

Какой шифр имеет чертеж общего вида?

СБ;

ЭСБ;

ТУ;

ВО;

Раздел 5 Чертеж общего вида ОПК-6-В-2

29. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Какой шифр имеет сборочный чертеж?

30. (выбор нескольких правильных ответов)

Что должно быть помещено на сборочном чертеже?

изображение сборочной единицы;

все размеры входящих в сборку деталей;

необходимые размеры и технические требования;

номера позиций деталей сборочной единицы;

спецификация (в отдельных случаях)

Раздел 5 Чертеж общего вида ОПК-6-В-4

31. (выбор одного правильного ответа)

Как производится штриховка материалов в сечениях сопряженных деталей на сборочных чертежах?

в одном направлении или с одинаковой частотой;

под углом 60 градусов и одинаковой частотой;

единой частотой в одном направлении;

в разных направлениях или с разной частотой;

под углом 30 градусов и одинаковой частотой

32. (выбор нескольких правильных ответов)

Размеры, проставляемые на сборочном чертеже:

присоединительные;

параметрические;

справочные;

габаритные;

установочные;

Раздел 6 Введение в компьютерную графику ОПК-6-В-1

33. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Программы _________ графики используются для редактирования фотографических изображений.

34. (выбор одного правильного ответа)

Фрактальная  графика, как и векторная – вычисляемая, но отличается от неё тем, что изображение строится по ________ , и  никакие объекты в памяти компьютера не хранятся.

уравнению;

примитивам;

равенству;

пикселям

Раздел 6 Введение в компьютерную графику ОПК-6-В-2

35. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Что является конечным продуктом компьютерной графики?

36. (выбор одного правильного ответа)

Размер растровых файлов по сравнению с векторными файлами:

меньше векторных файлов;

больше векторных файлов;

не могут сравниваться с векторными файлами;

равны с векторными файлами;

Раздел 6 Введение в компьютерную графику ОПК-6-В-4

37. (выбор нескольких правильных ответов)

Виды компьютерной графики в зависимости от принципа формирования изображения.

растровая графика;

векторная графика;

наглядная графика;

фрактальная графика;

художественная графика

38. (на установление соответствия терминов и определений)

1 Пиксель

2 Растр

3 Примитив

4 Разрешение

а) количество пикселов на единицу длины, которое определяет четкость изображения

б) базовый графический элемент, используемый для построения изображений

в) сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели

г) точечный элемент экрана дисплея

Раздел 7 Геометрическое моделирование ОПК-6-В-1

39. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Исследование объектов познания на их моделях, построение и изучение моделей реально существующих объектов - это ____________:

40. (выбор одного правильного ответа)

Геометрические модели в общем случае подразделяются на _____:

одномерные и двумерные;

двумерные и трехмерные;

одномерные и трехмерные;

трехмерные и четырехмерные.

Раздел 7 Геометрическое моделирование ОПК-6-В-2

41. (выбор одного правильного ответа)

Для возможности создания и редактирования геометрических моделей в них включают ________ построения для хранения последовательности и способов построения модели.

дерево;

таблицу;

алгоритм;

файл;

методику

42. (выбор нескольких правильных ответов)

Дифференциальные характеристики плоской кривой:

касательная

нормаль

кривизна

кручение

Раздел 7 Геометрическое моделирование ОПК-6-В-4

43. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Представление данных, наиболее адекватно отражающее свойства реального объекта, существенные для процесса проектирования, ‒ это ______.

44. (выбор нескольких правильных ответов)

Булевы операции, применяемые для интерактивного процесса геометрического 3D-моделирования тел:

объединение;

масштабирование;

пересечение;

копирование;

вычитание

Раздел 8 Графические системы ОПК-6-В-1

45. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Расширением файла фрагмента в Компас-3D является ________.

46. (выбор одного правильного ответа)

В САПР Компас-3D команды «Открыть», «Печать», «Предварительный просмотр» и т.п. располагаются в падающем меню:

Файл;

Вид;

Правка;

Вставка;

Раздел 8 Графические системы ОПК-6-В-2

47. (выбор одного правильного ответа)

Для вычерчивания отрезка заданной длины в системе Компас-3D размеры отрезка необходимо указать ______

в командной строке;

в строке сообщений;

на панели свойств;

в системном меню;

в дереве модели

48. (выбор нескольких правильных ответов)

Команды панели "Геометрия" в САПР Компас-3D:

Отрезок;

Линейный размер;

Вспомогательная прямая;

Окружность;

Ввод текста

Раздел 8 Графические системы ОПК-6-В-4

49. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина)

Собственный формат файла твердотельной модели объекта (3D), состоящего из 2 или более деталей с заданным взаимным положением САПР Компас-3D - это _________.

50. (установление соответствия терминов и определений)

Соотнесите формат файла и вид изображения в системе «Компас-3D»:

1 *.a3d;       а) Собственный формат файла твердотельной модели (3D) САПР Компас-3D;

2 *.m3d;      б) Собственный формат файла плоского изображения (2D) САПР Компас-3D;

3 *.frw;        в) Собственный формат файла твердотельной модели объекта (3D),

состоящего из 2 или более деталей САПР Компас-3D;

4 *.cdw;      г) Собственный формат файла плоского изображения (2D) САПР Компас-3D,

не содержащий элементы оформления (основную надпись, рамку и т.д.);

Блок В

В.0 Варианты для выполнения  контрольных графических заданий и примеры  выполнения представлены в источниках:

1. Е.А. Ваншина, А.В. Кострюков, Ю.В. Семагина Инженерная графика. Практикум (сборник заданий): учебное пособие по курсу «Инженерная графи-ка»; Оренбургский гос. ун-т.  –  Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010. – 194 с.,  ил.

2. А.В. Кострюков, Ю.В. Семагина Начертательная геометрия. Практикум (сборник заданий): учебное пособие по курсу «Начертательная геометрия»; Оренбургский гос. ун-т.  –  Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010. – 107 с.,  ил.

3. Горельская, Л. В. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]: электронное гиперссылочное учебное пособие / Л. В. Горельская, С. И. Павлов, Ю. В. Семагина. – Зарегистрировано в УФЭР ОГУ, № 1085 от 01.04.2015. – Оренбург: ОГУ, 2013. –   Режим доступа: https://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&action=details&ufer_id=1085(нет государственной регистрации)

А также в методическом кабинете кафедры, ауд. 1414

В.1 Типовые контрольные графические задания

Тема 1. Конструктивное отображение пространства

1.1 Построить комплексный чертеж точек А,В,С и D и выполнить наглядное изображение (изометрию).

1.2 ПрямуюAD пересечь горизонтальной линией уровня в точке L (ZL=40).

1.3 Как расположены точки A, Е и К по отношению к плоскости треугольника BCD ?

Тема 2. Поверхности

2.1 По указанным размерам построить горизонтальную и фронтальную проекции тела с вырезом. Построить профильную проекцию тела. Построить недостающие проекции выреза.

2.2 Построить аксонометрическую проекцию тела с вырезом.

Тема 3, 6, 7.  Конструкторская документация. Введение в компьютерную графику. Геометрическое моделирование

3.1  По аксонометрической проекции выполнить чертеж вала с сечениями. Задание выполняется на компьютере, с использованием прикладной программы и с последующей распечаткой.

3.2 По двум заданным видам выполнить три основных вида детали и необходимые разрезы. Задание выполняется на компьютере, с использованием прикладной программы и с последующей распечаткой.

3.3 Выполнить аксонометрическую проекцию детали с 1\4 выреза

Тема 4, 5, 8.  Соединения деталей. Чертеж общего вида. Графические системы

4.1 Эскизирование деталей машин с натуры. По эскизу выполнить рабочий чертеж детали.

4.2 Чертежи резьбовых соединений.  Составление сборочного чертежа и спецификации. Задание выполняется на компьютере, с использованием прикладной программы и с последующей распечаткой.

Блок C

С.0 Варианты  для  выполнения расчетно-графического задания (РГЗ) и примеры  выполнения представлены в источниках:

1. Е.А. Ваншина, А.В. Кострюков, Ю.В. Семагина Инженерная графика. Практикум (сборник заданий): учебное пособие по курсу «Инженерная графика»; Оренбургский гос. ун-т.  –  Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010. – 194 с., ил.

2. Горельская, Л. В. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]: электронное гиперссылочное учебное пособие / Л. В. Горельская, С. И. Павлов, Ю. В. Семагина. – Зарегистрировано в УФЭР ОГУ, № 1085 от 01.04.2015. – Оренбург: ОГУ, 2013. –   Режим доступа: https://ufer.osu.ru/index.php?option=com_uferdbsearch&view=uferdbsearch&action=details&ufer_id=1085(нет государственной регистрации)

А также в методическом кабинете кафедры, ауд. 1414.

РГЗ выполняется по темам:

Аксонометрические проекции.

Виды. Основные, дополнительные, местные. Расположение, обозначение.

Разрезы. Классификация, обозначение. Штриховка.

Сечения. Классификация, правила обозначения.

Резьба. Изображение, нанесение размеров. Резьбовые соединения Сборочный чертеж. Условности и упрощения. Документация

Блок D. Вопросы к дифференцированному зачету

1. Модели проецирования. Чертеж Монжа.

2. Симплексы линейного трехмерного пространства и их изображения на чертеже Монжа.

3. Аксонометрические проекции. Определение. Виды.

4. Позиционные задачи. Точка встречи прямой и плоскости.

5. Позиционные задачи. Пересечение плоскостей.

6. Конструирование плоских и пространственных кривых. Обводы.

7. Изображение и задание  на чертеже отсеков поверхностей.

8. Поверхности вращения, плоскопараллельного переноса, линейчатые.

9. Поверхности плоскопараллельного переноса.

10. Линейчатые поверхности.

11. Форматы. Масштабы. Линии чертежа.

12. Шрифты чертежные. Заполнение основной надписи.

13. Изображения. Виды. Основные виды. Дополнительные и местные виды.

14. Изображения. Разрезы. Простые, сложные разрезы. Местный разрез. Совмещение вида и разреза.

15. Изображения. Разрезы. Местный разрез. Совмещение вида и разреза.

16. Изображения. Вынесенные и наложенные сечения.

17. Размеры. Правила нанесения размеров на чертеже.

18. Графическое обозначение материалов в сечения. Штриховка.

19. Понятие «разъемные соединения». Дать краткое определение резьбовых, шлицевых, шпоночных, штифтовых соединений.

20. Ходовая и крепежная резьба. Изображение и обозначение резьбы.

21. Понятие «неразъемные соединения». Дать краткое определение сварных, паяных, клеевых соединений.

22. Сборочный чертеж и чертеж общего вида.

23. Спецификация. Сведения. Разделы. Правила заполнения.

24. Условности и упрощения на сборочных чертежах.

25. Правила нанесения размеров и позиций на сборочном чертеже.

26. Области применения компьютерной графики.

27. Растровые, векторные и фрактальные изображения. Достоинства и недостатки.

28. Устройства ввода и вывода графической информации.

29. Пользовательский интерфейс программы «Компас 3D».

30. Применение панели «Геометрия». Дать краткое понятие работы команд «точка», «отрезок», «окружность», «дуга», «эллипс».

31. Применение панели «Редактирование». Дать краткое понятие работы команд «сдвиг», «поворот», «масштабирование», «симметрия».

32. Применение панели «Размеры». Дать краткое понятие работы команд «линейные, диаметральные, угловые и радиальные размеры».

33. Применение панели «Обозначения». Нанесение обозначений разрезов и сечений. Нанесение номеров позиций.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе алгоритма и решении нет ошибок, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе алгоритма или в построениях; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования. | Выполнено 80 % заданий предложенного теста.. |
| Хорошо |  | Выполнено 70 % заданий предложенного теста. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 55 % заданий предложенного теста. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 55 % заданий предложенного теста. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является дифференцированный зачет. До зачета допускаются студенты, сдавшие и защитившие все типовые контрольные графические задания и РГЗ. В соответствии с Положением  о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов от 06.06.2017  педагогическим работником, ведущим учебную дисциплину, с учетом результатов работы студента в течение семестра, может быть принято решение о проставлении в зачетную книжку средней арифметической текущей оценки (оценок за рубежный контроль и тестирование)  по дисциплине, в которой учебным планом в соответствующем семестре предусмотрен дифференцированный зачет.

Контроль теоретических знаний студентов по решению преподавателя может быть проведен в виде устного опроса или по тестовым заданиям. Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа - http://aist.osu.ru

На тестирование отводится 40 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает  24 вопроса. Оценки выставляются следующим образом: неудовлетворительно до 55%, удовлетворительно 55-69%, хорошо 70-79%, отлично 80 и более процентов правильных ответов.