Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра механики материалов, конструкций и машин

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Теоретическая механика»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

(код и наименование специальности)

Взрыватели

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели по дисциплине «Теоретическая механика», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

механики материалов, конструкций и машин

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

механики материалов, конструкций и машин 	Е.В. Пояркова

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

доцент                                                                                          Н.А. Морозов__________________

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству от Аэрокосмического института А.М. Черноусова личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2: Способен самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач | ОПК-2-В-1 Знание основных разделов математики, физики, химии, экологии, теоретической механики, сопротивления материалов, электротехники и электроники, материаловедения, технологии конструктивных материалов, метрологии, стандартизации и сертификации, теории энергетических материалов, физики взрыва и удара, формирующих теоретическую базу для решения задач профессиональной деятельности ОПК-2-В-2 Умение самостоятельно применять приобретенные математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач в профессиональной сфере ОПК-2-В-3 Владение методологией инженерного творчества, пониманием особенностей инженерно-технического подхода к решению профессиональных проблем | Знать: основные законы механического движения и равновесия; об основных задачах статики, кинематики и динамики.; об основных кинематических характеристиках движения; об уравнениях и принципах аналитической механики; о современных методах решения конкретных задач механики. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тесты |
|  |  | Уметь: самостоятельно составлять уравнения равновесия и определять реакции связей; определять кинематические характеристики движения точки и твердого тела по известным уравнениям движения; проводить кинематический анализ плоского механизма и определять кинематические характеристики отдельных его точек; составлять дифференциальные уравнения движения точки, формулировать начальные условия и определять закон движения точки; пользоваться общими теоремами динамики для определения закона движения точки и системы. | Блок B – задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | Владеть: навыками выбора оптимального решения инженерных задач механики при решении профессиональных проблем | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Расчетно-графическое задание |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

Тестирование осуществляется с помощью контролирующей программы, разработанной в среде АИССТ по тестам контроля качества усвоения дисциплины. Количество тем и вопросов при тестировании выбирается по усмотрению преподавателя.

А Тесты

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Какие системы сил называются эквивалентными?

две системы сил называются эквивалентными, если каждая из них, действуя отдельно, оказывает на тело одинаковые механические воздействия

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что называется абсолютно твердым телом?

тело, расстояния между любыми двумя точками которого, остаются постоянными

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Тело, ограничивающее перемещение исследуемого тела в пространстве называется_____

связь

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Состояние твердого тела не изменится, если:

- добавить пару сил;

- добавить уравновешивающую силу;

- одну из сил параллельно перенести в другую точку тела;

- добавить уравновешенную систему сил;

- добавить любую систему сил.

Вопрос 5 (выбор нескольких правильных ответов)

Выберите типы связей:

- заделка (25 %);

- шарнир  (25 %);

- нить  (25 %);

- стержень (25 %);

- конус.

Вопрос 6 (установление соответствия)

Соотнесите между собой понятие и его определение.

| 1. Пара сил - | 2. совокупность нескольких сил, приложенных к твердому телу (33,333 %) |
| --- | --- |
| 2. Система сил - | 3. совокупность сил, линии действия которых пересекаются в одной точке (33,333 %) |
| 3. Система сходящихся сил - | 1. две силы параллельные, равные по модулю, направленные в противоположные стороны (33,333 %) |

Вопрос 7 (установление правильной последовательности)

Расположите в правильной последовательности действия при решении задач статики (с 1 по 3).

1. Изображение расчетной схемы, расстановка активных сил

2. Составление и решение уравнений равновесия

3. Замена связей реакциями связей, выбор системы координат

1, 3, 2

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Какое тело считается свободным?

- имеющее одну точку опоры;

- находящееся в равновесии;

- на которое не наложены связи;

- если равнодействующая всех сил равна нулю.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

При каком условии можно рассматривать несвободное тело как свободное?

- если отбросить связи и заменить их действие реакциями;

- при полном затвердении исследуемого деформируемого тела;

- если отбросить или добавить наложенные связи и заменить их активными силами;

- если убрать все ограничения, препятствующие перемещению данного несвободного тела в каком-либо направлении в пространстве.

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Какое определение системы сходящихся сил верное?

- системой сходящихся сил называется совокупность сил, линии действия которых пересекаются в одной точке;

- системой сходящихся сил называется совокупность сил, приложенных в нескольких точках;

- системой сходящихся сил называется совокупность сил, линии действия которых не пересекаются;

- системой сходящихся сил называется совокупность сил, линии действия которых пересекаются в нескольких точках.

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Сколько составляющих реакции имеет жесткая заделка (число реакций связи)?

- 3

- 2

- 1

- 1,5

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Системой сил называется:

- совокупность нескольких сил, приложенных к твердому телу;

- совокупность сил, не приложенных к телу;

- Q1, Q2, …Qs;

- совокупность бесконечных сил.

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

На рисунке изображена:

- параллельная система сил;

- пересекающая система сил;

- система плоских сил;

- сила реакции связи.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Сравните три варианта сил, показанные на рисунке и решите, какое из приведенных утверждений правильно.

- все три варианта сил эквивалентны;

- все три варианта сил неэквивалентны;

-  система сил на рисунке (а) эквивалентна системе сил на рисунке (б);

- система сил на рисунке (б) эквивалентна системе сил на рисунке (в).

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

В каком случае тело находится в равновесии? 
-А;

-В;

-С;

-D.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

Какая сила будет равнодействующей сил F1 и F2?

-R1;

-R2;

-R3;

-ни одна из сил.

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

Состояние твердого тела не изменится, если:

- добавить пару сил;

- добавить уравновешивающую силу;

- одну из сил параллельно перенести в другую точку тела;

- добавить уравновешенную систему сил.

Вопрос 18 (ответ в свободной форме)

Что такое скорость точки?

Кинематическая характеристика, показывающая как быстро и в каком направлении изменяется положение точки относительно выбранной системы отсчета

Вопрос 19 (ответ в свободной форме)

Что такое ускорение точки?

Кинематическая характеристика, показывающая как быстро и в каком направлении изменяется вектор скорости точки относительно выбранной системы отсчета

Вопрос 20 (ответ словом, числом)

Дан график скорости движения точки v=v(t).  Определить пройденный путь в момент времени  t=5с.

V, м/с

3

2

1

0

1

2

3

4

5

t, c

7,5

Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

Движение точки по окружности задано уравнением: S= 5 – 3t (м). Модуль скорости точки в момент времени t=1c  равна…(м/с)

- 3

- 6

- 5

- 2

Вопрос 22 (выбор нескольких правильных ответов)

Плоскопараллельное движение можно представить как:

- сложение двух поступательных движений;

- сложение двух вращательных движений;

- сложение поступательного и вращательного движений (50 %);

- вращение вокруг мгновенной оси, проходящей через одну неподвижную точку (50 %).

Вопрос 23 (установление соответствия)

Соотнесите между собой способ задания движения материальной точки и закон движения.

| 1. Координатный | 2. r=r(t) (33,333 %) |
| --- | --- |
| 2. Векторный | 3. s=s(t) (33,333 %) |
| 3. Естественный | 1. x=x(t), y=y(t), z=z(t) (33,333 %) |

Вопрос 24 (установление правильной последовательности)

Расположите в правильной последовательности действия при определении ускорения Кориолиса методом Жуковского (с 1 по 3).

1. Через точку проводим плоскость перпендикулярную вектору переносной угловой скорости

2. Поворачиваем проекцию вектора относительной скорости на угол 90 градусов в сторону переносного вращения

3. Проецируем на плоскость вектор относительной плоскости

1, 3, 2

Вопрос 25 (выбор одного правильного ответа)

Дан график скорости движения точки  v=v(t).  Определить пройденный путь в момент времени t=60с.

0

60с  t,с

30

30

60

90

V, м/с

- 583 м;

- 750 м;

- 828 м;

- 375 м.

Вопрос 26 (выбор одного правильного ответа)

Дан график ускорения  точки . Найти путь,  пройденный точкой за 5 сек, при ее прямолинейном движении, если начальная скорость точки равнялась нулю.

а, м/с2

0,6

0,4

0,2

0

2

4

6

t, c

- 5 м;

- 6 м;

- 8 м;

- 10 м.

Вопрос 27 (выбор одного правильного ответа)

Дан график ускорения    прямолинейно движущейся точки. Определить скорость точки в момент времени t=2c, если начальная скорость точки равнялась нулю.

2

1

3

1

3

t, c

а, м/с2

0

2

- 1 м/с;

- 2 м/с;

- 4,5 м/с;

- 7,5 м/с.

Вопрос 28 (выбор одного правильного ответа)

Тело движется вниз под действием силы тяжести по гладкой плоскости, которая наклонена под углом α = 45° к горизонту. Определить ускорение тела. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2

- 9,8  м/с²  ;

- 9,8 м/с²;

- 6,9  м/с² ;

- 5,3 м/с².

Вопрос 29 (выбор одного правильного ответа)

Тело движется по наклонной шероховатой плоскости, которая образует с горизонтом угол 30°. Определить ускорение тела, если коэффициент трения скольжения f = 0,2. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2

- 3,2 м/с² ;

- 5,4 м/с²;

- 1,2 м/с²;

- 4,9 м/с².

Вопрос 30 (выбор одного правильного ответа)

На материальную точку массой m = 100 кг, которая находится на горизонтальной поверхности, действует вертикальная подъемная сила F = 20t. Определить время t, при котором начнется движение точки. Ускорение свободного падения  g = 9.8 м/с2

- 8,8 с ;

- 7,1 с;

- 4,9 с ;

- 1,3 с.

Вопрос 31 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка массой m = 10 кг движется по горизонтальной прямой под действием силы F = 10t (Н), которая направлена по траектории движения. Определить время изменения скорости с 5 до 25 м/с.

- 6,3 с;

- 4,9 с;

- 2,3 с;

- 9,8 с.

Вопрос 32 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка М массой m = 10 кг движется в горизонтальной плоскости по кривой под действием силы F = 18 Н. Определить касательное ускорение для показанного на рисунке положения точки.

- 2,82 м/с²;

- 4,31 м/с²;

- 1,56 м/с²;

- 0,12 м/с².

Вопрос 33 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка массой m = 1 кг движется по кривой под действием силы F = 0,2 t. Определить касательное ускорение точки в момент времени t = 25 с, если угол силой и вектором скорости равен 60°.

- 9 м/с²;

- 4 м/с²;

- 5 м/с² ;

- 3 м/с².

Вопрос 34 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка 1 движется под действием силы тяжести в вертикальной плоскости по трубке 2, изогнутой по дуге окружности. Определить касательное ускорение точки в указанном положении. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2

- 5,9 м/с²;

- 9,8 м/с²;

- 4,9 м/с² ;

- 1,3 м/с².

Вопрос 35 (выбор одного правильного ответа)

Тело движется по горизонтальной поверхности и в точке А отрывается от нее. Определить минимальную скорость тела в момент отрыва, если радиус R = 10 м. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2

- 1,9 м/с;

- 9,9 м/с ;

- 5,5 м/с   ;

- 4,3 м/с.

Вопрос 36 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка М движется по параболе в вертикальной плоскости Оxy под действием силы тяжести. Определить ОВ, если в положении А скорость равна 10 м/c, а высота ОА = 500 м. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2

- 200 м;

- 300 м;

- 500 м;

- 100 м.

Вопрос 37 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка М движется по параболе в вертикальной плоскости Оxy под действием силы тяжести. Определить время движения на участке АВ, если в положении А скорость равна 30 м/c, а высота ОА = 600 м. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2

- 9,81 с;

- 11,06 с;

- 13,29 с;

- 5,03 с.

Вопрос 38 (выбор одного правильного ответа)

Тело массой m = 4 кг скользит по негладкой горизонтальной плоскости под действием силы F = 30 Н, составляющей угол α = 30° с направлением движения. Определить ускорение тела, если коэффициент трения скольжения f = 0,2. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2.

- 6,31 м/с² ;

- 7,24 м/с²;

- 5,28 м/с² ;

- 8,32 м/с².

Вопрос 39 (выбор одного правильного ответа)

Груз массой m = 10 кг подвешен на нити, которая наматывается на барабан, вращающийся согласно уравнению φ = 2t² (рад). Определить натяжение каната, если радиус барабана R = 0,5 м. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2.

- 118 Н;

- 245 Н;

- 139 Н;

- 38 Н.

Вопрос 40 (выбор одного правильного ответа)

Лифт массой m = 500 кг поднимается с постоянным ускорением а = 5 м/c. Определить силу натяжения троса, на котором подвешен лифт. Ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2.

- 7,4 кН;

- 3,4 кН;

- 9,8 кН ;

- 5,5 кН.

Вопрос 41 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка  массой m = 1 кг движется по закону S = 2 + 4 t² (м). Определить модуль количества движения точки в момент времени t = 2 с.

- 16 кг·м/с;

- 6 кг·м/с;

- 9 кг·м/с;

- 19 кг·м/с.

Вопрос 42 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка массой 10 кг движется в плоскости Оxy согласно уравнениям  х = 0,5 t²,  у = sin πt (м).Определить модуль количества движения точки в момент времени t = 1,5 с.

- 20 кг·м/с;

- 15 кг·м/с;

- 10 кг·м/с;

- 25 кг·м/с.

Вопрос 43 (выбор одного правильного ответа)

Материальная точка массой 0,5 кг движется прямолинейно по закону S = 2t³ (м). Определить модуль импульса равнодействующей всех сил, действующих на точку за первые 4 с.

- 48 Н·с;

- 36 Н·с;

- 12 Н·с;

- 24 Н·с.

Вопрос 44 (выбор одного правильного ответа)

Главный вектор сил инерции системы материальный точек равен:

- ;

- ;

- ;

- .

Вопрос 45 (выбор одного правильного ответа)

Главный вектор сил инерции твердого тела равен:

- ;

- ;

- ;

- .

Вопрос 46 (выбор одного правильного ответа)

Главный вектор сил инерции твердого тела, совершающего равномерное поступательное прямолинейное движение равен:

- ;

- ;

- ;

- .

Вопрос 47 (выбор одного правильного ответа)

Для определения динамических реакций опор твердого тела используется:

- теорема о движении центра масс;

- теорема об изменении кинематического момента;

- принцип Даламбера;

- общее уравнение динамики.

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

При движении системы с идеальными связями в каждый момент времени ___________ возможных работ всех приложенных активных сил и сил инерции будет равна (равно) нулю.

- сумма;

- разность;

- произведение;

- частное.

Вопрос 48 (выбор одного правильного ответа)

При движении системы с ______________ связями в каждый момент времени сумма возможных работ всех приложенных активных сил и сил инерции будет равна нулю.

- неголономными;

- неудерживающими;

- идеальными;

- неидеальными.

Вопрос 49 (выбор одного правильного ответа)

Общее уравнение динамики имеет вид:

Варианты ответов:

- ;

- δAka=0;

- Aka+Akи=0;

- Akи=0.

Вопрос 50 (ответ словом, числом)

К параллелепипеду с размерами а = 1 м, b = 2 м, c = 4 м приложена система сил F1= 20 кН, F2= 8 кН, F3= 12 кН. Определить проекцию на ось Ох главного момента этой системы сил относительно точки О. Ответ ввести в кН∙м.

Блок B

В Типовые задачи

Задачи приведены в источнике:  Мещерский, И.В. Задачи по теоретической механике: учебное пособие / И.В. Мещерский ; под редакцией В.А. Пальмова, Д.Р. Меркина. – 52-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 448 с. – ISBN 978-5-8114-4190-7. – Текст :электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – Режим доступа:: https://e.lanbook.com/book/115729

1. Статика -№№ 2.7, 2.10, 2.11, 2.18, 4.2, 4.7, 4.9, 4.10, 4.26, 4.29, 5.28, 5.27, 5.21, 8.13, 8.14, 8.16, 8.19, 8.20, 8.21, 9.20, 9.18, 9.18, 9.12, 9.6

2. Кинематика - №№ 10.2, 12.9, 12.10, 12.11, 13.6, 13.4, 13.14, 13.17, 13.18, 16.11, 16.17, 18.11, 18.13, 18.23, 18.28, 23.5, 23.27, 23.31, 23.36

3. Динамика - №№ 27.2, 27.4, 27.40, 27.41, 27.7, 26.10, 26.8, 26.2, 32.1, 32.13, 32.16, 32.24, 32.26, 32.28, 32.53, 32.54, 32.79, 32.81, 33.10, 33.12, 33.14, 35.4, 35.7, 35.10, 35.16, 35.20, 36.7, 36.8, 36.9, 37.4, 37.5, 37.43, 37.53, 37.55, 38.20, 38.30, 38.31, 38.27, 38.24, 41.16, 41.18, 41.19, 41.10

4. Принципы механики - №№ 46.10, 46.3, 46.1, 46.22, 46.26, 47.1, 47.5, 47.3, 47.11, 47.12, 47.15

Блок C

С Расчетно-графическое задание

Варианты заданий и примеры их выполнения приведены в источниках:

1 Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / под общ. ред. А. А. Яблонского.- 18-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2011. - 386 с. - ISBN 978-5-406-01976-4.

Необходимо выполнить задание Д3, Д10, Д19.

2 Статика. Кинематика. Сборник заданий: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 24.04.04 Авиастроение, 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 08.03.01 Строительство, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 20.03.01 Техносферная безопасность, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства / [Л. И. Кудина и др.]; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2018. - 101 с. - ISBN 978-5-7410-2189-7. Режим доступа: http://artlib.osu.ru.

Необходимо выполнить задания: С1, С4, К1, К2.

3 Динамика. Сборник заданий: учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим в образовательную область "Инженерное дело, технологии и технические науки" / [Н. А. Морозов и др.]; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2.94 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2019. - 108 с. - ISBN 978-5-7410-2253-5. Режим доступа: http://artlib.osu.ru.

Необходимо выполнить задание Д1.

Блок D

Вопросы к зачету

- Предмет и содержание ТМ. Статика, предмет и задачи статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики.

- Связи и реакции связей. Аксиома связей – основной принцип решения задач статики.

- Теорема о равновесии 3-х непараллельных сил.

- Момент силы относительно центра как мера вращательного действия силы. Алгебраический момент силы относительно центра.

- Теорема о моменте равнодействующей (теорема Вариньона).

- Момент силы относительно оси.

- Предмет и содержание кинематики. Основные понятия и задачи кинематики. Способы задания движения точки.

- Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в своей плоскости. Уравнения плоского движения тела. Определение скорости произвольной точки плоской фигуры. Теорема о сложении скоростей при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей двух точек

- Мгновенный центр скоростей (МЦС). Способы определения положения МЦС. Определение скорости произвольной точки тела с помощью МЦС.

- Абсолютное, переносное и относительное движение точки. Сложное движение точки. Теорема о сложении скоростей при сложном движении. Теорема о сложении ускорений при сложном движении. Ускорение Кориолиса.

Вопросы к экзамену

- Предмет и содержание динамики, основные понятия и определения. Законы Галилея-Ньютона.

- Дифференциальные уравнения движения свободной и несвободной материальной точки в трех формах.

- Две основные задачи динамики. Решение первой  и второй задач динамики точки.

- Элементарная и полная работа силы. Мощность силы. Работа и мощность силы, приложенной к твердому телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси. Работа силы тяжести, силы упругости. Работа внутренних сил неизменяемой системы.

- Кинетическая энергия точки и системы. Кинетическая энергия тела при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движениях. Теорема об изменении кинетической энергии точки и системы в трех формах.

- Количество движения материальной точки и механической системы.  Элементарный и полный импульс силы.  Теорема об изменении количества движения точки и системы в дифференциальной и интегральной формах.

- Теорема о движении центра масс. Законы сохранения.

- Идеальные связи.  Принцип возможных перемещений.

- Принцип Даламбера для точки системы. Метод кинетостатики.

- Общее уравнение динамики.

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования | Выполнено 85-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено 70-84 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 50-69 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-49 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание расчетно-графического задания

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота ответов на вопросы; 2. Правильность ответов на вопросы; 3. Своевременность выполнения задачи. | Задача выполнена в полном объеме. Даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы. В оформлении и записи результатов нет ошибок или они незначительны. |
| Не зачтено |  | Задача выполнена в неполном объеме. Имеются ошибки в расчетах. Результаты присутствуют, но не верны. Выводы не соответствуют действительности. Имеются ошибки в оформлении. Не указаны расчетные формулы. На поставленные вопросы нет четких и правильных ответов. |

Оценивание типовых задач

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота ответов на вопросы; 2. Правильность ответов на вопросы; 3. Своевременность выполнения работы. | Работа выполнена в полном объеме. Даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы. В оформлении и записи результатов нет ошибок или они незначительны. |
| Не зачтено |  | Работа выполнена в неполном объеме. Имеются ошибки в расчетах. Результаты присутствуют, но не верны. Выводы не соответствуют действительности. Имеются ошибки в оформлении. Не указаны расчетные формулы. На поставленные вопросы нет четких и правильных ответов. |

Оценивание ответов на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Самостоятельность ответа; 4. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, продемонстрированы знания предмета в полном объеме учебной программы, самостоятельно и исчерпывающе даны ответы на дополнительные вопросы, приведены собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решено предложенное практическое задание без ошибок или с небольшими неточностями. |
| Не зачтено |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя, или допускается несколько ошибок в решении практических заданий. |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, продемонстрированы знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмыслена дисциплина, самостоятельно даны ответы на дополнительные вопросы, приведены собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решены предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, продемонстрированы знания, приобретенные на лекционных занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, даны аргументированные ответы, приведены примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Предложенные практические задания решены с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя не получены ответы. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Текущий и рубежный контроль знаний студентов осуществляется с помощью контролирующей программы, разработанной в среде АИССТ по тестам контроля качества усвоения дисциплины или письменного контрольного опроса. Количество тем и вопросов при тестировании выбирается по усмотрению преподавателя. По итогам выставляется дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания.

При защите расчетно-графического задания обучающиеся предоставляют отчет, оформленный в соответствии с требованиями оформления студенческих работ (Режим доступа: http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015.pdf). В процессе защиты работ могут быть предложены вопросы из соответствующего раздела курса. По итогам выставляется зачтено/не зачтено с учетом шкалы оценивания.

Типовые задачи выполняются в тетради и предоставляется для проверки преподавателю. По итогам выставляется зачтено/не зачтено с учетом шкалы оценивания.

Зачет и экзамен проводятся в устной форме. В билеты включены два теоретических вопроса и одно практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. По итогам выставляется зачет или дифференцированная оценка с учетом шкалы оценивания.