Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра управления и информатики в технических системах

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Датчики интервалов времени»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

(код и наименование специальности)

Взрыватели

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели по дисциплине «Датчики интервалов времени», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

управления и информатики в технических системах

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

управления и информатики в технических системах 	А.С. Боровский

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

Ст. преподаватель                                                                  С.С. Акимов

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству от АКИ А.М. Черноусова личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-7: Способен анализировать текущее состояние и тенденции развития оружия и систем вооружения | ОПК-7-В-1 Знание принципов действия современного оружия и систем вооружения, устройства их боеприпасов, взрывателей и систем управления действием средств поражения ОПК-7-В-3 Умение анализировать текущее состояние и тенденции развития оружия и систем вооружения, особенности устройства и конструкции современных боеприпасов и взрывателей ОПК-7-В-4 Владение способностями сбора, анализа и обобщения научно-технической информации в области оружия и систем вооружения, их боеприпасов и взрывателей | Знать: принципы действия современных датчиков интервалов времени | Блок A – задания репродуктивного уровня Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: правильно настраивать параметры интервалов времени на датчиках | Блок B – задания реконструктивного уровня Практические задания |
|  |  | Владеть: способностью разработки и применения датчиков интервалов времени в реальных условиях | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Индивидуальное творческое задание |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о формировании фонда тестовых заданий по дисциплине.

Раздел 1 Общие понятия о датчиках интервалов времени ОПК-7-В-1

Вопрос 1 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Назначение датчиков интервалов времени.

Вопрос 2 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Области применения датчиков интервалов времени.

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Прибор, предназначенный для измерения интервала времени в заданном диапазоне и при определенных условиях работы называется ...

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Укажите, какое выражение содержится в определении термина «методика

выполнения измерений»:

- совокупность приёмов сравнения измеряемой величины с её единицей;

- совокупность операций и правил при измерении;

- совокупность методов, применяемых при измерении физической величины заданного размера;

- совокупность операций по применению технических средств измерений

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Наличие отсчётного устройства – основная отличительная особенность:

- измерительного преобразователя;

- измерительного прибора;

- измерительной установки;

- магазина мер.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Если контроль производится в случайные интервалы времени, а его продолжительность заранее не определена, он называется:

- инспекционным контролем;

- подвижным контролем;

- выборочным контролем;

- летучим контролем.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Если контроль производится на рабочем месте исполнителем работы (рабочим, оператором, наладчиком), он называется:

- самоконтролем;

- контролем качества мастером;

- приёмочным контролем качества;

- инспекционным контролем.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Отличительной особенностью средства контроля является:

- наличие вспомогательных устройств для закрепления объекта контроля;

- наличие каналов связи с центром обработки информации;

- наличие сравнивающего устройства;

- наличие отсчётного устройства.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Средства контроля шариков подшипников качения, позволяющие проводить сборку подшипников с шариками почти одинакового размера, называются:

- средствами контроля однодиапазонной сортировки;

- средствами контроля двухдиапазонной сортировки;

- средствами контроля многодиапазонной сортировки;

- средствами активного контроля.

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Порог чувствительности измерительного преобразователя – это его метрологическая характеристика, относящаяся к группе:

- динамических характеристик средства измерений;

- характеристик чувствительности средства измерений к влияющим факторам;

- характеристик, предназначенных для определения результата измерений;

- характеристик погрешностей средства измерений.

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Наличие отсчётного устройства – это главная отличительная особенность:

- измерительного прибора;

- измерительного преобразователя;

- измерительной установки;

- любого средства измерений.

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, который непосредственно воспринимает измеряемую физическую величину и преобразует её в сигнал измерительной информации, называется:

- генераторным;

- параметрическим;

- масштабным;

- первичным.

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, который преобразует один размер физической величины в другой размер этой же физической величины (не изменяя её сущности), называется:

- генераторным;

- параметрическим;

- масштабным;

- первичным.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, выходной величиной которого является ЭДС, сила тока или электрический заряд, называется:

- генераторным;

- параметрическим;

- масштабным;

- первичным.

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого непрерывно изменяется под действием линейного перемещения скользящего контакта, называется:

- проволочным реостатным преобразователем;

- реохордом;

- преобразователем контактного сопротивления;

- электроконтактным преобразователем.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, активное электрическое сопротивление которого изменяется под действием деформации, называется:

- реостатным преобразователем;

- тензорезистивным преобразователем;

- электроконтактным преобразователем;

- терморезистивным преобразователем.

Вопрос 17 (выбор нескольких правильных ответов)

Укажите, какие выражения присутствуют в определении термина «измерение»:

- нахождение значения физической величины опытным путём;

- нахождение соотношения измеряемой величины с её единицей;

- совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины;

- получение значения измеряемой величины.

Вопрос 18 (выбор нескольких правильных ответов)

К метрологическим характеристикам измерительного преобразователя относятся:

- функция преобразования;

- чувствительность;

- цена деления шкалы;

- разрядность цифрового кода отсчётного устройства.

Вопрос 19 (установление соответствия)

Установите соответствие между видом измерения и примером (в столбце № поставьте соответствующую цифру)

| Вид измерения | № | Пример |
| --- | --- | --- |
| Прямое |  | 1 Определение зависимости электрического сопротивления проводника от давления и температуры |
| Косвенное |  | 2 Определение длины стены при помощи рулетки |
| Совокупное |  | 3 Определение взаимной индуктивности двух катушек по результатам измерения их индуктивностей |
| Совместное |  | 4 Определение объема цистерны путём измерения её диаметра и длины |

Вопрос 20 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность шкал измерения по степени их сложности

| Последовательность (№) | Шкалы |
| --- | --- |
| 1 | Отношений |
| 2 | Порядковая |
| 3 | Номинальная |
| 4 | Интервальная |

Раздел 2 Классификация датчиков интервалов времени ОПК-7-В-1

Вопрос 1 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Что собой представляет аппаратура для частотно-временных измерений?

Вопрос 2 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Что служит основой для частотно-временных измерений?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Основным параметром любого периодического сигнала является …

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Какая величина характеризует идентичных событий, происходящих в единицу времени?

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Задачей относительных частотно-временных измерений является оценка…

- длинны волны;

- гармонического колебания;

- нестабильности частоты;

- случайных интервалов времени.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Как называется нестабильность, определяемая флюктуационными изменениями частоты?

- мгновенная;

- кратковременная;

- долговременная;

- постоянная.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Как называется нестабильность, определяемая систематическим смещением частоты?

- мгновенная;

- кратковременная;

- долговременная;

- постоянная.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, в котором используется эффект уменьшения сопротивления полупроводников при увеличении температуры, называется:

- терморезистором;

- позистором;

- варистором;

- термистором.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Гаусса, называется:

- магниторезистивным преобразователем;

- магнитоэлектрическим преобразователем;

- электромагнитным преобразователем;

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Электромагнитный измерительный преобразователь, индуктивность которого зависит от интенсивности сжатия сердечника, называется:

- индуктивным преобразователем;

- магнитоупругим преобразователем;

- индукционным преобразователем;

- трансформаторным преобразователем.

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Входной величиной термопары является:

- температура;

- разность температур;

- абсолютная температура;

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Выходной величиной индукционного преобразователя является:

- сила тока;

- индуктивность;

- постоянная ЭДС;

- переменная ЭДС.

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

При включении фотодиодов в измерительные цепи средств измерений концентрации растворов или газов наиболее широко применяют:

- фотогенераторную схему включения;

- фотодиодную схему включения;

- трёхпроводную схему включения;

- четырёхпроводную схему включения.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, в котором используется эффект Холла, называется:

- магнитоэлектрическим преобразователем;

- электромагнитным преобразователем;

- магниторезистивным преобразователем;

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

Выходной величиной гальванического измерительного преобразователя является:

- сила тока;

- индуктивность;

- постоянная ЭДС;

- переменная ЭДС.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

Измерительный преобразователь, в котором происходит преобразование динамической нагрузки в электрический заряд, называется:

- электростатическим преобразователем;

- преобразователем Холла;

- пьезоэлектрическим преобразователем;

- тензорезистивным преобразователем.

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

Измерением какой величины можно заменить измерение времени

- силы тока;

- напряжения;

- длинны волны;

- частоты.

Вопрос 18 (выбор нескольких правильных ответов)

Входной величиной ёмкостного измерительного преобразователя может быть:

- расстояние между обкладками конденсатора;

- абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума;

- относительная диэлектрическая проницаемость;

- суммарная площадь поверхностей двух обкладок конденсатора.

Вопрос 19 (установление соответствия)

Установите соответствие между подгруппой приборов и маркировкой (в столбце №, поставьте соответствующую цифру)

| Вид измерения | № | Пример |
| --- | --- | --- |
| Ч1 |  | 1 Частотомеры резонансные |
| Ч2 |  | 2 Гетеродинные частотомеры |
| Ч3 |  | 3 Стандарты частоты и времени |
| Ч4 |  | 4 Электронно-счетные частотомеры |

Вопрос 20 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность расчета нестабильности

| Последовательность (№) | Действия |
| --- | --- |
| 1 | Извлечение корня |
| 2 | Сумма ряда |
| 3 | Вычисление относительной вариации частоты |
| 4 | Возведение в степень |
| 5 | Вычисление средней относительной вариации частоты |
| 6 | Деление на количество с поправкой Бесселя |
| 7 | Расчет разности |

Раздел 3 Основные типы действия датчиков интервалов времени ОПК-7-В-3

Вопрос 1 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Опишите назначение реле времени.

Вопрос 2 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Опишите принцип работы универсальных датчиков.

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Что подразумевается под дрейфом датчика?

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Идеальное соотношение между входным и выходным сигналом в датчике называется…

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Алгебраическая разность между электрическими выходными сигналами, измеренными при максимальном и минимальном внешнем воздействии, называются…

- диапазон выходных значений;

- точность измерений;

- погрешность измерений;

- гистерезис.

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Величина максимального расхождения между показаниями реального и идеального датчиков называется…

- диапазон выходных значений;

- точность измерений;

- погрешность измерений;

- гистерезис.

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Разность значений выходного сигнала для одного и того же входного сигнала, полученных при его возрастании и убывании, называется…

- диапазон выходных значений;

- точность измерений;

- погрешность измерений;

- гистерезис.

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Величина статистической ошибки измерений, учитывающей влияние как систематических, так и случайных погрешностей, и независящих от ошибок, допущенных при определении передаточных функций, называется…

- диапазон выходных значений;

- точность измерений;

- погрешность измерений;

- гистерезис.

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Как называется явление, когда при определенном уровне внешнего воздействия его выходной сигнал перестанет отвечать линейной зависимости?

- разрешающая способность;

- мертвая зона;

- воспроизводимость;

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Как называется способность датчика при соблюдении одинаковых условий выдавать идентичные результаты?

- разрешающая способность;

- мертвая зона;

- воспроизводимость;

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Как называется нечувствительность датчика в определенном диапазоне входных сигналов?

- разрешающая способность;

- мертвая зона;

- воспроизводимость;

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Как называется явление, которое характеризует минимальное изменение измеряемой величины, которое может почувствовать датчик?

- разрешающая способность;

- мертвая зона;

- воспроизводимость;

- насыщение.

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

Характеристикой, указывающей насколько легко датчик согласовывается с электронной схемой, является…

- сигнал возбуждения;

- выходной импеданс;

- время разогрева;

- частота среза.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Время между подачей на датчик электрического напряжения или сигнала возбуждения и моментом, когда датчик начинает работать, называется:

- сигнал возбуждения;

- выходной импеданс;

- время разогрева;

- частота среза.

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

Электрический сигнал, необходимый активному датчику для работы, называется:

- сигнал возбуждения;

- выходной импеданс;

- время разогрева;

- частота среза.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

Какой термин характеризует наименьшую или наибольшую частоту внешних воздействий, которую датчик может воспринять без искажений?

- фазовый сдвиг;

- демпфирование;

- время разогрева;

- частота среза.

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

Какой термин показывает, насколько выходной сигнал отстает от внешнего воздействия?

- фазовый сдвиг;

- демпфирование;

- время разогрева;

- частота среза.

Вопрос 18 (выбор нескольких правильных ответов)

Из каких элементов состоит датчик общего типа?

- чувствительный элемент;

- генератор постоянного тока;

- усилитель сигнала;

- преобразователь.

Вопрос 19 (установление соответствия)

Установите соответствие между видом уравнения и описанием поведения датчиков (в столбце №, поставьте соответствующую цифру)

| Вид уравнения | № | Использование |
| --- | --- | --- |
| Нулевого порядка |  | 1 Описывают поведение датчиков, имеющих линейную передаточную функцию |
| Первого порядка |  | 2 Описывают поведение датчиков с тремя энергонакопительными элементами |
| Второго порядка |  | 3 Описывают поведение датчиков с одним энергонакопительным элементом |
| Третьего порядка |  | 4 Описывают поведение датчиков с двумя энергонакопительными элементами |

Вопрос 20 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность размещения датчика

| Последовательность (№) | Операции |
| --- | --- |
| 1 | Настройка |
| 2 | Установка |
| 3 | Проверка |
| 4 | Подключение |

Раздел 4 Аналоговые и дискретные электронные датчики интервалов времени ОПК-7-В-3

Вопрос 1 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Раскройте понятие «калибровка датчика».

Вопрос 2 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Раскройте понятие «нелинейность».

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Значительное снижение или подавление колебаний в датчиках второго и более высоких порядков называется…

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Каким является сигнал в мертвой зоне?

Вопрос 5 (ответ словом, числом)

У какого реле принцип работы основан на замедленном притягивании якоря электромагнита?

Вопрос 6 (ответ словом, числом)

У какого реле принцип действия основан на замедленном перемещении поршня в цилиндре при пропускании воздуха через дроссель?

Вопрос 7 (ответ словом, числом)

У какого реле в качестве таймера используется синхронный электродвигатель, вращение которого через редуктор передаётся на ось с кулачками для замыкания/размыкания контактов?

Вопрос 8 (ответ словом, числом)

У какого реле качестве таймера используются микросхемы?

Вопрос 9 (ответ словом, числом)

Какая специальная размерная характеристика датчиков является ключевой, помимо веса и габаритов?

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

К датчикам какого порядка относится датчик температуры?

- нулевого;

- первого;

- второго;

- третьего.

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

К датчикам какого порядка относится датчик массы?

- нулевого;

- первого;

- второго;

- третьего.

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Совокупность предельных значений факторов окружающей среды, воздействующих на датчик в течение определенного промежутка времени, при которых не происходит существенного изменения его рабочих характеристик и обеспечивается поддержание его работоспособности, называется…

- условия хранения;

- дрейф;

- надежность;

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

Характеристики точности датчиков, определяющих краткосрочную и долгосрочную стабильность, называется…

- условия хранения;

- дрейф;

- надежность;

- демпфирование.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Способность датчика выполнять требуемые функции при соблюдении определенных условий в течение заданного промежутка времени, называется…

- условия хранения;

- дрейф;

- надежность;

- демпфирование.

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

Какие погрешности, согласно мнения Международного Комитета по Мерам и Весам, относятся к группе А?

- погрешности, оцениваемые статистическими методами;

- погрешности, оцениваемые нестатистическими методами;

- погрешности, оцениваемые интервальными методами;

- погрешности, оцениваемые точными методами.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

Какие погрешности, согласно мнения Международного Комитета по Мерам и Весам, относятся к группе Б?

- погрешности, оцениваемые статистическими методами;

- погрешности, оцениваемые нестатистическими методами;

- погрешности, оцениваемые интервальными методами;

- погрешности, оцениваемые точными методами.

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

Какой термин обозначает значительное снижение или подавление колебаний в датчиках второго и более высоких порядков?

- фазовый сдвиг;

- демпфирование;

- время разогрева;

- частота среза.

Вопрос 18 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие существуют типы линеаризации нелинейности?

- метод покоординатного спуска;

- проведение прямой через конечные точки передаточной функции;

- применение метода наименьших квадратов;

- сплайновая экстраполяция.

Вопрос 19 (установление соответствия)

Установите соответствие между видами реле и механизмами отсчета временных интервалов (в столбце №, поставьте соответствующую цифру)

| Вид реле | № | Механизмы |
| --- | --- | --- |
| Электромеханические |  | 1 Синхронный электродвигатель с редуктором |
| Электронные |  | 2 Воздушный поршень с калиброванным отверстием |
| Пневматические |  | 3 Кварцевые генераторы, микросхемы таймеров |
| Моторные |  | 4 Пружинно-рычажные механизмы, маятники |

Вопрос 20 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность работы реле времени

| Последовательность (№) | Операции |
| --- | --- |
| 1 | Запуск отсчета заданного интервала времени с помощью встроенного таймера |
| 2 | Срабатывание исполнительного механизма при подаче питания |
| 3 | Смена исполнительным механизмом состояния на противоположное |

Раздел 5 Авторегулируемые датчики интервалов времени ОПК-7-В-4

Вопрос 1 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

Раскройте понятие «интерфейс датчиков».

Вопрос 2 (тип вопроса эссе - ответ в свободной форме)

В чем заключается основная цель интерфейса датчиков?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Какой параметр показывает, насколько сильно интерфейс нагружает датчик?

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Как называется интерфейс, в котором согласующая схема не генерирует никаких сигналов возбуждения?

Вопрос 5 (ответ словом, числом)

Промежуточное устройство, позволяющее увеличить сигнал, поступаемый от датчика на вход исполнительного механизма, называется...

Вопрос 6 (ответ словом, числом)

Какой прибор осуществляет преобразование импеданса от высокого уровня к низкому?

Вопрос 7 (ответ словом, числом)

Как называется усилитель, который обладает конечным коэффициентом усиления и возможностью подключения источников сигнала одновременно на два входа?

Вопрос 8 (ответ словом, числом)

Какие усилители используются для преобразования в напряжение сигналов от емкостных датчиков, квантовых детекторов, пироэлектрических чувствительных элементов и других устройств, имеющих на выходе либо очень маленькие заряды, либо очень маленькие токи?

Вопрос 9 (ответ словом, числом)

Физические величины, определяющие ход технологического процесса, называются…

Вопрос 10 (ответ словом, числом)

Параметр технологического процесса, который необходимо поддерживать постоянным или изменять по определенному закону, называется…

Вопрос 11 (ответ словом, числом)

Значение регулируемой величины в рассматриваемый момент времени называется…

Вопрос 12 (ответ словом, числом)

Значение регулируемой величины, полученное в рассматриваемый момент времени на основании данных некоторого измерительного прибора, называется…

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

Что относится к параметрам технологического процесса?

- температура;

- давление;

- напряжение;

- все перечисленное.

Вопрос 14 (выбор одного правильного ответа)

Формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы, называется…

- управление;

- регулирование;

- автоматическое управление;

- внешнее воздействие.

Вопрос 15 (выбор одного правильного ответа)

Частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной величины, называется

- управление;

- регулирование;

- автоматическое управление;

- внешнее воздействие.

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

Управление, осуществляемое без непосредственного участия человека, называется…

- управление;

- регулирование;

- автоматическое управление;

- внешнее воздействие.

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

Воздействием внешней среды на систему называется…

- управление;

- регулирование;

- автоматическое управление;

- внешнее воздействие.

Вопрос 18 (выбор нескольких правильных ответов)

Назовите фундаментальные принципы регулирования?

- прямое регулирование;

- регулирование по отклонению;

- регулирование по отношению;

- регулирование по возмущению.

Вопрос 19 (установление соответствия)

Установите соответствие между обозначениями и видами задержи в реле (в столбце №, поставьте соответствующую цифру)

| Обозначение | № | Вид задержки |
| --- | --- | --- |
| off-delay timer |  | 1 Реле времени с задержкой на включение |
| on-delay timer |  | 2 Реле времени с задержкой на выключение |
| on/off-delay timer |  | 3 Реле времени с задержкой на включение и выключение |

Вопрос 20 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность потоков типовой структурной схемы

| Последовательность (№) | Операции |
| --- | --- |
| 1 | Возмущающее воздействие |
| 2 | Ошибка регулирования |
| 3 | Задающее воздействие |
| 4 | Управляющее воздействие |

А.1 Вопросы для опроса (по всем темам):

1. Перечислите характерные черты архитектуры однокристальных микроконтроллеров, направленные на взаимодействие с объектами управления.

2. Укажите назначение регистров специальных функций.

3. Перечислите альтернативные функции параллельных портов.

4. В каком состоянии находятся параллельные порты после формирования сигнала RST?

5. Может ли порт одновременно являться источником операнда и приемником результата операции?

6. Как инвертировать отдельные биты портов?

7. С какой частотой инкрементируется содержимое таймера/счётчика при работе в качестве таймера?

8. Чему равна максимальная частота подсчёта входных сигналов при работе таймера/счётчика в режиме счётчика?

9. Охарактеризуйте режимы работы таймера-счётчика.

10. Как с помощью таймера можно измерить длительность импульсного сигнала?

11. Охарактеризуйте режимы работы последовательного порта.

12. Для чего предназначен регистр SCON?

13. Поясните принцип работы UART в мультиконтроллерных системах.

14. Как изменить скорость передачи данных через последовательный порт?

15. Для чего используется девятый бит?

16. Нарисуйте схему прерываний. Перечислите и охарактеризуйте типы прерываний.

17. Для чего нужен регистр масок прерывания? Как изменить приоритеты прерываний?

18. Чем отличаются команды RET и RETI?

19. Перечислите команды операций с битами.

20. Как организовать процедуру ожидания события с помощью одной команды?

21. Укажите, какие из регистров специальных функций допускают битовую адресацию.

22. Перечислите средства программы uVision, предназначенные для отладки взаимодействия микроконтроллера с объектами управления.

23. Какие ограничения накладываются на длительность обнаруживаемого импульсного сигнала при программной реализации цикла ожидания?

24. Поясните принципы устранения дребезга контактов.

25. Поясните принцип организации процедур подсчёта числа импульсов между двумя событиями и за заданный промежуток времени.

26. В чём заключается табличный способ генерации микроконтроллером сложных последовательностей управляющих сигналов?

27. Поясните принцип генерации периодических и апериодических сигналов.

28. Как программно формируются задержки разной длительности?

29. Как с помощью микроконтроллера измерить временной интервал? Как оценить точность измерения?

30. Описать структуру ЦАП на основе R-2R-матрицы.

31. Классификация АЦП.

32. Структура АЦП последовательного счёта.

33. Структура АЦП последовательного приближения.

Блок B

В.0 Практические задания:

Возможности современных ДИВ.

Способы отнесения ДИВ к различным классам.

Типы ДИВ.

Общие принципы электронных ДИВ.

Авторегулируемые ДИВ, их возможности.

Блок C

С.0 Индивидуальное творческое задание (ИТЗ)

Цель ИТЗ – углубить теоретические, практические знания и привить умения в области информационных и коммуникационных технологий.

Примерные темы ИТЗ:

- Назначение и общая классификация датчиков интервалов времени

- Взаимодействие датчиков с управляющими системами

- Взаимодействие датчиков с оборудованием одного уровня

- Классификационные признаки датчиков интервалов времени

- Применение пиротехнических датчиков интервалов времени

- Применение механических датчиков интервалов времени

- Применение пневматических датчиков интервалов времени

- Применение гидравлических датчиков интервалов времени

- Применение электрохимических датчиков интервалов времени

- Принципы применения аналоговых датчиков интервалов времени

- Принципы применения дискретных датчиков интервалов времени

- Авторегулируемые датчики интервалов времени, их применение

Отчет по ИТЗ реализуется в виде текста доклада (реферата) и видео-презентации к нему. Защита выполненного ИТЗ осуществляется в устной форме, как правило, публично.

Блок D

D.0 Вопросы к зачету.

1. Что такое измерительный преобразователь и измерительный датчик?

2. Что такое измерительные системы с абсолютным отсчетом?

3. Что такое аналоговые датчики?

4. Что такое дискретные датчики?

5. Какие существуют разновидности параметрических датчиков?

6. Какие существуют разновидности генераторных датчиков?

7. Что такое разрешающая способность измерительного преобразования?

8. Что такое статическая и динамическая характеристика датчика?

9. Что такое петля гистерезиса при измерениях?

10. Что такое годограф комплексного передаточного коэффициента?

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Полнота выполнения тестовых заданий; Своевременность выполнения; Правильность ответов на вопросы; Самостоятельность тестирования. | Выполнено 85 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено 56 – 84 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 40 – 55 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 40 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание устного ответа

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Полнота изложения теоретического материала; Владение терминологией; Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал системные теоретические знания вопроса, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе, которые исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о неглубоких теоретических знаний, слабо сформированных навыках анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, которые может исправить только при коррекции преподавателем. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием теории вопроса, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности, делает ошибки которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Полнота выполнения практического задания; Своевременность выполнения работы; Последовательность и рациональность выполнения работы; Самостоятельность решения; Полнота ответов на контрольные вопросы. | Выполнены все задания практического занятия. Задания решены самостоятельно и в срок. При этом составлен правильный алгоритм решения заданий, в логических рассуждениях, в решении заданий нет ошибок, четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. |
| Хорошо |  | Выполнены все задания практического занятия при незначительной помощи преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения заданий, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; ответил на контрольные вопросы с замечаниями. |
| Удовлетворительно |  | Выполнены все задания практического занятия с подсказками и замечаниями преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в ответах на контрольные вопросы |
| Неудовлетворительно |  | Работа не выполнена. |

Оценивание выполнения индивидуального творческого задания

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения творческого задания; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность выполнения работы. | Выполнены поставленные цели задания, решено самостоятельно и в срок, четко и без ошибок ответил на контрольные вопросы. |
| Хорошо |  | Выполнено задание, решено самостоятельно и в срок, ответы на контрольные вопросы с замечаниями. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено задание с замечаниями, с опозданием от заданного срока, ответы на все контрольные вопросы с замечаниями. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не выполнено. |

Оценивание ответа на зачете

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенное практическое задание без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенное практическое задание с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практического задания. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практического задания не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИСТ» или «Moodlе».

На тестирование отводится 2 минуты на один вопрос. Каждый вариант тестовых заданий включает 10 вопросов. За каждый правильный  ответ на вопрос  дается 1 баллов.

Перевод баллов в оценку: менее 40% -неуд., 40 – 55% - удов., 56 – 84%  -хор., >85% -отл._

Студент, выполнивший лабораторную работу, оформивший по ней отчет, допускается к защите лабораторной работы. Защита лабораторных работ проводится по мере их выполнения в часы занятий, отведённые на выполнение лабораторных работ.  Опрос студента преподавателем проводится в рамках темы лабораторной работы. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Оценка результатов выполнения курсовой работы производится в соответствии со шкалой оценивания.

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задачи студенту отводится 30 минут. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Успешность изучения дисциплины предполагает две составляющие. Первая составляющая – усредненная оценка, полученная студентом по итогам текущего контроля. Вторая составляющая – оценка знаний студента по итогам промежуточного контроля. Усредненный итог двух частей балльной оценки освоения дисциплины выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций.

| Уровень сформированности компетенций | Оценка | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Высокий | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены |
| Средний | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями |
| Удовлетворительный | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, компетенции сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, в них имеются ошибки |
| Неудовлетворительный | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий |