Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра управления и информатики в технических системах

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Цифровая обработка сигналов во взрывателях»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

(код и наименование специальности)

Взрыватели

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели по дисциплине «Цифровая обработка сигналов во взрывателях», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

управления и информатики в технических системах

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

управления и информатики в технических системах 	А.С. Боровский

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

доцент	Г.Ф. Ахмедьянова

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству от АКИ А.М. Черноусова личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-1: Способность анализировать состояние и перспективы развития боеприпасной отрасли как в целом, так и её отдельных направлений | ПК*-1-В-2 Знание теоретических основ и практических результатов научных дисциплин и технологий, используемых в современных взрывателях ПК*-1-В-4 Умение применять основы наук и технологий, используемых в современных взрывателях, в профессиональной деятельности ПК*-1-В-5 Владение способностью анализировать состояние и перспективы развития боеприпасной отрасли как в целом, так и её отдельных направлений | Знать: тактико-технических характеристик современных боеприпасов и взрывателей, а также виды и параметры сигналов и помех, сопровождающих работу взрывателей | Блок A – задания репродуктивного уровня А.0 Тестовые задания А.1Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: анализировать проектные данные и выбирать алгоритм обработки сигнала для достижения поставленной цели | Блок B – задания реконструктивного уровня Тематика практические задания |
|  |  | Владеть: информацией о перспективах развития современных боеприпасов и взрывателей | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Тематика курсовых работ |
| ПК*-6: Способность принимать участие в научно-исследовательских работах, анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять и планировать направление и метод исследования в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | ПК*-6-В-1 Знание принципов, методик и порядка проведения научно-исследовательских работ ПК*-6-В-2 Умение анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять, планировать направление и метод исследования, структурировать, оформлять и представлять отчеты в области разработки боеприпасов и взрывателей в соответствии с предъявляемыми требованиями ПК*-6-В-3 Умение решать исследовательские задачи в сфере проектирования систем предохранения, цифровой обработки сигналов, теории обработки информации, микропроцессорных устройств и технологии производства электронных узлов взрывателей ПК*-6-В-4 Владение способностью принимать участие в научно-исследовательских работах в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | Знать: порядок проведения научно-исследовательских работ | Блок A – задания репродуктивного уровня А.0 Тестовые задания А.1Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять, планировать направление и метод исследования | Блок B – задания реконструктивного уровня Тематика практические задания |
|  |  | Владеть: способностью принимать участие в научно-исследовательских работах в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Тематика курсовых работ |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

А.0 Тестовые задания

Тема 1 Формы представления сигналов и их основные характеристики. ПК-1-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Под взрывателем, или взрывательным устройством (ВУ), понимается:

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Переходные непериодические сигналы — это…

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Сигналы, значения которых можно точно предсказать в любой момент времени на основе известных начальных условий и математического описания называются _______.

Правильный ответ:

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Какие сигналы характеризуются непрерывностью во времени и значении?
Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какая форма представления сигнала показывает его поведение во времени?

Варианты ответа:

а) Частотная форма

б) Временная форма

в) Фазовая форма

г) Спектральная форма

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Что определяет физическую реализуемость цифрового фильтра?

Варианты ответа:

a) Наличие полюсов на единичной окружности

б) Каузальность системы

в) Стабильность системы

г) Отрицательные корни характеристического уравнения

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какой инструмент используется для анализа дискретных систем во временной области?

Варианты ответа:

a) Fourier-преобразование

б) Z-преобразование

в) Laplace-преобразование

г) Интеграл Дюамеля

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из перечисленных характеристик относятся к аналоговым сигналам?

Варианты ответов:

а) Непрерывность во времени

б) Дискретность во времени

в) Возможность принимать любое значение из непрерывного диапазона

г) Ограниченный набор значений

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Система предохранения должна обеспечивать безопасность взрывателя при

Варианты ответов

Какие из перечисленных ответов верны?

а) выстреле

б) падении

в) достижении конечной точки траектории

г) транспортировке

Правильные варианты ответа:

Вопрос 10 (установление соответствия)

Установите соответствие между электронными элементами и их описанием.

| 1 | Усилитель | А | Преобразование низкочастотного сигнала в высокочастотный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Фильтр | Б | Извлечение информации из модулированного сигнала |
| 3 | Модулятор | В | Изменение спектральных компонентов сигнала |
| 4 | Демодулятор | Г | Увеличение амплитуды сигнала |

Правильный ответ:

Вопрос 11 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность этапов анализа дискретного сигнала: Временная дискретизация, Моделирование разностными уравнениями, Сбор выборок, Z-преобразование

Правильный ответ:

Тема 1 Формы представления сигналов и их основные характеристики. ПК-6-В-1

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Формы представления сигналов и их основные характеристики — это…

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Аналоговые сигналы — это…

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Какой тип уравнений часто используется для математического моделирования линейных дискретных систем?
Правильный ответ:

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Какие сигналы можно точно предсказать в любой момент времени?

Варианты ответа:

а) Случайные сигналы

б) Детерминированные сигналы

в) Периодические сигналы

г) Непериодические сигналы

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какие сигналы возникают при изменении состояния системы из одного в другое и не повторяются периодически?

Варианты ответа:

а) Случайные сигналы

б) Периодические сигналы

в) Переходные непериодические сигналы

г) Детерминированные сигналы

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какой тип фильтра обладает конечной импульсной характеристикой?

Варианты ответа:

a) Рекурсивный фильтр

б) Нерекурсивный фильтр

в) Полиномиальный фильтр

г) Линейный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какое условие должно выполняться для физической реализуемости системы?

Варианты ответа:

a) Система должна быть линейной и инвариантной во времени

б) Выход системы должен зависеть только от текущего и предыдущих входов

в) Система должна иметь конечную импульсную характеристику

г) Полюса системы должны находиться на единичной окружности

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие методы используются для математического описания линейных дискретных систем? Варианты ответов:

а) Лапласовское преобразование

б) Разностные уравнения

в) Z-преобразование

г) Спектральный анализ

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Взрывательное устройство включает:

Варианты ответов

а) головную часть и донную часть

б) прибор управления взрывателями (ПУВ)

в) основные детонаторы (ОД) и кабели, соединяющие эти приборы между собой и с приборами управления БП

г) устройства предохранения

Правильные варианты ответа:

Вопрос 10 (установление соответствия)

Установите соответствие между названием разделов типами взрывателя и его описания.

| 1 | Инерционные | А | Взводятся от потери контакта с корпусом самолета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Центробежные | Б | взводятся под действием силы инерции от поступательного ускорения снаряда при выстреле |
| 3 | Электрические | С | взводятся под действием центробежной силы от вращения снаряда |

Правильный ответ:

Вопрос 11 (установление правильной последовательности)

Расположите элементы взрывателя в правильной последовательности

Капсюль-детонатор, замедлитель, инициирующая система, капсюль-воспламенитель, детонатор, передаточный заряд

Правильный ответ:

Вопрос 12 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность этапов представления сигнала в аналоговой линейной системе: Обработка сигнала, Входной сигнал, Выходной сигнал, Модуляция сигнала

Правильный ответ:

Тема 2. Преобразование дискретных сигналов. ПК-1-В-4

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что характеризует частотная характеристика рекурсивного фильтра?

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что представляют собой частотные характеристики рекурсивных фильтров?

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Как называется функция, описывающая поведение дискретной системы во временной области?

Ответ:

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Что представляет собой передаточная функция дискретной системы?

Варианты ответа:

а) Z-преобразование выходного сигнала

б) Отношение выходного сигнала к входному в Z-области

в) Временная характеристика системы

г) Фазовая характеристика системы

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какая характеристика не принадлежит рекурсивным цифровым фильтрам?

Варианты ответа:

a) Имеют бесконечную импульсную характеристику

б) Используют только текущие и предыдущие входные значения

в) Имеют полюса и нули

г) Имеют обратную связь

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Что характеризует частотная характеристика дискретной системы?

Варианты ответа:

a) Временную задержку

б) Амплитуду и фазу отклика системы на синусоидальный вход

в) Полюса и нули системы

г) Импульсную характеристику системы

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Что такое устойчивость дискретной системы?

Варианты ответа:

a) Полюса находятся внутри единичной окружности

б) Полюса находятся на единичной окружности

в) Нули находятся внутри единичной окружности

г) Система имеет бесконечную импульсную характеристику

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Для чего используется Z-преобразование в дискретных системах?

Варианты ответа:

a) Для анализа амплитудной характеристики системы

б) Для анализа временной характеристики системы

в) Для анализа устойчивости системы

г) Для преобразования дискретных сигналов из временной области в частотную

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Как называется фильтр, который использует как входные, так и выходные значения для вычисления текущего выходного значения?

Варианты ответа:

a) Нерекурсивный фильтр

б) Рекурсивный фильтр

в) Линейный фильтр

г) Каузальный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Что характеризует амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) системы?

Варианты ответа:

a) Зависимость амплитуды отклика от частоты

б) Зависимость фазы отклика от частоты

в) Временную задержку системы

г) Устойчивость системы

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Какой тип фильтра имеет конечную импульсную характеристику (КИХ)?

Варианты ответа:

a) Рекурсивный фильтр

б) Нерекурсивный фильтр

в) Линейный фильтр

г) Частотно-избирательный фильтр

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

В зависимости от принципа устройства датчика взрыватели ударного действия подразделяются на:

а) пиротехнические

б) химические

в) механические

г) электрические

Правильный ответ:

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие характеристики относятся к условию физической реализуемости цифровой системы?

Варианты ответа:

а) Нестационарность системы

б) Наличие ограничений по частотной характеристике

в) Необходимость наличия идеальной фазовой характеристики

г) Стабильность и ограниченность по амплитуде

д) Наличие линейности и временной инвариантности

е) Отсутствие рекурсивных элементов в системе

Правильный ответ:

Вопрос 14 (установление соответствия)

Установите соответствие между типами фильтров и их характеристиками:

| 1 | Высокочастотный фильтр | А | Пропускает сигналы ниже определенной частоты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Низкочастотный фильтр | Б | Пропускает сигналы выше определенной частоты |
| 3 | Рекурсивный фильтр | В | Использует предыдущие выходные значения для фильтрации |

Правильный ответ:

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Расположите в порядке последовательности этапы преобразования дискретного сигнала: Цифровая фильтрация, Дискретизация, Квантование, Кодирование

Правильный ответ:

Тема 3 Спектральный анализ сигналов. ПК-1-В-5

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое ДПФ?

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что используется для вычисления одномерного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ)?

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Какая функция используется для спектрального анализа дискретных сигналов?

Ответ:

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Что представляет собой дискретное преобразование Фурье (ДПФ)?

Варианты ответа:

a) Непрерывное преобразование входного сигнала в частотную область

б) Преобразование дискретного сигнала в частотную область

в) Преобразование дискретного сигнала в временную область

г) Непрерывное преобразование выходного сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какая задача решается с помощью спектрального анализа сигналов?

Варианты ответа:

а) Анализ временной задержки сигналов

б) Изучение временных характеристик сигналов

в) Анализ частотных компонентов сигналов

г) Определение амплитуды сигналов

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какое из следующих свойств не относится к ДПФ?

Варианты ответа:

a) Линейность

б) Периодичность

в) Симметрия

г) Нелинейность

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Как называется метод, использующий ДПФ для фильтрации сигналов?

Варианты ответа:

a) Временная фильтрация

б) Частотная фильтрация

в) Амплитудная фильтрация

г) Фазовая фильтрация

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Что является основным преимуществом быстрого преобразования Фурье (БПФ)?

Варианты ответа:

a) Высокая точность

б) Низкая сложность вычислений

в) Простота реализации

г) Универсальность применения

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Какое свойство ДПФ позволяет представить сигнал как сумму синусоидальных компонентов?

Варианты ответа:

a) Линейность

б) Периодичность

в) Ортогональность

г) Каузальность

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Какое свойство алгоритма БПФ по основанию 2 с прореживанием по частоте?

Варианты ответа:

a) Прореживание временных выборок

б) Прореживание частотных выборок

в) Ускорение вычислений за счет параллельного выполнения операций

г) Преобразование сигнала в частотную область без прореживания

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Какое преобразование используется для перехода от временной области к частотной области в спектральном анализе сигналов?

Варианты ответа:

a) Лапласовское преобразование

б) Дискретное преобразование Фурье

в) Z-преобразование

г) Интегральное преобразование

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Что представляет собой обратно дискретное преобразование Фурье (ОДПФ)?

Варианты ответа:

a) Преобразование сигнала из временной области в частотную область

б) Преобразование сигнала из частотной области во временную область

в) Преобразование сигнала из временной области в пространственную область

г) Преобразование сигнала из временной области в амплитудную область

Правильный ответ:

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие свойства относятся к дискретному преобразованию Фурье (ДПФ)?

Варианты ответа:

а) Линейность

б) Периодичность

в) Реализуемость на компьютере

г) Дискретность

д) Логарифмичность

е) Действительность

Правильный ответ:

Вопрос 14 (установление соответствия)

Установите соответствие между терминами и их определениями:

| 1 | Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) | А | Эффективный алгоритм вычисления ДПФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Быстрое преобразование Фурье (БПФ) | Б | Метод, при котором данные переставляются в процессе вычислений, уменьшая количество операций |
| 3 | Прореживание по времени | В | Преобразование дискретного сигнала в спектр частот |

Правильный ответ:

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Расположите в порядке последовательности этапы выполнения дискретного преобразования Фурье (ДПФ): Применение алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ), Применение окна к временным данным, Выбор и захват временных данных, Интерпретация полученных спектральных данных

Правильный ответ:

Тема 4 Синтез цифровых фильтров и их характеристики во временной области. ПК-6-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Какой метод используется при синтезе нерекурсивных фильтров на основе весовых функций?

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Как происходит синтез нерекурсивных фильтров методом частотной выборки?

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Какой тип характеристик анализируется для идеальных цифровых фильтров во временной области?

Ответ:

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Сколько основных методов синтеза нерекурсивных фильтров рассматривается?

Ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Что представляет собой весовая функция в методе синтеза нерекурсивных фильтров?

Варианты ответа:

a) Преобразование сигнала в частотную область

б) Функция, определяющая коэффициенты фильтра

в) Преобразование сигнала во временную область

г) Функция, определяющая временные задержки фильтра

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какое свойство не относится к импульсной характеристике идеального цифрового фильтра?

Варианты ответа:

a) Каузальность

б) Симметрия

в) Бесконечность

г) Конечность

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Для чего используются весовые функции при синтезе нерекурсивных фильтров?

Варианты ответа:

а) Для улучшения частотной характеристики фильтра

б) Для уменьшения временной задержки фильтра

в) Для увеличения амплитуды сигнала

г) Для уменьшения вычислительной сложности фильтра

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Какой метод используется для синтеза нерекурсивных фильтров методом весовых функций?

Варианты ответа:

a) Метод конечных разностей

б) Метод конечных элементов

в) Метод частотной выборки

г) Метод окна

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Какое свойство характерно для весовой функции Кайзера?

Варианты ответа:

a) Линейность

б) Каузальность

в) Регулируемая форма

г) Константность

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Как определяется импульсная характеристика идеального низкочастотного фильтра?

Варианты ответа:

a) Суммой синусоидальных компонент

б) Разностью синусоидальных компонент

в) Функцией sinc

г) Экспоненциальной функцией

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Что представляет собой метод частотной выборки при синтезе нерекурсивных фильтров?

Варианты ответа:

a) Преобразование сигнала в временную область

б) Преобразование сигнала в частотную область

в) Определение коэффициентов фильтра на основе частотных характеристик

г) Определение временных задержек фильтра

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Что является основным преимуществом метода частотной выборки?

Варианты ответа:

а) Высокая точность временной характеристики

б) Уменьшение вычислительной сложности

в) Увеличение амплитудного разрешения

г) Точное соответствие заданным частотным характеристикам

Правильный ответ:

Вопрос 13 (выбор одного правильного ответа)

Какое из следующих утверждений верно для метода весовых функций?

Варианты ответа:

a) Метод весовых функций основан на обратном преобразовании Фурье

б) Метод весовых функций не влияет на боковые лепестки фильтра

в) Метод весовых функций увеличивает вычислительную сложность фильтра

г) Метод весовых функций используется только для рекурсивных фильтров

Правильный ответ:

Вопрос 14 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие свойства относятся к весовым функциям, используемым при синтезе нерекурсивных фильтров?

Варианты ответа:

а) Линейность

б) Импульсная характеристика

в) Быстрое вычисление

г) Симметричность

д) Ограниченная частотная характеристика

е) Легкость интерпретации

Правильный ответ:

Вопрос 15 (установление соответствия)

Установите соответствие между типами фильтров и их характеристиками:

| 1 | Фильтр с весовыми функциями Кайзера | А | Фильтр, у которого импульсная характеристика является прямоугольным импульсом во временной области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нерекурсивный фильтр методом частотной выборки | Б | Фильтр, использующий специальные весовые функции для настройки частотной характеристики |
| 3 | Идеальный фильтр | В | Фильтр, который формирует коэффициенты на основе требуемой частотной характеристики |
| 4 | Нерекурсивный фильтр методом весовых функций | Г | Фильтр, который не использует обратную связь для обработки сигнала |

Правильный ответ:

Вопрос 16 (установление правильной последовательности)

Расположите в порядке последовательности этапы определения импульсной характеристики идеального цифрового фильтра: Применение оконной функции, Задание частотной характеристики, Преобразование частотной характеристики в временную область, Нормализация импульсной характеристики

Правильный ответ:

Тема 5 Устойчивость и частотная характеристика цифровых фильтров. ПК-6-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Какое условие определяет устойчивость цифрового фильтра?

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое цифровые фильтры?

Правильный ответ

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Какая форма реализации используется для нерекурсивных цифровых фильтров?

Правильный ответ:

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Что определяет условие устойчивости цифрового фильтра?

Варианты ответа:

a) Наличие нулей вне единичной окружности

б) Наличие полюсов на единичной окружности

в) Наличие полюсов внутри единичной окружности

г) Наличие нулей на единичной окружности

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какая форма реализации используется для рекурсивных фильтров?

Варианты ответа:

a) Прямая форма

б) Каноническая форма

в) Полиномиальная форма

г) Численная форма

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Что является основным отличием рекурсивных фильтров от нерекурсивных?

Варианты ответа:

a) Наличие обратной связи

б) Использование только входных значений

в) Наличие полюсов на единичной окружности

г) Наличие нулей вне единичной окружности

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какая форма реализации используется для нерекурсивных фильтров?

Варианты ответа:

a) Прямая форма

б) Каноническая форма

в) Полиномиальная форма

г) Численная форма

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Что представляет собой передаточная функция нерекурсивного фильтра?

Варианты ответа:

a) Отношение выходного сигнала к входному в Z-области

б) Отношение входного сигнала к выходному в Z-области

в) Временная характеристика фильтра

г) Фазовая характеристика фильтра

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Что характеризует частотная характеристика цифрового фильтра?

Варианты ответа:

a) Зависимость амплитуды отклика от времени

б) Зависимость амплитуды и фазы отклика от частоты

в) Временную задержку системы

г) Устойчивость системы

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Какая характеристика нерекурсивных фильтров позволяет иметь линейную фазочастотную характеристику?

Варианты ответа:

a) Наличие полюсов на единичной окружности

б) Наличие нулей вне единичной окружности

в) Симметричность импульсной характеристики

г) Наличие обратной связи

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Какое условие устойчивости справедливо для цифровых фильтров?

Варианты ответа:

a) Все нули фильтра должны находиться внутри единичной окружности

б) Все полюса фильтра должны находиться внутри единичной окружности

в) Все нули фильтра должны находиться на единичной окружности

г) Все полюса фильтра должны находиться на единичной окружности

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие характеристики описывают передаточную функцию и частотную характеристику нерекурсивного фильтра?

Варианты ответа:

а) Амплитудно-фазовая характеристика

б) Импульсная характеристика

в) Диаграмма направленности

г) Полюсы и нули передаточной функции

д) Логарифмическая характеристика

е) Фазочастотная характеристика

Правильный ответ:

Вопрос 13 (установление соответствия)

Установите соответствие между свойствами нерекурсивных фильтров и их описаниями:

| 1 | Условие устойчивости цифрового фильтра | А | Условие, при котором ограничения на коэффициенты фильтра обеспечивают, что выход не будет неограниченно расти при ограниченных входных данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Частотная характеристика нерекурсивного фильтра | Б | Зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного сигнала при применении нерекурсивного фильтра |
| 3 | Линейная фазочастотная характеристика | В | Характеристика фильтра, при которой фаза линейно зависит от частоты |
| 4 | Прямая форма реализации | Г | Форма реализации, где каждый входной отсчет независимо обрабатывается |

Правильный ответ:

Вопрос 14 (установление правильной последовательности)

Расположите в правильном порядке этапы реализации нерекурсивного фильтра в прямой форме: Умножение входных данных на коэффициенты фильтра, Суммирование произведений, Запись коэффициентов фильтра, Обновление выходного сигнала

Правильный ответ:

Тема 6 Цифровая фильтрация сигналов датчиков цели. ПК-6-В-4

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Дисперсия это?

Правильный ответ:

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое механизм замедления?

Правильный ответ:

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Количество уровней квантования при равномерном квантовании?

Ответ:

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Какой датчик реализует качественную сторону взрывающего устройства, как боеприпаса ждущего режима?

Варианты ответа:

а) датчик цели

б) механизм самоликвидации

в) механизм дальнего взведения

г) механизм неизвлекаемости

Правильный ответ:

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Что представляет собой погрешность квантования?

Варианты ответа:

a) Отклонение амплитуды сигнала от его истинного значения

б) Разница между аналоговым и цифровым сигналами

в) Отклонение цифрового значения от истинного аналогового значения

г) Временная задержка в преобразовании сигнала

Правильный ответ:

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какая из следующих характеристик является статистической характеристикой погрешности квантования?

Варианты ответа:

a) Среднее значение

б) Максимальное значение

в) Минимальное значение

г) Среднеквадратичное отклонение

Правильный ответ:

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какое распределение погрешности квантования является наиболее часто используемым в анализе?

Варианты ответа:

а) Нормальное распределение

б) Равномерное распределение

в) Экспоненциальное распределение

г) Логнормальное распределение

Правильный ответ:

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

Какая погрешность возникает при измерении среднеквадратичного значения величины в результате квантования?

Варианты ответа:

а) Линейная погрешность

б) Аддитивная погрешность

в) Мультипликативная погрешность

г) Погрешность смещения

Правильный ответ:

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Какое распределение погрешности квантования приводит к наибольшей погрешности при измерении среднего значения величины?

Варианты ответа:

a) Равномерное распределение

б) Треугольное распределение

в) Гауссово распределение

г) Синусоидальное распределение

Правильный ответ:

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Какое утверждение верно для суммирования погрешности квантования и аддитивной погрешности преобразования?

Варианты ответа:

a) Погрешности складываются линейно

б) Погрешности усредняются

в) Погрешности комбинируются по принципу суперпозиции

г) Погрешности складываются квадратично

Правильный ответ:

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

Каким образом аддитивная погрешность преобразования влияет на суммарную погрешность квантования?

Варианты ответа:

a) Уменьшает ее

б) Усредняет ее

в) Увеличивает ее

г) Не влияет на нее

Правильный ответ:

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Какой метод используется для оценки статистических характеристик погрешности квантования?

Варианты ответа:

a) Метод Монте-Карло

б) Метод конечных разностей

в) Метод конечных элементов

г) Метод наименьших квадратов

Правильный ответ:

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

В зависимости от принципа устройства датчика взрыватели ударного действия подразделяются на:

а) пиротехнические

б) химические

в) механические

г) электрические

Правильные варианты ответа:

Вопрос 14 (выбор нескольких правильных ответов)

В зависимости от характера внешних сил, используемых для работы датчика, контактные взрыватели подразделяются на:

а) реакционные

б) инерционные

в) по сопротивлению внедрения

г) химические

Правильные варианты ответа:

Вопрос 15 (выбор нескольких правильных ответов)

Какие из перечисленных методов используются для оценки погрешности от квантования при измерении среднеквадратичного и среднего значений величины?

Варианты ответа:

а) Метод корреляции

б) Метод суммирования погрешностей

в) Метод модуляции

г) Метод квантования

д) Метод среднеквадратичного отклонения

е) Метод интегрирования

Правильный ответ:

Вопрос 16 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятиями и их определениями:

| 1 | Погрешность квантования | А | Характеристики, описывающие распределение погрешности квантования величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Погрешность равномерного квантования | Б | Погрешность, возникающая при измерении среднего значения величины из-за квантования |
| 3 | Погрешность при измерении среднеквадратичного значения | В | Оценка погрешности, которая учитывает изменения в величине сигнала во времени |
| 4 | Статистические характеристики погрешности квантования | Г | Разность между истинным значением аналогового сигнала и его квантованным значением |

Правильный ответ:

Вопрос 17 (установление правильной последовательности)

Расположите в порядке последовательности шаги определения погрешности от квантования с учетом суммирования с аддитивной погрешностью преобразования: Вычисление среднеквадратичной погрешности, Вычисление амплитудного значения погрешности, Оценка амплитудного распределения сигнала, Определение функции распределения сигнала

Правильный ответ:

А.1 Вопросы для опроса:

1 Формы представления сигналов и их основные характеристики.

1 Аналоговые сигналы.

2 Детерминированные сигналы.

3 Переходные непериодические сигналы.

4 Аналоговые линейные системы.

5 Дискретные сигналы.

6 Математически модели дискретных сигналов.

7 Методы математического описания линейных дискретных систем.

2 Преобразование дискретных сигналов.

1 Передаточная функция и частотная характеристика дискретной системы.

2 Передаточные функции рекурсивных цифровых фильтров.

3 Условие физической реализуемости.

4 Частотные характеристики рекурсивных фильтров.

3 Спектральный анализ сигналов.

1 Определение и свойства ДПФ.

2 Фильтрация сигналов на основе ДПФ.

3  Спектральный анализ сигналов: задачи, методы, параметры.

4 Спектральный анализ сигналов на основе ДПФ.

5 Определение и классификация алгоритмов БПФ.

6 Алгоритм БПФ по основанию 2 с прореживанием по времени.

7 Алгоритм БПФ по основанию 2 с прореживанием по частоте.

8 Вычисление ОДПФ на основе алгоритмов БПФ.

4 Синтез цифровых фильтров и их характеристики во временной области.

1 Синтез нерекурсивных фильтров методом весовых функций.

2 Описание метода.

3 Свойства весовых функций.

4 Весовые функции Кайзера.

5 Импульсные характеристики идеальных ЦФ различного типа.

6 Методика синтеза НРЦФ методом весовых функций.

7 Синтез нерекурсивных фильтров методом частотной выборки.

8 Описание метода.

9 Методика синтеза НРЦФ методом частотной выборки.

5 Устойчивость и частотная характеристика цифровых фильтров.

1 Условие устойчивости.

2 Формы реализации рекурсивных фильтров.

3 Прямая форма реализации нерекурсивных фильтров.

4 Передаточная функция и частотная характеристика нерекурсивного фильтра.

5 Нерекурсивные фильтры с линейной фазочастотной характеристикой.

6 Цифровая фильтрация сигналов датчиков цели.

1 Статистические характеристики погрешности квантования.

2 Погрешность равномерного квантования при различных законах ее распределения.

3 Погрешность от квантования при измерении среднеквадратичного и среднего значений величины.

4 Определение погрешности от квантования с учетом суммирования с аддитивной погрешностью преобразования.

Блок B

В.0 Темы практических занятий

1 Виды сигналов

2 Виды преобразований дискретных сигналов

3 Спектральный анализ сигналов на основе ДПФ

4 Синтез нерекурсивных фильтров методом весовых функций.

5 Устойчивость и частотная характеристика цифровых фильтров

6 Цифровая фильтрация сигналов датчиков цели

Блок C

С.0 Темы курсовых работ:

1 Передаточная функция и частотная характеристика дискретной системы.

2 Передаточные функции рекурсивных цифровых фильтров.

3 Алгоритм БПФ по основанию 2 с прореживанием по времени.

4 Алгоритм БПФ по основанию 2 с прореживанием по частоте.

5 Вычисление ОДПФ на основе алгоритмов БПФ.

6 Синтез нерекурсивных фильтров методом весовых функций.

7 Методика синтеза НРЦФ методом весовых функций.

8 Синтез нерекурсивных фильтров методом частотной выборки.

9 Методика синтеза НРЦФ методом частотной выборки.

10 Прямая форма реализации нерекурсивных фильтров.

11 Нерекурсивные фильтры с линейной фазочастотной характеристикой.

12 Погрешность равномерного квантования при различных законах ее распределения.

13 Погрешность от квантования при измерении среднеквадратичного и среднего значений величины.

14 Определение погрешности от квантования с учетом суммирования с аддитивной погрешностью преобразования.

Блок D

Экзаменационные вопросы (примерный перечень):

1 Детерминированные сигналы.

2 Переходные непериодические сигналы.

3 Дискретные сигналы.

4 Условие физической реализуемости.

5 Определение и свойства ДПФ.

6 Фильтрация сигналов на основе ДПФ.

7 Определение и классификация алгоритмов БПФ.

8 Синтез нерекурсивных фильтров методом частотной выборки.

9 Формы реализации рекурсивных фильтров.

10 Прямая форма реализации нерекурсивных фильтров.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание ответа при устном опросе

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Полнота и правильность решения практического задания; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание выполнения практических  и курсовых работ

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения практического задания; - Своевременность выполнения задания; - Последовательность и рациональность выполнения задания; - Самостоятельность решения. | Задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен заданный результат, задание выполнено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание выполнено с помощью преподавателя. При этом выбран правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, но задание выполнено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный результат. |
| Удовлетворительно |  | Задание выполнено под руководством и с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не выполнено. |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Полнота и правильность решения практического задания; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, то есть обучаемый не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

До экзамена допускаются обучающиеся выполнившие все задания в течение семестра со средней  арифметической положительной оценкой.

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в письменной   или устной форме. На ответ и выполнение задания студенту отводится 60-90 минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить максимально 3 балла, за выполнение практического задания 2 балла. Оценка за экзамен выставляется как среднее арифметическое оценок по всем видам работ по дисциплине (задания лабораторных и практических работ, индивидуальное задание) и оценки по билету.  Перевод баллов в оценку за экзамен: удовлетворительно – 3 балла; хорошо – 4 балла; отлично – 5 баллов.