Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра управления и информатики в технических системах

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Микропроцессорные системы контроля и управления»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

27.05.01 Специальные организационно-технические системы

(код и наименование специальности)

Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер-системотехник

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 27.05.01 Специальные организационно-технические системы по дисциплине «Микропроцессорные системы контроля и управления», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

управления и информатики в технических системах

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

управления и информатики в технических системах 	А.С. Боровский

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

доцент                                                     В.Б. Дудоров

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству от АКИ А.М. Черноусова личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-1: Проектирование модернизации информационно-коммуникационной системы | ПК*-1-В-1 Собирать и систематизировать данные для анализа показателей качества функционирования аппаратных, программно-аппаратных и программных технических средств информационно-коммуникационной системы ПК*-1-В-2 Принципы организации современных информационно-коммуникационных систем ПК*-1-В-3 Принципы функционирования информационно-коммуникационных систем | Знать: принципы организации и функционирования современных информационно-коммуникационных систем. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые задания |
|  |  | Уметь: собирать и систематизировать данные для анализа показателей качества функционирования аппаратных, программно-аппаратных и программных технических средств информационно-коммуникационной системы. | Блок B – задания реконструктивного уровня Задания к практическим занятиям |
|  |  | Владеть: опытом применения принципов организации и функционирования современных информационно-коммуникационных систем. | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Индивидуальные задания |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

А0 Тестовые задания

Тема 1. Общие принципы построения микропроцессорных систем ПК*-1-В-1

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое микропроцессор?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое Микропроцессорная система?

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Что архитектура микропроцессора?

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

Что такое структура микропроцессора?

Вопрос 5 (ответ в свободной форме)

Что такое Принстонская архитектура (архитектура фон Неймана)?

Вопрос 6 (ответ в свободной форме)

Что такое Гарвардская архитектура?

Вопрос 7 (ответ в свободной форме)

Главный недостаток Принстонской архитектуры микропроцессора?

Вопрос 8 (ответ в свободной форме)

Что такое CISC (Complex Instruction Set Computer)-процессор?

Вопрос 9 (ответ в свободной форме)

Что такое RISC (Reduced Instruction Set Computer)-процессор?

Вопрос 10 (ответ в свободной форме)

Что такое VLIW (Very Large Instruction Word)-процессор?

Вопрос 11 (ответ в свободной форме)

Что такое конвейерная обработка данных?

Вопрос 12 (ответ в свободной форме)

Что такое Микропроцессорный комплект (МПК)?

Вопрос 13 (ответ в свободной форме)

В чем отличие микроконтроллера от микропроцессора?

Вопрос 14 (ответ в свободной форме)

В чем суть принципа программного управления?

Вопрос 15 (ответ словом, числом)

Разбиение каждой команды на несколько этапов, завершение работы каждой ступени за 1 такт и появление результата на выходе с каждым тактом МП  называется

Вопрос 16 (ответ словом, числом)

Структура микропроцессора с включением нескольких параллельно функционирующих операционных устройств, обеспечивающих одновременное выполнение нескольких операций, т.е. в процессоре имеется несколько исполнительных конвейеров, работающих параллельно называется

Вопрос 17 (ответ словом, числом)

Элемент системы, предназначенный для передачи сигнала. Физически это может быть дорожка печатной платы, провод, оптоволокно называется…

Вопрос 18 (ответ словом, числом)

Группа линий, близких по функциональному назначению называется…

Вопрос 19 (ответ словом, числом)

Несколько параллельных линий, используемых микропроцессором или другими устройствами для указания физического адреса слова ОЗУ (или начала блока слов) либо внешнего устройства, к которому активное устройство желает обратиться для проведения операции чтения или записи называются?

Вопрос 20 (ответ словом, числом)

Несколько параллельных линий, используемых микропроцессором или другими устройствами для пересылки информации между ЦП и памятью или ЦП и устройствами ввода/вывода называются?

Вопрос 21 (ответ словом, числом)

Одна или несколько линий предназначенных для передачи управляющих сигналов?

Вопрос 22 (ответ словом, числом)

С помощью какого устройства осуществляется выборка программных команд из памяти?

Вопрос 23 (выбор одного правильного ответа)

Какой режим используется при обмене большими массивами данных с памятью?

Варианты ответов

а) Последовательного доступа

б) ПДП

в) параллельного доступа

г) прерывания

Вопрос 24 (выбор одного правильного ответа)

Какой режим используется при аварийных и нештатных ситуациях?

Варианты ответов

а) Последовательного доступа

б) ПДП

в) параллельного доступа

г) прерывания

Вопрос 25 (выбор одного правильного ответа)

Какой режим используется при обмене с удаленным абонентом?

Варианты ответов

а) Последовательного доступа

б) ПДП

в) параллельного доступа

г) прерывания

Вопрос 26 (выбор одного правильного ответа)

Какой режим используется при обмене с принтером?

Варианты ответов

а) Последовательного доступа

б) ПДП

в) параллельного доступа

г) прерывания

Вопрос 27 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство распознает, что нужно делать процессору в следующий момент времени?

Варианты ответов

а) дешифратор команд

б) тактовый генератор

в) регистр состояния

г) регистр общего назначения

Вопрос 28 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство задает темп работы процессору?

Варианты ответов

а) дешифратор команд

б) тактовый генератор

в) регистр состояния

г) регистр общего назначения

Вопрос 29 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство отображает, что происходит с процессором в моменты выполнения операций?

Варианты ответов

а) дешифратор команд

б) тактовый генератор

в) регистр состояния

г) регистр общего назначения

Вопрос 30 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство используется для хранения операндов, промежуточных результатов?

Варианты ответов

а) дешифратор команд

б) тактовый генератор

в) регистр состояния

г) регистр общего назначения

Вопрос 31 (выбор нескольких правильных ответов)

В минимальный состав микропроцессорной системы должны входить:

Варианты ответов

а) арифметическо - логическое устройство (АЛУ)

б) контроллер последовательного доступа

в) устройство управления

г) память

д) устройство ввода/вывода информации

Вопрос 32 (установление соответствия)

Установите соответствие между режимом работы и его описанием

| 1 | Программные прерывания | А | Режим, использующийся при обмене большими массивами данных с памятью |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПДП | Б | прерывания, формируемые некоторыми внешними источниками запроса, возникающими при появлении внешнего сигнала запроса аппаратуры: клавиша, выключатель. |
| 3 | Аппаратные прерывания | В | прерывания, возникающие, когда процессор может проигнорировать специальные команды |
| 4 | Маскируемые прерывания | Г | прерывания, возникающие по ходу выполнения программы. Причины: недопустимый код, обращение по адресу отсутствующего устройства |

Вопрос 33 (установление соответствия)

Установите соответствие между режимом работы и его описанием

| 1 | Регистровое ЗУ | А | Хранение информации обеспечивается и при выключенном источнике питания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оперативное ЗУ | Б | используется для хранения операндов и промежуточных результатов |
| 3 | постоянное ЗУ | В | быстродействующая буферная память ограниченного объема, располагающаяся между процессором и ОЗУ |
| 4 | Кэш-память | Г | Хранение информации обеспечивается только при включенном источнике питания |

Вопрос 34 (установление правильной последовательности)

Расположены в правильном порядке тактовых операций:

Формирование адреса операнда, декодирование очередной команды, прием операнда из памяти, выборка очередной команды, выполнение операции,  размещение результата в памяти

Тема 2. Особенности архитектуры современных микропроцессоров ПК*-1-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое Многопоточность?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Причина использования многонитевой (многопоточной) архитектуры микропроцессора?

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Современные пути повышения производительности микропроцессора?

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

Что такое SMT?

Вопрос 5 (ответ в свободной форме)

Что такое Многоядерная архитектура?

Вопрос 6 (ответ в свободной форме)

Что такое EPIC (англ. explicitly parallel instruction computing — «вычисление с явным параллелизмом машинных команд»)?

Вопрос 7 (ответ в свободной форме)

В чем заключаются особенности архитектуры Sandy Bridge:

Вопрос 8 (ответ в свободной форме)

Что означает архитектура с упрощённым набором инструкций?

Вопрос 9 (ответ в свободной форме)

Что означает архитектура с явным параллелизмом?

Вопрос 10 (ответ в свободной форме)

Что означает архитектура с изменяемым набором инструкций?

Вопрос 11 (ответ словом, числом)

Как называется архитектура с форматом сверхдлинной команды?

Вопрос 12 (ответ словом, числом)

Программирование на низком уровне удобнее всего производить на языке…

Вопрос 13 (ответ словом, числом)

На низком уровне устройства связываются с помощью…

Вопрос 14 (ответ словом, числом)

Суперскалярные процессоры могут выполнять сразу несколько команд за такт за счет использования…

Вопрос 15 (ответ словом, числом)

Начиная со скольких функциональных исполнительных устройств (ФИУ) дальнейшее увеличение их оказывается неэффективным

Вопрос 16 (ответ словом, числом)

Процессор,  инструкции которого кодируют не функциональные операции, а так называемые транспорты — пересылки данных между функциональными устройствами и памятью в произвольном порядке называется…

Вопрос 17 (ответ словом, числом)

Архитектура, определяющаяся прежде всего сверхмалым количеством инструкций (несколько десятков), и почти все они нуль-операндные называется…

Вопрос 18 (выбор одного правильного ответа)

Как называют свойство процессора, поддерживать параллелизм на уровне инструкций (то есть, процессора, способного выполнять несколько инструкций?

Варианты ответа:

а) суперскалярность

б) конвейерность

в) динамическое планирование

г) динамическая архитектура

Вопрос 19 (выбор одного правильного ответа)

Как называют свойство процессора, выполнять разделенные на более мелкие части, подлежащие исполнению функции, называемые ступенями, за счет выделении для каждой из них отдельного блока аппаратуры?

Варианты ответа:

а) суперскалярность

б) конвейерность

в) динамическое планирование

г) динамическая архитектура

Вопрос 20 (выбор одного правильного ответа)

Чтобы избежать приостановки конвейера зависимая команда должна быть отделена от исходной команды на расстояние в тактах, равное задержке конвейера для этой исходной команды. Способность компилятора выполнять подобное планирование называется…

Варианты ответа:

а) суперскалярность

б) конвейерность

в) динамическое планирование

г) динамическая архитектура

Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

Как называют исполнение команд, реализующее с изменением их последовательности, использование расширенного регистрового файла (переименование регистров) и эффективное предсказание ветвлений?

Варианты ответа:

а) суперскалярность

б) конвейерность

в) динамическое планирование

г) динамическая архитектура

Вопрос 22 (выбор одного правильного ответа)

При каком режиме механизм адресации, пространство адресов памяти, управление прерываниями осуществляются аналогично процессору i8086?

Варианты ответа:

а) Реальный режим

б) Режим системного управления

в) Защищенный режим а

Вопрос 23 (выбор одного правильного ответа)

При каком режиме исполнения приостанавливается исполнение другого кода (включая операционные системы и гипервизор), и запускается специальная программа, хранящаяся в SM RAM в наиболее привилегированном режиме?

Варианты ответа:

а) Реальный режим

б) Режим системного управления

в) Защищенный режим

Вопрос 24 (выбор одного правильного ответа)

При каком режиме ключевыми особенностями являются: виртуальное адресное пространство, защита и многозадачность.?

Варианты ответа:

а) Реальный режим

б) Режим системного управления

в) Защищенный режим

Вопрос 25 (выбор одного правильного ответа)

При каком способе организации многопроцессности в рамках одного вычислительного устройства имеется несколько полностью равноправных процессоров?

Варианты ответа:

а) симметричной мультипроцессорности

б) одновременной многопотоковости

в) многоядерности

Вопрос 26 (выбор одного правильного ответа)

Если в программе заранее предусмотрены последовательности команд (потоки), которые

могли быть выполнены параллельно и независимо друг от друга то это способ…

Варианты ответа:

а) симметричной мультипроцессорности

б) одновременной многопотоковости

в) многоядерности

Вопрос 27 (выбор одного правильного ответа)

Параллелизм достигается на пути возврата к более «простым» процессорам с более низкой тактовой частотой и с менее сложной логикой реализации в каком способе?

Варианты ответа:

а) симметричной мультипроцессорности

б) одновременной многопотоковости

в) многоядерности

Вопрос 28 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать основные способы организации многопроцессорности:

Варианты ответов

а) симметричной мультипроцессорности (Symmetric Multiprocessor, SMP)

б) однородный доступ к памяти (uniform memory accessor UMA)

в) одновременной многопотоковости (Simultaneous Multithreading, SMT

г) многоядерности (multicore)

Вопрос 29 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием и его описанием.

| 1 | Оператор | А | подпрограмма специального вида, которая кроме выполнения действий и передачи результатов работы через параметры имеет ещё одну особенность— она всегда должна возвращать результат. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма | Б | наименьшая автономная часть языка программирования; команда или набор команд |
| 3 | Функция | В | независимая именованная часть программы, которую после однократного описания можно многократно вызвать по имени из последующих частей программы для выполнения определенных действий |
| 4 | Процедура | Г | последовательность команд (операторов), отделенная от основной части программы и имеющая в конце специальную команду выхода |

Вопрос 30 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием и его описанием.

| 1 | Цикл с предусловием | А | механизм, позволяющий динамически изменять связи объектов данных с их значениями. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Объявление | Б | оператор изменения порядка следования команд |
| 3 | Присваивание | В | разновидность управляющей конструкции, предназначенная для организации многократного исполнения набора инструкций. |
| 4 | Безусловный переход | Г | указание идентификатора, типа, а также других аспектов элементов языка, например, переменных и функций. |

Вопрос 31 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием и его описанием.

| 1 | Переключатель | А | Оператор, позволяющий восстановить прерванный подпрограммой ход команд. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цикл со счетчиком | Б | оператор изменения порядка следования команд при выполнении заданного условия |
| 3 | Возврат из подпрограммы | В | Ветвление — операция, применяющаяся в случаях, когда выполнение или невыполнение некоторого набора команд должно зависеть от выполнения или невыполнения некоторого условия. |
| 4 | Условный переход | Г | разновидность управляющей конструкции, предназначенная для организации многократного (заданного) исполнения набора инструкций. |

Вопрос 32 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность хода выполняемых и невыполняемых операторов в программе:

Начало, объявление, присваивание, конец

Вопрос 33 (установление правильной последовательности)

Установите историческую последовательность архитектур микропроцессоров

С минимальным набором инструкций, транспорт-управляемая, с упрощённым набором инструкций, со сложным набором инструкций, с изменяемым набором инструкций

Тема 3. Однокристальные микроконтроллеры ПК*-1-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое микроконтроллер?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое FLASH?

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Что такое SRAM?

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

Что такое EEPROM?

Вопрос 5 (ответ в свободной форме)

Что такое регистры общего назначения; в микроконтроллере?

Вопрос 6 (ответ в свободной форме)

Что такое Служебные регистры в микроконтроллере?

Вопрос 7 (ответ в свободной форме)

Что такое оперативная память в микроконтроллере?

Вопрос 8 (ответ в свободной форме)

Что такое Производительность микропроцессора?

Вопрос 9 (ответ в свободной форме)

Что такое тесты производительности?

Вопрос 10 (ответ словом, числом)

Сколько видов памяти у микроконтроллеров?

Вопрос 11 (ответ словом, числом)

Сколько областей в оперативной памяти микроконтроллера, как правило?

Вопрос 12 (ответ словом, числом)

Сколько типов сигнала, требующих разной обработки, исходит от объекта управления?

Вопрос 13 (ответ словом, числом)

Подход к оценке производительности по скорости работы процессора, обычно выражаемая в миллионах операций в секунду называется…

Вопрос 14 (ответ словом, числом)

Подход к оценке производительности по скорости работы процессора в миллионах операций с плавающей точкой в секунду называется…

Вопрос 15 (ответ словом, числом)

Элемент многопроцессорных систем, выполненный на одном кристалле большой интегральной схемы для построения сложных вычислительных комплексов называется?

Вопрос 16 (выбор одного правильного ответа)

К основным характеристикам, определяющим производительность процессорного ядра МК относится совокупность самых близких к АЛУ устройств памяти…

Варианты ответа:

а) набор регистров для хранения промежуточных данных

б) система команд процессора

в) способы адресации операндов в пространстве памяти

г) организация процессов выборки и исполнения команды

Вопрос 17 (выбор одного правильного ответа)

К основным характеристикам, определяющим производительность процессорного ядра МК относится система механизмов поиска и выполнения программных инструкций …

Варианты ответа:

а) набор регистров для хранения промежуточных данных

б) система команд процессора

в) способы адресации операндов в пространстве памяти

г) организация процессов выборки и исполнения команды

Вопрос 18 (выбор одного правильного ответа)

К основным характеристикам, определяющим производительность процессорного ядра МК относится взаимосвязанная совокупность инструкций…

Варианты ответа:

а) набор регистров для хранения промежуточных данных

б) система команд процессора

в) способы адресации операндов в пространстве памяти

г) организация процессов выборки и исполнения команды

Вопрос 19 (выбор одного правильного ответа)

К основным характеристикам, определяющим производительность процессорного ядра МК относятся механизмы поиска нужной информации…

Варианты ответа:

а) набор регистров для хранения промежуточных данных

б) система команд процессора

в) способы адресации операндов в пространстве памяти

г) организация процессов выборки и исполнения команды

Вопрос 20 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система может иметь параллельную организацию и выполнять за один такт несколько этапов операции, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 21 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система может состоят из большого числа идентичных процессорных элементов, имеющих собственную память и выполнять одну и ту же программу, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 22 (выбор одного правильного ответа)

В многопроцессной системе может каждый процессорный элемент выполнять свою программу достаточно независимо от других процессорных элементов, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 23 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система, в которую в качестве процессоров включаются векторные процессоры или процессоры, выполняющие одну и ту же программу, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 24 (выбор нескольких правильных ответов)

Цифровой сигнальный процессор - специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов специализирован по:

Варианты ответов

а) Операция «умножение с накоплением»

б) Специальные регистры общего назначения

в) Аппаратная реализация многократного повторения заданного набора команд

г) Возможность одновременной в одном машинном такте выборки команды и двух операндов для максимально быстрого выполнения команды MAC

д) Специальный механизм адрессации

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последовательностей

Вопрос 25 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать уровни представления МПС при отладке:

Варианты ответов

а) Операция «умножение с накоплением»

б) уровень "черного ящика"

в) структурный уровень

г) программный уровень

д) логический уровень

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последовательностей

Вопрос 26 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать свойства/особенности МПС, влияющие на методы и средства отладки:

Варианты ответов

а) Операция «умножение с накоплением»

б) Свойства "разумности", позволяющие использовать способ самотестирования: принцип программируемой логики, лежащий в основе МПС

в) Магистральная организация (взаимодействие в МПС) по МА, МД, МУ

г) программный уровень

д) Технология изготовления, влияющая на средства сопряжения МПС и средства отладки: возможны различные нагрузочные способности, уровни "0" и "1", диапазон изменений напряжений питания, и т.д.

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последовательностей

Вопрос 27 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать свойства/особенности МПС, влияющие на методы и средства отладки:

Варианты ответов

а) Количество контрольных точек. Судить о поведении системы, управлять им тем проще, чем больше соответствующих точек доступа внутрь системы

б) уровень "черного ящика"

в) Временные зависимости и ограничения, налагаемые областью использования МПС

г) программный уровень

д) Многопроцессорные и многомашинные структуры, предъявляющие дополнительные требования,

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последовательностей

Вопрос 28 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать основные методы контроля правильности проектирования МПС:

Варианты ответов

а) верификация-- формальные методы доказательства корректности проекта

б) метод "черного ящика"

в) моделирование

г) метод программного уровня

д) тестирование

Вопрос 29 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать основные приемы отладки МПС:

Варианты ответов

а) останов системы при возникновении определенного события

б) отслеживание поведения системы в реальном времени

в) моделирование

г) временное согласование программ

д) тестирование

Вопрос 30 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать основные приемы отладки МПС:

Варианты ответов

а) верификация-- формальные методы доказательства корректности проекта

б) метод "черного ящика"

в) моделирование

г) чтение/изменение содержимого памяти/регистров системы

д) пошаговое отслеживание поведения системы

Вопрос 31 (установление соответствия)

. Установите соответствие между понятием из области отладки МПС и его описанием.

| 1 | Ошибка | А | непредусмотренные изменения значения одной или нескольких логических переменных в системе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дефекты | Б | проявление неисправности, физической или субъективной |
| 3 | Неисправности физические | В | конкректные проявления недостатков программного/аппаратного обеспечения и неправльных действий оператора |
| 4 | Неисправности внесенные (субъективные) | Г | физические изменения параметров компонентов системы, выходящие за допустимые пределы |

Вопрос 32 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием из области специализированных устройств отладки МПС и их описанием

| 1 | Логические анализаторы | А | генераторы данных, генераторы тестовых последовательностей - приборы, предназначенные для формирования и подачи входных воздействий на проектируемую, диагностируемую систему |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сигнатурный анализатор | Б | контрольно-измерительные приборы, предназначенные для сбора данных о поведении дискретных систем, обработки этих данных и представления их человеку на различныхуровнях абстракции |
| 3 | Генераторы слов | В | Логика и генерация работают как одно целое под управлением МП с общим ПО с согласованным во времени распространением сигналов |
| 4 | Комплексы диагностирования | Г | устройство, предназначенное для снятия, обработки и представления в виде кода (сигнатуры) последовательности логических уровней сигнала в выбранной точке МПС |

Вопрос 33 (установление правильной последовательности)

Составьте правильную последовательность этапов, типичных для создания МПС

Разработка архитектуры и структуры системы; разработка и изготовление аппаратурных средств и ПО МПС; формализация требований к системе; комплексная отладка и приемо-сдаточные испытания

А. Вопросы для опроса

Раздел 1. Общие принципы построения микропроцессорных систем.

  - Назовите устройство, которое представляет собой функционально законченное изделие, состоящее из одного или нескольких устройств, основу которой составляет микропроцессор

- микропроцессорная система

- большая интегральная схема

- вычислительная система

- промышленный компьютер

  - Назовите основные характеристики универсальных микропроцессоров

- разрядность, производительность, система команд, частота синхронизации

- разрядность, надежность, система команд, частота синхронизации

- разрядность, производительность, система команд, надежность

- разрядность, производительность, надежность, частота синхронизации

  - Что понимается под архитектурой контроллеров?

- совокупность общих структурных и логических подходов к созданию аппаратных средств, программного обеспечения и принципов организации взаимосвязанной работы их компонентов

- уровень напряжения или тока, соответствующий некоторой физической величине

- один бинарный электрический сигнал, описываемый двумя состояниями — включен или выключен

- большинство потребностей систем промышленной автоматики

  - Что выделяют в обобщенной структуре любого современного контроллера?

- уровень напряжения или тока, соответствующий некоторой физической величине

- процессорный модуль (блок центрального процессора), проводящий программную обработку информации, и интерфейсная секция, в которую включаются модули

- один бинарный электрический сигнал, описываемый двумя состояниями — включен или выключен

- большинство потребностей систем промышленной автоматики

Раздел 2. Особенности архитектуры современных микропроцессоров.

  - Какая характеристика микропроцессоров определяется при помощи специальных тестов?

- производительность

- частота внешней синхронизации

- емкость оперативной памяти

- виды и форматы данных

  - Назовите основные характеристики однокристальных микроконтроллеров

- разрядность, емкость внутренней памяти, тактовая частота

- разрядность, емкость внешней памяти, тактовая частота

- разрядность, емкость внутренней памяти, надежность

- надежность, емкость внешней памяти, тактовая частота

  - Назовите основные группы регистров 32-разрядного микропроцессора

- функциональные, с плавающей точкой, системные, отладки

- функциональные, с плавающей точкой, системные, символьные

- символьные, с плавающей точкой, системные, отладки

- функциональные, с плавающей точкой, символьные, отладки

Раздел 3. Однокристальные микроконтроллеры.

  - Что устанавливает стандарт программированных контроллеров?

- подбор величин элементов при изготовлении

- диапазон регулировки частот

- характеристики ВЧ и НЧ – звука

  - Назовите общий принцип построения языков стандарта МЭК 61131-3

- совокупность специальных проблемно-ориентированных языков проектирования

- обозначения условные приборы и средств автоматизации

- стандарт требует строгой типизации данных, указание их типов позволяет легко обнаруживать множество ошибок в программе до ее исполнения

- требования к компонентам информационного обеспечения

  - Что представляет собой типичный ПЛК?

- опрос, при котором периферийные контроллеры опрашиваются с некоторой скоростью

- блок, имеющий определенный набор выходов и входов, для подключения датчиков и исполнительных механизмов

- взаимодействие с оператором, при котором он может выбрать для идентификации любой периферийный пункт

- управление контактными или бесконтактными переключателями по выходным сигналам контроллера

  - Как называются входы, значения сигналов на которых способны принимать только два состояния - логического нуля и логической единицы?

- специализированные входы

- аналоговые входы

- стандартные входы

- бинарные входы

Блок B

В. Тематика практических занятий

Раздел 1. Общие принципы построения микропроцессорных систем.

Практическое занятие №1. Изучение программной модели учебной ЭВМ.

Раздел 2. Особенности архитектуры современных микропроцессоров.

Практическое занятие №2. Система команд и способы адресации.

Практическое занятие №3. Программирование разветвляющегося процесса.

Практическое занятие №4. Программирование цикла с переадресацией.

Практическое занятие №5. Подпрограммы и стек.

Практическое занятие №6. Командный цикл процессора.

Практическое занятие №7. Программирование внешних устройств.

Раздел 3. Однокристальные микроконтроллеры.

Практическое занятие №8. Принципы работы кэш-памяти.

Практическое занятие №9. Программирование микроконтроллеров.

Блок C

С. Примеры вариантов индивидуальных заданий

Раздел 1 Общие принципы построения микропроцессорных систем

  - Поясните структуру и принцип работы ПМ Гарвардской архитектуры:

  - Поясните функциональную структуру МП, представленного на рисунке:

Раздел 2 Особенности архитектуры современных микропроцессоров

  - Поясните назначение основных структурных элементов МП общего назначения, представленного на рисунке:

  - Поясните назначение функциональных регистров МП общего назначения:

Тема 3 Однокристальные микроконтроллеры

  - Пояснить назначение, состав и принцип работы RISC-микропроцессора, представленного на рисунке:

  - Поясните назначение, состав и принцип работы CISC-микропроцессора, представленного на рисунке:

Блок D

Примерные вопросы к зачету

- Общее определение ПЛК. Условия работы ПЛК.

- Архитектура микропроцессоров.

- Принципы построения микропроцессорных систем.

- Однокристальные микропроцессоры.

- Интерфейсы микропроцессорных систем.

- Структура и функционирование микропроцессоров.

- Система команд микропроцессоров.

- Прерывания и исключения.

- Архитектура многопроцессорных систем.

- Системы с резервированием.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 1

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения практических занятий и индивидуальных заданий

Таблица 2

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения задания на лабораторную работу; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

Таблица3

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования. | Выполнено 85 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 70 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 50 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на зачете

Таблица4

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Контроль знаний обучаемых осуществляется в соответствии с «Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов» от 06.06.2017 № 35-д.

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется в ходе плановых занятий путем компьютерного тестирования по отдельному занятию и по теме в целом.

Рубежный контроль по дисциплине проводится путем компьютерного тестирования. Тестирование проводится в системе электронного обучения «Moodle» или с помощью автоматизированной интерактивной системы сетевого тестирования «АИССТ».

На тестирование отводится 40 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 40 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценивание результатов тестирования производится в соответствии с таблицей 3.

Защита отчетов по практическим занятиям и индивидуальным заданиям проходит в форме собеседования. Оценивание качества выполнения заданий производится в соответствии с таблицей 2.

Зачет проводится в ходе плановых занятий в письменной форме по билетам.

В билет включены теоретический вопрос и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций.

Оценка теоретического вопроса производится в соответствии с таблицей 4, практического задания  в соответствии с таблицей 2.

Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое теоретической и практической части.

Обучаемым, имеющим положительные оценки за два рубежных контроля текущего семестра и посещаемость учебной дисциплины не менее 70%, а также с учетом результативности работы в период между вторым рубежным контролем и началом экзаменационной сессии, может быть выставлена оценка «зачтено» без сдачи зачета.

Обучаемый, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не допускается к сдаче зачета.