Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра управления и информатики в технических системах

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Микропроцессорные устройства взрывателей»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

(код и наименование специальности)

Взрыватели

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели по дисциплине «Микропроцессорные устройства взрывателей», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером 2140233.

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

управления и информатики в технических системах

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

управления и информатики в технических системах 	А.С. Боровский

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

доцент                                                        Г.Ф. Ахмедьянова

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству от АКИ А.М. Черноусова личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-6: Способность принимать участие в научно-исследовательских работах, анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять и планировать направление и метод исследования в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | ПК*-6-В-1 Знание принципов, методик и порядка проведения научно-исследовательских работ ПК*-6-В-2 Умение анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять, планировать направление и метод исследования, структурировать, оформлять и представлять отчеты в области разработки боеприпасов и взрывателей в соответствии с предъявляемыми требованиями ПК*-6-В-3 Умение решать исследовательские задачи в сфере проектирования систем предохранения, цифровой обработки сигналов, теории обработки информации, микропроцессорных устройств и технологии производства электронных узлов взрывателей ПК*-6-В-4 Владение способностью принимать участие в научно-исследовательских работах в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | Знать: принципы, методики и порядок проведения научно-исследовательских работ. | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые задания |
|  |  | Уметь: анализировать состояние исследуемого вопроса и поставленные исследовательские задачи, определять, планировать направление и метод исследования, структурировать, оформлять и представлять отчеты в области разработки боеприпасов и взрывателей в соответствии с предъявляемыми требованиями; - решать исследовательские задачи в сфере проектирования систем предохранения, цифровой обработки сигналов, теории обработки информации, микропроцессорных устройств и технологии производства электронных узлов взрывателей. | Блок B – задания реконструктивного уровня Задания для практических занятий |
|  |  | Владеть: способностью принимать участие в научно-исследовательских работах в области разработки боеприпасов и взрывателей на основе подбора и изучения литературных, патентных и других источников информации | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Задания на курсовую работу |
| ПК*-9: Способность разрабатывать и осваивать технологические процессы производства боеприпасов и взрывателей различного назначения и принципа действия | ПК*-9-В-1 Знание основ построения технологических систем и технологии производства электронных узлов ПК*-9-В-2 Знание теоретических основ, средств и методов автоматизации производства ПК*-9-В-3 Умение разрабатывать технологические процессы производства электронных узлов взрывателей ПК*-9-В-4 Умение разрабатывать типовые проекты автоматизации производства ПК*-9-В-5 Владение способностью разрабатывать и осваивать технологические процессы производства боеприпасов и взрывателей различного назначения и принципа действия | Знать: основы построения технологических систем и технологии производства электронных узлов; - теоретические основы, средств и методов автоматизации производства | Блок A – задания репродуктивного уровня Тестовые задания |
|  |  | Уметь: разрабатывать технологические процессы производства электронных узлов взрывателей; - разрабатывать типовые проекты автоматизации производства | Блок B – задания реконструктивного уровня Задания для практических занятий |
|  |  | Владеть: способностью разрабатывать и осваивать технологические процессы производства боеприпасов и взрывателей различного назначения и принципа действия. | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня Задания на курсовую работу |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

- Блок А

А.0 Тестовые задания

Тема 1 Общие принципы построения микропроцессорных устройств ПК-6-В-1

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое микропроцессор?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое структура микропроцессора?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Разбиение каждой команды на несколько этапов, завершение работы каждой ступени за 1 такт и появление результата на выходе с каждым тактом МП называется

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Элемент системы, предназначенный для передачи сигнала. Физически это может быть дорожка печатной платы, провод, оптоволокно называется…

Вопрос 5 (ответ словом, числом)

Группа линий, близких по функциональному назначению называется…

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какой режим используется при аварийных и нештатных ситуациях?

Варианты ответов

а) Последовательного доступа

б) ПДП

в) параллельного доступа

г) прерывания

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство задает темп работы процессору?

Варианты ответов

а) дешифратор команд

б) тактовый генератор

в) регистр состояния

г) регистр общего назначения

Вопрос 8 (выбор нескольких правильных ответов)

В минимальный состав микропроцессорной системы должны входить:

Варианты ответов

а) арифметическое - логическое устройство (АЛУ)

б) контроллер последовательного доступа

в) устройство управления

г) память

д) устройство ввода/вывода информации

Вопрос 9 (установление соответствия)

Установите соответствие между режимом работы и его описанием

| 1 | Программные прерывания | А | Режим, использующийся при обмене большими массивами данных с памятью |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПДП | Б | прерывания, формируемые некоторыми внешними источниками запроса, возникающими при появлении внешнего сигнала запроса аппаратуры: клавиша, выключатель. |
| 3 | Аппаратные прерывания | В | прерывания, возникающие, когда процессор может проигнорировать специальные команды |
| 4 | Маскируемые прерывания | Г | прерывания, возникающие по ходу выполнения программы. Причины: недопустимый код, обращение по адресу отсутствующего устройства |

Вопрос 10 (установление правильной последовательности)

Расположены в правильном порядке тактовых операций:

Формирование адреса операнда, декодирование очередной команды, прием операнда из памяти, выборка очередной команды, выполнение операции, размещение результата в памяти

Тема 1 Общие принципы построения микропроцессорных устройств ПК-9-В-1

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Микропроцессор -?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Микропроцессорные средства –?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Программно-управляемое электронное цифровое устройство, предназначенное для обработки цифровой информации и управления процессом этой обработки, выполненное на одной или нескольких интегральных схемах с высокой степенью интеграции электронных элементов.

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство отображает, что происходит с процессором в моменты выполнения операций?

Варианты ответов

а) дешифратор команд

б) тактовый генератор

в) регистр состояния

г) регистр общего назначения

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какое устройство используется для хранения операндов, промежуточных результатов?

Варианты ответов

а) дешифратор команд

б) тактовый генератор

в) регистр состояния

г) регистр общего назначения

Вопрос 6 (выбор нескольких правильных ответов)

В минимальный состав микропроцессорной системы должны входить:

Варианты ответов

а) арифметическо - логическое устройство (АЛУ)

б) контроллер последовательного доступа

в) устройство управления

г) память

д) устройство ввода/вывода информации

Вопрос 7 (выбор нескольких правильных ответов)

При построении МП-систем используются следующие принципы:

Варианты ответа:

а) микропрограммное управление;

б) модульность построения системы;

в) магистральный способ обмена информацией.

г) а), в)

Вопрос 8 (установление соответствия)

Установите соответствие при разработке средств микропроцессорной техники и их описанием

| 1 | Модульность | А | Подключение всех основных функциональных блоков к единой внутренней информационной магистрали. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Магистральность | Б | Построение систем на основе набора модулей конструктивно, функционально и электрически законченных устройств. |
| 3 | Микропрограммируемость. | В | Закономерная повторяемость элементов структуры и связей между ними. |
| 4 | Регулярность структуры. | Г | Возможность настройки микропроцессорной аппаратуры на выполнение определённых функций. |

Вопрос 9 (установление правильной последовательности)

В состав микропроцессорной системы входит

Тема 2. Особенности архитектуры современных микропроцессоров ПК-9-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое архитектура микропроцессора?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое Принстонская архитектура (архитектура фон Неймана)?

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Что такое Гарвардская архитектура?

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

С помощью какого устройства осуществляется выборка программных команд из памяти?

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Как называется процессор с сокращенным набором команд?

Варианты ответов

а) CISC (Complex Instruction Set Computer)-процессор

б) RISC (Reduced Instruction Set Computer)-процессор

в) VLIW (Very Large Instruction Word)-процессор

г) Суперскалярная структура

Вопрос 6 (выбор нескольких правильных ответов)

Назовите основные виды архитектуры микропроцессорных систем:

Варианты ответа:

а) фон-неймановская

б) гарвардская

в) принстонская

г) все верны

Вопрос 7 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать основные методы контроля правильности проектирования МПС:

Варианты ответов

а) верификация-- формальные методы доказательства корректности проекта

б) метод "черного ящика"

в) моделирование

г) метод программного уровня

д) тестирование

Вопрос 8 (установление соответствия)

Установите соответствие между видами архитектуры и их описаниемобщения и их характеристикой:

| 1 | многоядерная архитектура | А | последовательность и параллельность исполнения операций и их распределение по функциональным устройствам явно определены программой |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Многонитевая архитектура | Б | в каждый момент времени процессор работает одновременно над различными стадиями выполнения нескольких команд. По очередному тактовому импульсу каждая команда продвигается на следующую стадию обработки |
| 3 | вычисления с явным параллелизмом | В | вариант архитектуры процессоров, предполагающий размещение двух или более исполняющих, то есть вычислительных, устройств в одном процессоре |
| 4 | Конвейерная обработка | Г | На одном процессоре осуществляется запуск нескольких задач одновременно, при этом распараллеливание программ осуществляется аппаратными средствами МП |

Вопрос 9 (установление правильной последовательности)

В какой последовательности выполнения команды центральный процессор выполняет следующие действия: Вычисляет адрес операнда и считывает данные; Выставляет адрес команды на шину адреса; Получает код команды из памяти и дешифрирует его; Воспринимает внешние управляющие сигналы, например, запрос прерывания; Генерирует сигналы состояния и управления, необходимые для работы памяти и устройств ввода/вывода; Выполняет операцию, определенную командой.

Тема 2 Особенности архитектуры современных микропроцессоров ПК-6-В-2

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое Многопоточность?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое Многоядерная архитектура?

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Что означает архитектура с изменяемым набором инструкций?

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Как называется архитектура с форматом сверхдлинной команды?

Вопрос 5 (ответ словом, числом)

Программирование на низком уровне удобнее всего производить на языке…

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Как называют свойство процессора, поддерживать параллелизм на уровне инструкций (то есть, процессора, способного выполнять несколько инструкций?

Варианты ответа:

а) суперскалярность

б) конвейерность

в) динамическое планирование

г) динамическая архитектура

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Как называют свойство процессора, выполнять разделенные на более мелкие части, подлежащие исполнению функции, называемые ступенями, за счет выделении для каждой из них отдельного блока аппаратуры?

Варианты ответа:

а) суперскалярность

б) конвейерность

в) динамическое планирование

г) динамическая архитектура

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

При каком способе организации многопроцессности в рамках одного вычислительного устройства имеется несколько полностью равноправных процессоров?

Варианты ответа:

а) симметричной мультипроцессорности

б) одновременной многопотоковости

в) многоядерности

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Если в программе заранее предусмотрены последовательности команд (потоки), которые

могли быть выполнены параллельно и независимо друг от друга то это способ…

Варианты ответа:

а) симметричной мультипроцессорности

б) одновременной многопотоковости

в) многоядерности

Вопрос 10 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать основные способы организации многопроцессорности:

Варианты ответов

а) симметричной мультипроцессорности (Symmetric Multiprocessor, SMP)

б) однородный доступ к памяти (uniform memory accessor UMA)

в) одновременной многопотоковости (Simultaneous Multithreading, SMT

г) многоядерности (multicore)

Вопрос 11 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием и его описанием.

| 1 | Оператор | А | подпрограмма специального вида, которая кроме выполнения действий и передачи результатов работы через параметры имеет ещё одну особенность— она всегда должна возвращать результат. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма | Б | наименьшая автономная часть языка программирования; команда или набор команд |
| 3 | Функция | В | независимая именованная часть программы, которую после однократного описания можно многократно вызвать по имени из последующих частей программы для выполнения определенных действий |
| 4 | Процедура | Г | последовательность команд (операторов), отделенная от основной части программы и имеющая в конце специальную команду выхода |

Вопрос 12 (установление правильной последовательности)

Установите историческую последовательность архитектур микропроцессоров

С минимальным набором инструкций, транспорт-управляемая, с упрощённым набором инструк-ций, со сложным набором инструкций, с изменяемым набором инструкций

Тема 2 Особенности архитектуры современных микропроцессоров ПК-6-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое CMP (Chip Multi ProcessINg)?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое EPIC (Explicitly Parallel INsTRuction ComputINg)?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Конкретное воплощение определённой микроархитектуры «в кремнии», обладающее (в отличие от самой микроархитектуры) набором строго обусловленных характеристик называется…

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

Какой основной элемент структуры чипа Sandy Bridge связан с конкретным воплощением определённой микроархитектуры «в кремнии»?

Варианты ответа:

а) процессорные ядра

б) графическое ядро

в) кэш-память L3

г) «Системный агент»

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Какой основной элемент структуры чипа Sandy Bridge связан с отдельным устройством, выполняющим рендеринг?

Варианты ответа:

а) процессорные ядра

б) графическое ядро

в) кэш-память L3

г) «Системный агент»

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Какой основной элемент структуры чипа Sandy Bridge связан с используемой микропроцессором памятью для уменьшения среднего времени доступа общей памяти?

Варианты ответа:

а) процессорные ядра

б) графическое ядро

в) кэш-память L3

г) «Системный агент»

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Какой основной элемент структуры чипа Sandy Bridge связан с объединителем шин оперативной памяти, блок обработки видео, диспетчера питания и др.?

Варианты ответа:

а) процессорные ядра

б) графическое ядро

в) кэш-память L3

г) «Системный агент»

Вопрос 8 (выбор нескольких правильных ответов)

Цифровой сигнальный процессор - специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов специализирован по:

Варианты ответов

а) Операция «умножение с накоплением»

б) Специальные регистры общего назначения

в) Аппаратная реализация многократного повторения заданного набора команд

г) Возможность одновременной в одном машинном такте выборки команды и двух операндов для максимально быстрого выполнения команды MAC

д) Специальный механизм адрессации

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последователь-ностей

Вопрос 9 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием и его описанием.

| 1 | Переключатель | А | Оператор, позволяющий восстановить прерванный подпрограммой ход команд. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цикл со счетчиком | Б | оператор изменения порядка следования команд при выполнении заданного условия |
| 3 | Возврат из подпрограммы | В | Ветвление — операция, применяющаяся в случаях, когда выполнение или невыполнение некоторого набора команд должно зависеть от выполнения или невыполнения некоторого условия. |
| 4 | Условный переход | Г | разновидность управляющей конструкции, предназначенная для организации многократного (заданного) исполнения набора инструкций. |

Вопрос 10 (установление правильной последовательности)

Установите правильную последовательность хода выполняемых и невыполняемых операторов в программе: Начало, объявление, присваивание, конец

Тема 3 Однокристальные микроконтроллеры ПК-9-В-3

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое микроконтроллер?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое FLASH?

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Что такое SRAM?

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

Что такое EEPROM?

Вопрос 5 (ответ словом, числом)

Сколько видов памяти у микроконтроллеров?

Вопрос 6 (ответ словом, числом)

Сколько областей в оперативной памяти микроконтроллера, как правило?

Вопрос 7 (ответ словом, числом)

Сколько типов сигнала, требующих разной обработки, исходит от объекта управления?

Вопрос 8 (выбор одного правильного ответа)

К основным характеристикам, определяющим производительность процессорного ядра МК отно-сится совокупность самых близких к АЛУ устройств памяти…

Варианты ответа:

а) набор регистров для хранения промежуточных данных

б) система команд процессора

в) способы адресации операндов в пространстве памяти

г) организация процессов выборки и исполнения команды

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

К основным характеристикам, определяющим производительность процессорного ядра МК отно-сится система механизмов поиска и выполнения программных инструкций …

Варианты ответа:

а) набор регистров для хранения промежуточных данных

б) система команд процессора

в) способы адресации операндов в пространстве памяти

г) организация процессов выборки и исполнения команды

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

К основным характеристикам, определяющим производительность процессорного ядра МК отно-сится взаимосвязанная совокупность инструкций…

Варианты ответа:

а) набор регистров для хранения промежуточных данных

б) система команд процессора

в) способы адресации операндов в пространстве памяти

г) организация процессов выборки и исполнения команды

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

К основным характеристикам, определяющим производительность процессорного ядра МК отно-сятся механизмы поиска нужной информации…

Варианты ответа:

а) набор регистров для хранения промежуточных данных

б) система команд процессора

в) способы адресации операндов в пространстве памяти

г) организация процессов выборки и исполнения команды

Вопрос 12 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать уровни представления МПС при отладке:

Варианты ответов

а) Операция «умножение с накоплением»

б) уровень "черного ящика"

в) структурный уровень

г) программный уровень

д) логический уровень

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последователь-ностей

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать свойства/особенности МПС, влияющие на методы и средства отладки:

Варианты ответов

а) Операция «умножение с накоплением»

б) Свойства "разумности", позволяющие использовать способ самотестирования: принцип про-граммируемой логики, лежащий в основе МПС

в) Магистральная организация (взаимодействие в МПС) по МА, МД, МУ

г) программный уровень

д) Технология изготовления, влияющая на средства сопряжения МПС и средства отладки: возмож-ны различные нагрузочные способности, уровни "0" и "1", диапазон изменений напряжений пита-ния, и т.д.

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последователь-ностей

Вопрос 14 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием из области отладки МПС и его описанием.

| 1 | Ошибка | А | непредусмотренные изменения значения одной или нескольких логических переменных в системе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дефекты | Б | проявление неисправности, физической или субъективной |
| 3 | Неисправности физические | В | конкректные проявления недостатков программного/аппаратного обеспечения и неправльных действий оператора |
| 4 | Неисправности внесенные (субъективные) | Г | физические изменения параметров компонентов системы, выходящие за допустимые пределы |

Вопрос 15 (установление правильной последовательности)

Составьте правильную последовательность этапов, типичных для создания МПС: Разработка архитектуры и структуры системы; разработка и изготовление аппаратурных средств и ПО МПС; формализация требований к системе; комплексная отладка и приемо-сдаточные испытания.

Тема 3 Однокристальные микроконтроллеры ПК-9-В-4

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое регистры общего назначения; в микроконтроллере?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое Служебные регистры в микроконтроллере?

Вопрос 3 (ответ в свободной форме)

Что такое оперативная память в микроконтроллере?

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

Что такое Производительность микропроцессора?

Вопрос 5 (ответ в свободной форме)

Что такое тесты производительности?

Вопрос 6 (ответ словом, числом)

Подход к оценке производительности по скорости работы процессора, обычно выражаемая в мил-лионах операций в секунду называется…

Вопрос 7 (ответ словом, числом)

Подход к оценке производительности по скорости работы процессора в миллионах операций с плавающей точкой в секунду называется…

Вопрос 8 (ответ словом, числом)

Элемент многопроцессорных систем, выполненный на одном кристалле большой интегральной схемы для построения сложных вычислительных комплексов называется?

Вопрос 9 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система может иметь параллельную организацию и выполнять за один такт не-сколько этапов операции, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 10 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система может состоят из большого числа идентичных процессорных элементов, имеющих собственную память и выполнять одну и ту же программу, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 11 (выбор одного правильного ответа)

В многопроцессной системе может каждый процессорный элемент выполнять свою программу до-статочно независимо от других процессорных элементов, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 12 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система, в которую в качестве процессоров включаются векторные процессоры или процессоры, выполняющие одну и ту же программу, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 13 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать свойства/особенности МПС, влияющие на методы и средства отладки:

Варианты ответов

а) Количество контрольных точек. Судить о поведении системы, управлять им тем проще, чем больше соответствующих точек доступа внутрь системы

б) уровень "черного ящика"

в) Временные зависимости и ограничения, налагаемые областью использования МПС

г) программный уровень

д) Многопроцессорные и многомашинные структуры, предъявляющие дополнительные требова-ния,

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последователь-ностей

Вопрос 14 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать основные приемы отладки МПС:

Варианты ответов

а) останов системы при возникновении определенного события

б) отслеживание поведения системы в реальном времени

в) моделирование

г) временное согласование программ

д) тестирование

Вопрос 15 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать основные приемы отладки МПС:

Варианты ответов

а) верификация-- формальные методы доказательства корректности проекта

б) метод "черного ящика"

в) моделирование

г) чтение/изменение содержимого памяти/регистров системы

д) пошаговое отслеживание поведения системы

Вопрос 16 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием и его описанием.

| 1 | Цикл с предусловием | А | механизм, позволяющий динамически изменять связи объектов данных с их значениями. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Объявление | Б | оператор изменения порядка следования команд |
| 3 | Присваивание | В | разновидность управляющей конструкции, предназначенная для организации многократного исполнения набора инструкций. |
| 4 | Безусловный переход | Г | указание идентификатора, типа, а также других аспектов элементов языка, например, переменных и функций. |

Вопрос 17 (установление правильной последовательности)

Установите историческую последовательность архитектур микропроцессоров

С минимальным набором инструкций, транспорт-управляемая, с упрощённым набором инструкций, со сложным набором инструкций, с изменяемым набором инструкций

Тема 4. Тенденции развития микропроцессорных устройств ПК-6-В-4

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое многопроцессорная система?

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое процессоры цифровой обработки сигналов?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Элемент многопроцессорных систем, выполненный на одном кристалле большой интегральной схемы для построения сложных вычислительных комплексов называется?

Вопрос 4 (ответ словом, числом)

Подход к оценке производительности по скорости работы процессора, обычно выражаемая в миллионах операций в секунду называется…

Вопрос 5 (ответ словом, числом)

Подход к оценке производительности по скорости работы процессора в миллионах операций с плавающей точкой в секунду называется…

Вопрос 6 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система может иметь параллельную организацию и выполнять за один такт несколько этапов операции, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система может состоят из большого числа идентичных процессорных элементов, имеющих собственную память и выполнять одну и ту же программу, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 8 (выбор нескольких правильных ответов)

Цифровой сигнальный процессор - специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов специализирован по:

Варианты ответов

а) Операция «умножение с накоплением»

б) Специальные регистры общего назначения

в) Аппаратная реализация многократного повторения заданного набора команд

г) Возможность одновременной в одном машинном такте выборки команды и двух операндов для максимально быстрого выполнения команды MAC

д) Специальный механизм адрессации

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последовательностей

Вопрос 9 (установление соответствия)

Установите соответствие между понятием из области специализированных устройств отладки МПС и их описанием

| 1 | Логические анализаторы | А | генераторы данных, генераторы тестовых последовательностей - приборы, предназначенные для формирования и подачи входных воздействий на проектируемую, диагностируемую систему |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сигнатурный анализатор | Б | контрольно-измерительные приборы, предназначенные для сбора данных о поведении дискретных систем, обработки этих данных и представления их человеку на различныхуровнях абстракции |
| 3 | Генераторы слов | В | Логика и генерация работают как одно целое под управлением МП с общим ПО с согласованным во времени распространением сигналов |
| 4 | Комплексы диагностирования | Г | устройство, предназначенное для снятия, обработки и представления в виде кода (сигнатуры) последовательности логических уровней сигнала в выбранной точке МПС |

Вопрос 10 (установление правильной последовательности)

Составьте правильную последовательность этапов, типичных для создания МПС

Разработка архитектуры и структуры системы; разработка и изготовление аппаратурных средств и ПО МПС; формализация требований к системе; комплексная отладка и приемо-сдаточные испытания

Тема 4. Тенденции развития микропроцессорных устройств ПК-9-В-5

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

Что такое Микропроцессорный комплект (МПК)?

Правильный ответ: набор интегральных схем, изготовленных на одном технологическом уровне, совместимых по электрическим, информационным и конструктивным параметрам, входящих в со-став одной серии и предназначенных для создания микропроцессорных систем

Вопрос 2 (ответ в свободной форме)

Что такое конвейерная обработка данных?

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Элемент системы, предназначенный для передачи сигнала. Физически это может быть дорожка пе-чатной платы, провод, оптоволокно называется…

Вопрос 4 (выбор одного правильного ответа)

В многопроцессной системе может каждый процессорный элемент выполнять свою программу достаточно независимо от других процессорных элементов, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Многопроцессная система, в которую в качестве процессоров включаются векторные процессоры или процессоры, выполняющие одну и ту же программу, то есть используется…

Варианты ответа:

а) Конвейерная и векторная обработка

б) Машина типа SIMD

в) Машина типа MIMD

г) Многопроцессорная машина с SIMD-процессорами

Вопрос 6 (выбор нескольких правильных ответов)

Выбрать уровни представления МПС при отладке:

Варианты ответов

а) Операция «умножение с накоплением»

б) уровень "черного ящика"

в) структурный уровень

г) программный уровень

д) логический уровень

е) Поддержка векторно-конвейерной обработки с помощью генераторов адресных последовательностей

Вопрос 8 (выбор нескольких правильных ответов)

Что относится к основным тенденциям развития микропроцессорных устройств:

а) Повышение тактовой частоты.

б) Увеличение объёма и пропускной способности подсистемы памяти

в) Увеличение количества параллельно работающих исполнительных устройств

г) Системы на одном кристалле и новые технологии

д)

Вопрос 9 (установление соответствия)

Установите соответствие между режимом работы и его описанием

| 1 | Регистровое ЗУ | А | Хранение информации обеспечивается и при выключенном источнике питания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оперативное ЗУ | Б | используется для хранения операндов и промежуточных результатов |
| 3 | постоянное ЗУ | В | быстродействующая буферная память ограниченного объема, располагающаяся между процессором и ОЗУ |
| 4 | Кэш-память | Г | Хранение информации обеспечивается только при включенном источнике питания |

Вопрос 10 (установление правильной последовательности)

Расположены в правильном порядке тактовых операций:

Формирование адреса операнда, декодирование очередной команды, прием операнда из памяти, выборка очередной команды, выполнение операции, размещение результата в памяти

Блок B

В. Тематика практических занятий

Раздел 1. Общие принципы построения микропроцессорных систем.

Практическое занятие №1. Изучение программной модели учебной ЭВМ.

Раздел 2. Особенности архитектуры современных микропроцессоров.

Практическое занятие №2. Система команд и способы адресации.

Практическое занятие №3. Программирование разветвляющегося процесса.

Раздел 3. Однокристальные микроконтроллеры.

Практическое занятие №4. Программирование цикла с переадресацией.

Практическое занятие №5. Подпрограммы и стек.

Практическое занятие №6. Командный цикл процессора.

Раздел 4. Тенденции развития микропроцессорных устройств.

Практическое занятие №7. Программирование внешних устройств.

Практическое занятие №8. Принципы работы кэш-памяти.

Блок C

С. Примеры вариантов курсовой работы

Тема курсовой работы «Разработка арифметико-логического устройства (АЛУ), реализующего заданный набор операций».

Разрабатываемое АЛУ должно выполнять арифметическую операцию с учетом накладываемых ограничений.

Примерные варианты заданий приведены в таблице:

Номер варианта задания соответствует порядковому номеру обучаемого в списке группы.

Блок D

Примерные вопросы к экзамену

- Общее определение ПЛК. Условия работы ПЛК.

- Архитектура микропроцессоров.

- Принципы построения микропроцессорных систем.

- История развития микропроцессоров.

- Классификация микропроцессоров.

- Структура и функционирование микропроцессоров.

- Режимы работы микропроцессоров.

- Организация памяти микропроцессоров.

- Система команд микропроцессоров.

- Каналы передачи информации в МПС.

- Общие принципы построения систем с ЧПУ.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 1

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения практических занятий и курсовых работ

Таблица 2

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения задания. 2. Своевременность выполнения задания. 3. Последовательность и рациональность выполнения задания. 4. Самостоятельность решения. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения тестов

Таблица3

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования. | Выполнено 85 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 70 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 50 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на экзамене

Таблица4

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Контроль знаний обучаемых осуществляется в соответствии с «Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов» от 06.06.2017 № 35-д.

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется в ходе плановых занятий путем компьютерного тестирования по отдельному занятию и по теме в целом.

Рубежный контроль по дисциплине проводится путем компьютерного тестирования. Тестирование проводится в системе электронного обучения «Moodle» или с помощью автоматизированной интерактивной системы сетевого тестирования «АИССТ».

На тестирование отводится 40 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 40 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценивание результатов тестирования производится в соответствии с таблицей 3.

Защита отчетов по практическим занятиям и курсовым работам проходит в форме собеседования. Оценивание качества выполнения заданий производится в соответствии с таблицей 2.

Экзамен проводится в устной форме по билетам.

В билет включены теоретический вопрос и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций.

Оценка теоретического вопроса производится в соответствии с таблицей 4, практического задания  в соответствии с таблицей 2.

Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое теоретической и практической части.

Обучаемым, имеющим отличные оценки за два рубежных контроля текущего семестра и посещаемость учебной дисциплины не менее 70%, а также с учетом результативности работы в период между вторым рубежным контролем и началом экзаменационной сессии, может быть выставлена оценка «отлично» без сдачи экзамена.

- Обучаемый, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не допускается к сдаче экзамена