Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра управления и информатики в технических системах

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Теория оптимального управления»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

27.05.01 Специальные организационно-технические системы

(код и наименование специальности)

Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Инженер-системотехник

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по специальности 27.05.01 Специальные организационно-технические системы по дисциплине «Теория оптимального управления», рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером                       .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

управления и информатики в технических системах

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

управления и информатики в технических системах 	А.С. Боровский

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

Старший преподаватель                                                   Н.А. Шумилина

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству от АКИ А.М. Черноусова личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3: Способен самостоятельно решать задачи управления в специальных организационно-технических системах на базе последних достижений науки и техники | ОПК-3-В-1 Знание базовой задачи управления в специальных технических системах ОПК-3-В-2 Умение использовать фундаментальные знания для решения базовых задач управления в специальных технических системах с целью совершенствования в профессиональной деятельности ОПК-3-В-3 Владение навыками применения различных методов решения базовых задач в области управления специальных техническими системами | Знать: - базовую терминологию, относящуюся к теории оптимального управления; - классификацию и принципы построения оптимальных и адаптивных систем управления; - постановку задачи оптимального управления; | Тесты / Блок А0. Вопросы для опроса/ Блок А1. |
|  |  | Уметь: - применять критерии полной управляемости и полной наблюдаемости линейных стационарных управляемых систем; - находить оптимальное управление методом динамического программирования Беллмана; | Задание по лабораторной работе, практическим занятиям / Блок В |
|  |  | Владеть: - навыками применения базового инструментария методов оптимального управления для решения прикладных задач управления; - методикой построения, анализа и применения моделей оптимального управления в профессиональной деятельности | Индивидуальные задания/ Блок С |
| ОПК-6: Способен осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления | ОПК-6-В-1 Знание методов моделирования, сбора и анализа научно-технической информации, обобщения отечественного и зарубежного опыта ОПК-6-В-2 Умение разрабатывать методы сбора и анализа научно-технической информации, обобщения отечественного и зарубежного опыта в области средств автоматизации и управления, а также алгоритмы и программы, основанные на этих методах, пригодные для практического применения в области средств автоматизации и управления ОПК-6-В-3 Владение навыков составления алгоритмов и программ, тестирование работоспособности программ, пригодных для практического применения в области средств автоматизации и управления | Знать: - анализировать результаты применения методов оптимизации, делать выводы и заключения | Тесты / Блок А0. Вопросы для опроса/ Блок А1. |
|  |  | Уметь: - определять, какой из подходов к задачам оптимального управления следует применять в конкретном случае; | Задание по лабораторной работе, практическим занятиям / Блок В |
|  |  | Владеть: - навыками использования пакетов прикладных программ для моделирования систем автоматического управления для решения задач оптимального управления | Индивидуальные задания / Блок С |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

А.0 Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося

Вопрос 1. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Методы вариационного исчисления применяются:

A) для систем с полной информацией;

B) для детерминированных задач оптимального управления;

C) для систем с неполной информацией и пассивным накоплением;

D) для систем с неполной информацией и активным накоплением.

Вопрос 2. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Что является примером функционала

A) интеграл, которым определяется площадь поверхности;

B) вес;

C) время движения управляемого объекта;

D) значение возмущающего воздействия

Вопрос 3. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Вариацией  аргументау0(х) функционала J=J[y(x)] называется:

A) ;

B) ;

C)  ;

D) .

Вопрос 4. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Функционал невязки  задачи идентификации детерминированного объекта включает:

А)-входной сигнал объекта, -входной сигнал модели;

В)-входной сигнал системы,-выходной сигнал системы;

С)-выходной сигнал системы, -выходной сигнал объекта;

D)-выходной сигнал модели, -выходной сигнал объекта;

Вопрос 5. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Определение min функционала качества управления  называется  задачей Больца, если:

А) в функционале ;

В) в функционале ;

С) присутствуют оба слагаемых;

D) отсутствует интегральный член.

Вопрос 6. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Определение min функционала качества управления  называется  задачей Лагранжа, если:

А) в функционале ;

В) в функционале ;

С) присутствуют оба слагаемых;

D) отсутствует терминальный член.

Вопрос 7. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Определение min функционала качества управления  называется  задачей Майера, если:

А) в функционале ;

В) в функционале ;

С) присутствуют оба слагаемых;

D) отсутствует интегральный член.

Вопрос 8. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Функция виданазывается:

А) гамильтонианом;

В) функцией Лагранжа;

С) условием трансверсальности;

D) принцип максимума.

Вопрос 9. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Что такое функция Лагранжа в задачах оптимального управления?

- функция, являющаяся разностью интеграла Лагранжа и произведения сопряженных переменных на производные состояний

- функция, описывающая зависимость управления от времени.

- функция, описывающая зависимость состояния от времени.

- функция, описывающая зависимость гамильтониана от времени.

Вопрос 10. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина, краткого определения (до трех слов), числового значения и т.п.)

Функционал невязки  задачи идентификации детерминированного объекта включает, где - [1], -[2];

Вопрос 11. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина, краткого определения (до трех слов), числового значения и т.п.)

Функция виданазывается- [1]

Вопрос 12. (открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина, краткого определения (до трех слов), числового значения и т.п.)

Вариацией  аргументау0(х) функционала J=J[y(x)] называется [1]

Основы математической теории оптимального управления 	ОПК-3-В-1 Знание базовой задачи управления в специальных технических системах

Вопрос 13. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Чем характеризуется любой элемент системы?

A) Входной координатой.

B) Выходной координатой.

C) Входной и выходной координатами.

D) Внутренними координатами

Вопрос 14. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

По основным видам уравнений динамики процессов управления системы подразделяются на:

A) Непрерывные и дискретные.

B) Детерминированные и стохастические.

C) Линейные и нелинейные.

D) Локальные и глобальные

Вопрос 15. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Каково назначение математического описания систем:

А) устанавливает взаимосвязь между переменными характеризующими поведения системы;

В) соединяет элементы в структуру, обладающими заданными свойствами

С) для того, чтобы изучить свойства сложной физической системы и научиться управлять ей;

D) информирует о состоянии  координат объекта.

Вопрос 16. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Какое из уравнений является уравнением динамики?

A)

B)

C)

D)

Вопрос 17. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Какие соотношения  соответствуют математической записи принципа суперпозиции:

A)

B)

C)

D)

Вопрос 18. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Дифференциальные уравнения элементов системы:

A) описывают статические характеристики;

B) описывают динамические характеристики;

C) показывают конкретную физическую природу регулируемого параметра;

D)  показывают начальное значение регулируемого параметра;

E) показывают установившееся значение регулируемого параметра.

Вопрос 19. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Состояние системы:

А) совокупность таких переменных, которых наряду с выходными функциями и уравнениями описывающими динамику системы, позволяет определить ее  состояние и входную переменную;

В) совокупность таких переменных, которых наряду с входными функциями и уравнениями описывающими динамику системы, позволяет определить ее будущее состояние и выходную переменную;

С) совокупность  переменных,  описывающих динамику системы;

D) уравнения  динамики системы, позволяет определить ее будущее состояние и выходную переменную;

Вопрос 20. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Линейная многомерная стационарная система управления описывается уравнениями состояния и выхода:

A)

B)

C)

D)

Вопрос 21. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Для описания систем в переменных состояния используются три набора параметров (три вектора), что из перечисленного является лишним:

A) вектор входных воздействий (управлений);

B) вектор начальных условий;

C) вектор переменных состояний;

D) вектор выходных параметров.

Вопрос 22. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Уравнение состояния связывает:

А) скорость изменения состояния системы с самим состоянием и входными сигналами;

В) скорость изменения выходных сигналов с состоянием системы;

С) скорость изменения входных сигналов с состоянием системы;

D) скорость изменения состояния системы со скоростью входных сигналов.

Вопрос 23. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какое из преобразований называется преобразованием Фурье?

A)

B)

C)

D)

Вопрос 24. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Функцией Хевисайда называется функция:

A)

B)

C)

D)

Вопрос 25. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Дельта-функцией называется функция, удовлетворяющая условиям:

A)

B)

C)

D)

Вопрос 26. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Укажите выражения, имеющие отношение к понятию амплитудно-частотной характеристики системы.

А) ;

B)   ;

C) ;

D) .

Вопрос 27. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Между функцией Хевисайда и функцией Дирака существует связь, выражаемая соотношением

A)

B)

C)

D)

Вопрос 28. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Применение преобразования Лапласа:

A) позволяет дифференциальные и интегральные уравнения представлять в виде алгебраических;

B) системы с релейной характеристикой представить в виде линейной зависимости;

C) нелинейные дифференциальные уравнения представить в виде линейной зависимости;

D) более точно определить статические характеристики системы.

Е) нет правильного ответа

Вопрос 29. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Весовая функция

A) реакция системы на любое воздействие;

B) реакция системы на ступенчатое воздействие;

C) реакция системы на импульсное воздействие;

D) реакция системы на синусоидальное воздействие;

E) реакция системы на квадратичную функцию времени.

Вопрос 30. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Переходной процесс

A) реакция системы на любое воздействие;

B) реакция системы на ступенчатое воздействие;

C) реакция системы на импульсное воздействие;

D) реакция системы на синусоидальное воздействие;

E) реакция системы на квадратичную функцию времени.

Вопрос 31. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Амплитудная характеристика

A) зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты в установившимся режиме;

B) зависимость амплитуды входного сигнала от частоты;

C) зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала от частоты в установившимся режиме;

D) изменение амплитуды выходного сигнала в переходном процессе;

E) зависимость фазы выходного сигнала от частоты в установившимся режиме.

Вопрос 32. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Амплитудно-фазовая характеристика

A) зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты в установившимся режиме;

B) зависимость амплитуды входного сигнала от частоты;

C) зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала от частоты в установившимся режиме;

D) изменение амплитуды выходного сигнала в переходном процессе;

E) зависимость фазы выходного сигнала от частоты в установившимся режиме.

Вопрос 33. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Фазовая характеристика

A) зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты в установившимся режиме;

B) зависимость амплитуды входного сигнала от частоты;

C) зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала от частоты в установившимся режиме;

D) изменение амплитуды выходного сигнала в переходном процессе;

E) зависимость фазы выходного сигнала от частоты в установившимся режиме.

Вопрос 34 (вопрос закрытого типа на установление соответствия терминов и определений, характеристик и объектов и т.п.)

|  | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| А) | Уравнение системы | совокупность таких переменных, которых наряду с выходными функциями и уравнениями описывающими динамику системы, позволяет определить ее состояние и входную переменную |
| В) | Условие системы | совокупность переменных, описывающих динамику системы |
| С) | Состояние системы | совокупность таких переменных, которых наряду с входными функциями и уравнениями описывающими динамику системы, позволяет определить ее будущее состояние и выходную переменную |
| D) | Движение системы | динамика системы, позволяет определить ее будущее состояние и выходную переменную |

Вопрос 35 (вопрос закрытого типа на установление соответствия терминов и определений, характеристик и объектов и т.п.)

|  | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| А) | Переменные состояния | описывают поведение системы в будущем, если известны текущее состояние, внешние воздействия и уравнения динамики системы |
| В) | Условие системы | совокупность переменных, описывающих динамику системы |
| С) | Уравнение системы | совокупность таких переменных, которых наряду с входными функциями и уравнениями описывающими динамику системы, позволяет определить ее будущее состояние и выходную переменную |
| D) | Движение системы | динамика системы, позволяет определить ее будущее состояние и выходную переменную |

Вопрос 36 (вопрос закрытого типа на установление соответствия терминов и определений, характеристик и объектов и т.п.)

|  | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| А) | Состояние системы | описывают поведение системы в будущем, если известны текущее состояние, внешние воздействия и уравнения динамики системы |
| В) | Условие системы | совокупность переменных, описывающих динамику системы |
| С) | Уравнение системы | совокупность таких переменных, которых наряду с входными функциями и уравнениями описывающими динамику системы, позволяет определить ее будущее состояние и выходную переменную |
| D) | Движение системы | процесс последовательного изменения состояния системы |

Основы математической теории оптимального управления	ОПК-3-В-2 Умение использовать фундаментальные знания для решения базовых задач управления в специальных технических системах с целью совершенствования в профессиональной деятельности

Вопрос 37. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Принцип расчленения САУ на элементарные звенья:

A) производится в зависимости от физической природы звена;

B) производится в зависимости от функционального назначения каждого звена в системе управления;

C) производится в зависимости от дифференциального уравнения, описывающего динамику звена;

D) производится в зависимости от конструктивного исполнения каждого звена;

E) производится в зависимости от вида энергии, используемой в элементарных звеньях.

Вопрос 38. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

По интегральной оценке качества регулирования можно определить

A) только время регулирования;

B) только величину перерегулирования;

C) время регулирования и перерегулирования;

D) величину статической ошибки;

E) оптимальное значение заданного параметра системы.

Вопрос 39. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Какие из этапов входят в постановку и решение задачи оптимального управления:

А)  цель управления;
В) показатель оптимальности, имеющий в рабочей области экстремум;

С) выбор управляющего устройства;

Д) выбор и обоснование математической модели;

Е) описание действующих возмущений;

F) граничные условия работы системы и ограничения на переменные.

Вопрос 40. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

По оптимизируемым показателям качества различают системы:

А) оптимальные по быстродействию;

В) оптимальные по расходу ресурсов;

С) оптимальные по затратам энергии;

D) оптимальные по возмущению.

Вопрос 41. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Понятие качества управления в оптимальных системах определяется

A) по наличию априорной информации о системе;

B) по дифференциальному уравнению процесса управления;

C) по управляемым параметрам в объекте управления;

D) по критерию оптимальности;

E) по принятому закону управления.

Вопрос 42. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Понятие качество управления автоматических системах определяется

A) по наличию априорной информации о системе;

B) по дифференциальному уравнению процесса управления;

C) по управляемым параметрам в объекте управления;

D) по критерию оптимальности;

E) по принятому закону управления.

Вопрос 43. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если функционал качества время действия, то это система оптимальная:

A) по расходу ресурсов;

B) по затратам энергии;

C) по быстродействию;

D) по точности;

E) по траектории движения.

Вопрос 44. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если функционал качества минимум ошибки регулирования, то это система оптимальная:

A) по расходу ресурсов;

B) по затратам энергии;

C) по быстродействию;

D) по точности;

E) по траектории движения.

Вопрос 45. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Что такое «проблема терминального управления» в теории оптимального управления?

- проблема нахождения оптимального управления в конечный момент времени

- проблема нахождения оптимальной начальной точки траектории проблема нахождения оптимальной скорости движения

- проблема устойчивости системы при отсутствии управления

Вопрос 46. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какая из следующих концепций является основной в теории оптимального управления?

- минимизация функционала качества

- максимизация прибыли

- минимизация затрат

- максимизация

- скорости

Вопрос 47. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Что представляет собой принцип максимума Понтрягина в теории оптимального управления?

- максимизация функции Гамильтона

- максимизация числа переменных

- максимизация коэффициентов в управляющем воздействии

- максимизация времени управления

Вопрос 48. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какой метод используется для решения задачи оптимального управления при наличии ограничений?

- метод множителей Лагранжа

- метод Эйлера

- метод Ньютона

- метод золотого сечения

Вопрос 49. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Что представляет собой функция Гамильтона в теории оптимального управления?

- функция, связывающая состояние и управление

- функция, описывающая затраты

- функция, описывающая изменение времени

- функция, определяющая конечное состояние системы

Вопрос 50. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если структура и параметры системы заранее заданы и в процессе работы не изменяются (система с полной априорной информацией), то задача оптимального управления сводится:

A) к непрерывному поиску экстремума по управляющему параметру (экстремальные системы управления);

B) к реализации приемов стабилизации динамических свойств системы путем автоматического поиска оптимальных параметров регулятора (самонастраивающаяся система;)

C) к определению оптимального алгоритма управляющих воздействий, который остается постоянным за время переходного процесса (система с оптимальным алгоритмом управления);

D) к автоматическому подключению (и отключению) корректирующих звеньев (самоорганизующаяся система);

E) к запоминанию оптимальных алгоритмов управления и использования их при возникновении подобных ситуаций в будущем (самообучающаяся система).

Вопрос 51. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если в системе в заданных пределах случайным образом изменяются свойства объекта управления, то задача оптимального управления сводится:

A) к непрерывному поиску экстремума по управляющему параметру (экстремальные системы управления);

B) к реализации приемов стабилизации динамических свойств системы путем автоматического поиска оптимальных параметров регулятора (самонастраивающаяся система);

C) к определению оптимального алгоритма управляющих воздействий, который остается постоянным за время переходного процесса (система с оптимальным алгоритмом управления);

D) к автоматическому подключению (и отключению) корректирующих звеньев (самоорганизующаяся система);

E) к запоминанию оптимальных алгоритмов управления и использования их при возникновении подобных ситуаций в будущем (самообучающаяся система).

Вопрос 52. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если в системе неограниченно и случайным образом изменяются свойства объекта управления, то задача оптимального управления сводится:

A) к непрерывному поиску экстремума по управляющему параметру (экстремальные системы управления);

B) к реализации приемов стабилизации динамических свойств системы путем автоматического поиска оптимальных параметров регулятора (самонастраивающаяся система);

C) к определению оптимального алгоритма управляющих воздействий, который остается постоянным за время переходного процесса (система с оптимальным алгоритмом управления);

D) к автоматическому подключению (и отключению) корректирующих звеньев (самоорганизующаяся система);

E) к запоминанию оптимальных алгоритмов управления и использования их при возникновении подобных ситуаций в будущем (самообучающаяся система).

Вопрос 53. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если в системе неограниченно и случайным образом изменяются свойства объекта управления, нагрузка, внешние условия работы и к ней предъявляются повышенные требования к качеству управления, то задача оптимального управления сводится:

A) к непрерывному поиску экстремума по управляющему параметру (экстремальные системы управления);

B) к реализации приемов стабилизации динамических свойств системы путем автоматического поиска оптимальных параметров регулятора (самонастраивающаяся система);

C) к определению оптимального алгоритма управляющих воздействий, который остается постоянным за время переходного процесса (система с оптимальным алгоритмом управления);

D) к автоматическому подключению (и отключению) корректирующих звеньев (самоорганизующаяся система);

E) к запоминанию оптимальных алгоритмов управления и использования их при возникновении подобных ситуаций в будущем (самообучающаяся система).

Вопрос 54. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если в системе случайным образом изменяются свойства объекта управления, нагрузка и она имеет незначительную априорную информацию, то задача оптимального управления сводится:

A) к непрерывному поиску экстремума по управляющему параметру (экстремальные системы управления);

B) к реализации приемов стабилизации динамических свойств системы путем автоматического поиска оптимальных параметров регулятора (самонастраивающаяся система);

C) к определению оптимального алгоритма управляющих воздействий, который остается постоянным за время переходного процесса (система с оптимальным алгоритмом управления);

D) к автоматическому подключению (и отключению) корректирующих звеньев (самоорганизующаяся система);

E) к запоминанию оптимальных алгоритмов управления и использования их при возникновении подобных ситуаций в будущем (самообучающаяся система).

Вопрос 55. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Система управления называется адаптивной:

А) система, автоматически изменяет только  алгоритмы своего функционирования;

В) система, автоматически изменяющая алгоритмы своего функционирования и (иногда) свою структуру с целью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних условий;

С) если закон изменения выходной координаты является случайной функцией времени;

D) если закон изменения выходной координаты неизвестен.

Вопрос 56. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Адаптивные системы разделяют на класса:

A) самонастраивающиеся  и саморегулирующиеся;

B) самонастраивающиеся и самоорганизующиеся;

C) самоорганизующиеся и саморегулирующиеся;

D) саморегулирующиеся и самоуправляющие.

Вопрос 57. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Задача синтеза грубых систем управления:

A) поиск закона управления, который сохранял бы выходные переменные системы и сигналы ошибки в заданных допустимых пределах несмотря на наличие неопределенности;

В) поиск закона управления, который сохранял бы входные переменные системы и сигналы ошибки в заданных допустимых пределах несмотря на наличие неопределенности;

С) система, автоматически изменяющая алгоритмы своего функционирования и (иногда) свою структуру с целью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних условий;

D) поиск закона управления, который сохранял бы входные и выходные переменные системы и сигналы ошибки в заданных допустимых пределах несмотря на наличие неопределенности.

Вопрос 58. (открытый вопрос, предусматривающий свободное изложение проблемного вопроса и его интерпретации, обоснования авторской позиции и т.п.)

В чем заключается особенность самообучающихся систем?

Вопрос 59. (открытый вопрос, предусматривающий свободное изложение проблемного вопроса и его интерпретации, обоснования авторской позиции и т.п.)

В чем заключается особенность экстремальных систем?

Вопрос 60. (открытый вопрос, предусматривающий свободное изложение проблемного вопроса и его интерпретации, обоснования авторской позиции и т.п.)

Какая система управления называется адаптивной?

Вопрос 61. (открытый вопрос, предусматривающий свободное изложение проблемного вопроса и его интерпретации, обоснования авторской позиции и т.п.)

В чем заключается задача синтеза грубых систем управления?

Вопрос 62. (открытый вопрос, предусматривающий свободное изложение проблемного вопроса и его интерпретации, обоснования авторской позиции и т.п.)

Какая систем управления будет называться системой с оптимальным алгоритмом управления?

Основы математической теории оптимального управления	ОПК-6-В-3 Владение навыков составления алгоритмов и программ, тестирование работоспособности программ, пригодных для практического применения в области средств автоматизации и управления

Вопрос 63. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какой из методов позволяет производить оптимизацию систем автоматического управления с обратной связью:

А) принцип максимума;

В) метод линейного программирования;

С) метод динамического программирования;

D) методы вариационного исчисления.

Вопрос 64. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Малое изменение  выхода замкнутой системы управления при малом изменении параметров объекта управления :

А) устойчивость;

В) адаптивность;

С) чувствительность;

D) робастность.

Вопрос 65. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Для объектов управления с неизвестной  или неполной математической моделью, и содержащими неопределенности создают:

А) робастные системы управления;

В) адаптивные системы управления;

С) корректирующие системы управления;

D) стохастические системы управления.

Вопрос 66. (вопрос закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов ответов)

Структурными неопределенностями являются:

А) неопределенность возмущающих воздействий;

В) неопределенность регулирующего устройства;

С) неопределенность в элементах матриц пространства состояний;

D) неопределенность в нулях или полюсах передаточной функции объекта управления.

Вопрос 67. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Определение составляющих градиента   в процессе оптимизации это:

А) частные производные критерия качества по оптимизируемым параметрам;

В)  производные1-огопорядка от критерия качества по оптимизируемым параметрам;

С) значение функции качества;

D) определение всех  новых значений варьируемых параметров.

Вопрос 68. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если ЭВМ включена на входе САУ вне замкнутого контура, то такая ЭВМ обеспечивает:

A) выработку оптимального задающего воздействия;

B) выполнения сложного алгоритма управления;

C) значительное улучшение динамических свойств системы;

D) резкое увеличение быстродействия системы;

E) уменьшения статической ошибки регулирования.

Вопрос 69. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если ЭВМ включена в прямой цепи управления, то такая ЭВМ обеспечивает:

A) выработку оптимального задающего воздействия;

B) выполнения сложного алгоритма управления;

C) значительное улучшение динамических свойств системы;

D) резкое увеличение быстродействия системы;

E) уменьшения статической ошибки регулирования.

Вопрос 70. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Если ЭВМ включена в цепи обратной связи, то такая ЭВМ обеспечивает:

A) выработку оптимального задающего воздействия;

B) выполнения сложного алгоритма управления;

C) значительное улучшение динамических свойств системы;

D) резкое увеличение быстродействия системы;

E) уменьшения статической ошибки регулирования.

Вопрос 71. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Как классифицируются задачи оптимального управления по характеру управляющей функции?

- постоянные и переменные структуры

- линейные и нелинейные;

- детерминированные и стохастические;

- квазилинейные и квазиэнтропийные;

Вопрос 72. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какой принцип используется для нахождения оптимальной траектории в многомерных задачах оптимального управления?

- принцип динамической инверсии;

- принцип наименьших квадратов;

- принцип максимума Эйлера;

- принцип неопределенности Хайзенберга.

Вопрос 73. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Что представляет собой функция Гамильтона в теории оптимального управления?

- сумма произведений частных производных функции Лагранжа и переменных состояния;

- интеграл Лебега;

- дифференциальное уравнение Беллмана;

- интегральное уравнение Фредгольма

Вопрос 74. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какие из перечисленных элементов являются частью оптимальной стратегии в задачах управления?

- функция управления

- функция Лапласа

- спектральный анализ

- коэффициент Гинденбурга

Вопрос 75. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какой метод решения задач оптимального управления основан на декомпозиции задачи на последовательность подзадач?

- метод динамического программирования

- метод Гаусса

- метод Монте-Карло

- метод Рунге-Кутта

Принцип максимума Понтрягина  	ОПК-3-В-3 Владение навыками применения различных методов решения базовых задач в области управления специальных техническими системам

Вопрос 76. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какой метод решения задач оптимального управления основан на применении уравнений состояния?

- метод принципа максимума Понтрягина

- метод динамического программирования

- метод Лагранжа

- метод Монте-Карло

Вопрос 77. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какое из утверждений является определением принципа максимума Понтрягина?

- гамильтониан достигает максимума на допустимом множестве управлений.

- производная Гамильтона по времени равна нулю.

- интеграл Гамильтона равен константе.

- производная функции Лагранжа по времени равна нулю.

Вопрос 78. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какой метод решения задач оптимального управления основан на принципе максимума Понтрягина и вводит понятие функции переключения?

- метод банаховского пространства

- метод динамического программирования

- метод коллокации

- метод сопряженных уравнений

Вопрос 79. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Что представляет собой функция Гамильтона в задачах оптимального управления?

- сумма произведений сопряженных переменных на производные состояний

- интеграл от функции Лагранжа

- производная функции Лагранжа по времени

- производная Гамильтона по управлению

Вопрос 80. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Что такое принцип минимума Понтрягина?

- минимизация функции Гамильтона по управлению

- минимизация времени решения задачи

- минимизация функции Лагранжа

- минимизация интеграла Гамильтона

Вопрос 81. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Что такое принцип максимума Понтрягина для задач оптимального управления?

- сопряженные переменные умноженные на производные состояний равны производным от функции Лагранжа по соответствующим состояниям производная Гамильтона по времени равна нулю

- интеграл Гамильтона равен константе

- производная функции Лагранжа по времени равна нулю

Вопрос 82. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какое условие является частью принципа максимума Понтрягина и описывает изменение сопряженных переменных?

- уравнение сопряженных переменных

- условие трансверсальности

- условие Лежандра

- условие равенства градиентов

Вопрос 83. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какое уравнение вытекает из условия невырожденности матрицы управлений?

- уравнение движения системы

- уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана

- уравнение трансверсальности

- уравнение Больцмана

Вопрос 84. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какая из следующих концепций является ключевой для теории оптимального управления?

- принцип максимума Понтрягина

- теорема Ферма

- закон сохранения энергии

- метод конечных элементов

Вопрос 85. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какое условие оптимальности формулирует принцип максимума Понтрягина?

- условие равенства нулю вариации функционала

- условие равенства производных по времени

- условие минимума функционала

- условие ортогональности векторов состояния и управления

Метод динамического программирования (метод Беллмана). ОПК-6-В-2 Умение разрабатывать методы сбора и анализа научно-технической информации, обобщения отечественного и зарубежного опыта в области средств автоматизации и управления, а также алгоритмы и программы, основанные на этих методах, пригодные для практического применения в области средств автоматизации и управления

Вопрос 86. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какой из методов применяется для решения задачи динамического программирования в теории оптимального управления?

- метод Беллмана

- метод Лагранжа

- метод Гаусса

- метод Симпсона

Вопрос 87. (вопрос закрытого типа на установление соответствия терминов и определений, характеристик и объектов и т.п.)

Определите правильное соответствие формулы и ее наименования

|  | Формула | Наименование |
| --- | --- | --- |
| А) |  | Условие Якоби |
| В) |  | Уравнение Эйлера |
| С) |  | Условие Лежандра |
| D) |  | Уравнение экстремали |

Вопрос 88. (вопрос закрытого типа на установление соответствия терминов и определений, характеристик и объектов и т.п.)

Определите правильное соответствие формулы и ее наименования

|  | Формула | Наименование |
| --- | --- | --- |
| А) |  | Условие Лежандра |
| В) |  | Условие Якоби |
| С) |  | Уравнение экстремали |
| D) |  | Уравнение Беллмана в дифференциальной форме |

Вопрос 89. (вопрос закрытого типа на установление соответствия терминов и определений, характеристик и объектов и т.п.)

Определите правильное соответствие формулы и ее наименования

|  | Формула | Наименование |
| --- | --- | --- |
| А) |  | Условие Якоби |
| В) |  | Уравнение Беллмана в дифференциальной форме |
| С) |  | Уравнение Эйлера |
| D) |  | Условие Лежандра |

Вопрос 90. (вопрос закрытого типа на установление соответствия терминов и определений, характеристик и объектов и т.п.)

Определите правильное соответствие формулы и ее наименования

|  | Формула | Наименование |
| --- | --- | --- |
| А) |  | Условие Беллмана |
| В) |  | Условие Лежандра |
| С) |  | Уравнение Беллмана в дифференциальной форме |
| D) |  | Уравнение Эйлера |

Вопрос 91. (Открытый вопрос, предусматривающий свободное изложение проблемного вопроса и его интерпретации, обоснования авторской позиции и т.п.)

В чем заключается основа метода динамического программирования?

Вопрос 92. (вопрос закрытого типа на установление правильной последовательности действий, событий, процессов и т.п.)

Синтез оптимального управления с полной обратной связью осуществляется по определенному алгоритму. Определите правильный вариант алгоритма

А)

1. Записать уравнение Беллмана с граничным условием.

2. Найти структуру оптимального управления с полной обратной связью в результате поиска максимума в уравнение Беллмана по управлению. Искомое управление обычно выражается через производные функции u (t, x) (t, x)

3. Подставить полученное выражение для управления в уравнение Беллмана. Проблема сводится к решению нелинейного дифференциального уравнения с частными производными первого порядка.

4. Найти решение полученного уравнения и явный вид искомого управления.

В)

1. Записать уравнение Беллмана с граничным условием.

2. Найти структуру оптимального управления с полной обратной связью в результате поиска максимума в уравнение Беллмана по управлению. Искомое управление обычно выражается через производные функции u (t, x) (t, x).

3. Найти решение полученного уравнения и явный вид искомого управления.

4. Подставить полученное выражение для управления в уравнение Беллмана. Проблема сводится к решению нелинейного дифференциального уравнения с частными производными первого порядка.

С)

1. Найти структуру оптимального управления с полной обратной связью в результате поиска максимума в уравнение Беллмана по управлению. Искомое управление обычно выражается через производные функции u (t, x) (t, x).

2. Записать уравнение Беллмана с граничным условием.

3. Найти решение полученного уравнения и явный вид искомого управления.

4. Подставить полученное выражение для управления в уравнение Беллмана. Проблема сводится к решению нелинейного дифференциального уравнения с частными производными первого порядка.

D)

1. Найти структуру оптимального управления с полной обратной связью в результате поиска максимума в уравнение Беллмана по управлению.

2. Записать уравнение Беллмана с граничным условием.

3. Найти решение полученного уравнения и явный вид искомого управления.

4. Подставить полученное выражение для управления в уравнение Беллмана. Проблема сводится к решению нелинейного дифференциального уравнения с частными производными первого порядка.

5. Искомое управление обычно выражается через производные функции u (t, x) (t, x).

Вопрос 93. (вопрос закрытого типа на установление правильной последовательности действий, событий, процессов и т.п.)

Общий алгоритм постановки и решения задачи динамического программирования состоят из нескольких этапов. Определите верный вариант последовательности этапов алгоритма.

А)

1. Разделить процедуру решения задачи на этапы.

2. Выбрать параметры, характеризующее состояние управляемой системы перед каждым шагом.

3. Определить допустимые управления для каждого состояния на каждом этапе.

4. Определить функции состояния, связывающие этапы между собой, и функции стоимости управлений.

5. Записать основное рекуррентное уравнение динамического программирования.

6. Найти, пользуясь составленным уравнением, значения соответствующей функции Беллмана на каждом шаге и условные оптимальные управления.

7. Восстановить оптимальную траекторию и оптимальное управление.

В)

1. Выбрать параметры, характеризующее состояние управляемой системы перед каждым шагом.

2. Разделить процедуру решения задачи на этапы.

3. Определить допустимые управления для каждого состояния на каждом этапе.

4. Определить функции состояния, связывающие этапы между собой, и функции стоимости управлений.

5. Записать основное рекуррентное уравнение динамического программирования.

6. Найти, пользуясь составленным уравнением, значения соответствующей функции Беллмана на каждом шаге и условные оптимальные управления.

7. Восстановить оптимальную траекторию и оптимальное управление.

С)

1. Разделить процедуру решения задачи на этапы.

2. Определить допустимые управления для каждого состояния на каждом этапе.

3. Выбрать параметры, характеризующее состояние управляемой системы перед каждым шагом.

4. Определить функции состояния, связывающие этапы между собой, и функции стоимости управлений.

5. Записать основное рекуррентное уравнение динамического программирования.

6. Найти, пользуясь составленным уравнением, значения соответствующей функции Беллмана на каждом шаге и условные оптимальные управления.

7. Восстановить оптимальную траекторию и оптимальное управление.

D)

1. Разделить процедуру решения задачи на этапы.

2. Определить допустимые управления для каждого состояния на каждом этапе.

3. Выбрать параметры, характеризующее состояние управляемой системы перед каждым шагом.

4. Определить функции состояния, связывающие этапы между собой, и функции стоимости управлений.

5. Найти, пользуясь составленным уравнением, значения соответствующей функции Беллмана на каждом шаге и условные оптимальные управления.

6. Записать основное рекуррентное уравнение динамического программирования.

7. Восстановить оптимальную траекторию и оптимальное управление.

Вопрос 94. (Открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина, краткого определения (до трех слов), числового значения и т.п.)

Динамическое программирование – подход, позволяющий решать задачи […], которые могут быть сформулированы как задачи многошагового оптимального управления некоторой системой.

Вопрос 95. (Открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина, краткого определения (до трех слов), числового значения и т.п.)

Целевая функция следующего вида называется – […] целевой функцией, то есть суммой отдельных критериев с учётом их относительной важности.

Вопрос 96. (Открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина, краткого определения (до трех слов), числового значения и т.п.)

Целевая функция следующего вида  называется – […] целевой функцией, то есть произведение отдельных критериев с учётом их относительной важности.

Вопрос 97. (Открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина, краткого определения (до трех слов), числового значения и т.п.)

Метод динамического программирования – это метод […] оптимизации, поэтапного построения оптимального управления.

Вопрос 98. (Открытый вопрос, предусматривающий правильный ответ в виде термина, краткого определения (до трех слов), числового значения и т.п.)

Многие задачи динамического программирования формулируются таким образом, что система переводится из [1] состояния в [2] состояние за фиксированное число n шагов (этапов), то есть стратегия управления n–мерный вектор x  x1,…xк , где xk – управление, выбираемое на k-м шаге, k 1,...,n .

Вопрос 99. (Открытый вопрос, предусматривающий свободное изложение проблемного вопроса и его интерпретации, обоснования авторской позиции и т.п.)

Поясните сущность принципа оптимальности Беллмана

Вопрос 100. (вопрос закрытого типа с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов ответов)

Какой принцип применяется в методе программно-целевого планирования?

- принцип Беллмана

- принцип Эйлера

- принцип максимума Понтрягина

- принцип наименьшего действия

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел№ 1 Основы вариационного исчисления

1. Что такое «область допустимых решений»?

2. Что такое функционал и его вариация

3. Какими ограничениями обладают все методы динамической оптимизации?

4. Как изменяются необходимые условия в задаче оптимального управления?

5. Что называют движением динамической системы?

6. Какая управляемая система называется стационарной?

7. Приведите пример функционала.

8. Приведите уравнение, которым моделируют линейные технологические и экономические процессы.

9. Приведите постановку задачи оптимального управления.

10. Объясните необходимость формования критерия качества в конкретной прикладной задаче.

Раздел № 2 Основы математической теории оптимального управления

1. Что изучает дисциплина оптимальное управление?

2. Назовите этапы постановки задачи принятия решений.

3. Что входит в математическую формулировку задачи оптимизации?

4. Какие параметры выделяют у проектируемых объектов?

5. Как классифицируются оптимизационные задачи?

6. Назовите особенности экстремальных задач в проектировании.

7. Что такое «целевая функция»?

8. Что такое сходимость алгоритма?

9. Приведите пример критериев.

10. Приведите пример формирования целевой функции.

11. Приведите примеры постановки транспортной задачи.

12. Приведите алгоритм нахождения экстремума на интервале.

13. Перечислите особенности итерационных методов.

14. Приведите алгоритм метода половинного деления.

Раздел № 3 Принцип максимума Понтрягина

1. Какими свойствами обладает функция Гамильтона вдоль траектории оптимального управления?

2. Когда целесообразно применять метод оптимизации управления, основанный на принципе максимума Понтрягина?

3. Как осуществляется алгоритм максимального быстродействия?

4. Приведите алгоритм расчёта оптимального управления с помощью принципа максимума.

5. Представьте формулировку принципа максимума Понтрягина.

6. Дайте описание гамильтониана.

7. Дайте описание вариации управления.

Раздел №4 Метод динамического программирования (метод Беллмана)

1. В каких случаях нельзя применять метод динамического программирования?

2. Что называют функцией минимальной ошибки?

3. Как выглядят необходимые условия в методе динамического программирования?

4. В каком случае оптимальными алгоритмами управления оказываются линейные алгоритмы с постоянными коэффициентами?

5. Приведите постановку линейно-квадратичной задачи оптимального управления со скалярным управление.

6. Приведите описание функции Беллмана.

7. Приведите описание метода Беллмана для нелинейных систем.

Блок B

Типовые задания

Задание 1

Освоить вариационные методы решения задач оптимального управления.

Задание 2

Разработать аналитические модели для определения характеристик и нахождения оптимального управления объектами, состоящими из простейших звеньев. Верификация разработанных моделей и определение с их использованием характеристик объектов управления, а также нахождение оптимального управления для обеспечения изменения выходной величины на заданное значение за минимальное время.

Задание 3

Ознакомится с методикой решения задач динамического программирования. Освоить методику на примере решения задачи оптимального резервирования, рассмотрев задачу надежности технической системы, состоящей из n узлов, функционирующих независимо друг от друга.

Задание 4

Ознакомится с методикой синтеза оптимальных систем регулирования.

с помощью точных и приближенных аналитических моделей, а также с использованием средств символьной обработки математической системы и имитационного моделирования.

Для выполнения практических работ необходимо уметь использовать методику решения предложенных заданий.

Для выполнения лабораторных работ необходимо уметь реализовать процесс решения в программных средах и средах моделирования задач управления динамическими системами.

Блок C

Индивидуальное творческое задание. Рассмотреть теорию метода, алгоритм реализации метода, пример решения задачи по рассматриваемому методу.

Методы нулевого порядка:

1. Поиск экстремума функции одной переменной метод дихотомического деления
2. Метод одномерной оптимизации, основанный на делении отрезка пополам

3. Метод золотого сечения
4. Метод Фибоначчи

5. Метод полиномиальной аппроксимации
6. Метод квадратичной интерполяции.

7. Метод Розенброка

8. Метод равномерного поиска.

9. Поиск экстремума функции одной переменной метод дихотомического деления
10.  Метод одномерной оптимизации, основанный на делении отрезка пополам

11. Метод золотого сечения
12. Метод Фибоначчи

Методы первого порядка:

1. Метод покоординатного спуска

2. Метод наискорейшего градиентного спуска

3. Метод Гаусса-Зейделя.

Метод второго порядка:

- Метод Ньютона
2. Метод Ньютона-Рафсона

3. Метод Марквардт

Блок D

Вопросы к зачету

1. Модель описания динамического объекта в пространстве состояний, граничные условия, ограничения, критерий оптимизации.

2. Классификация задач оптимального управления по способу задания ограничений и виду критерия оптимизации. Примеры постановок ЗОУ.

3. Принцип Лагранжа в задачах определения экстремума функций векторного аргумента

4. Понятие функционала, его свойства.

5. Обоснование основных положений принципа максимума на основе вариационного метода.

6. Принцип максимума для задач Больца с интегральными ограничениями.

7. Численные процедуры определения оптимального по быстродействию управления.

8. Математическая модель для задачи оптимального управления

9.Общая постановка задачи оптимального управления для непрерывных и многошаговых процессов в скалярной и векторной формах

10. Поисковый и беспоисковый типы адаптации. Роль адаптивных систем в управлении технологическими объектами с запаздыванием

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| 4-балльная шкала | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 балльная шкала | 85-100 | 70-84 | 50-69 | 0-49 |
| Бинарная шкала | Зачтено |  |  | Не зачтено |

Оценивание выполнения лабораторных работ

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения практического задания; - Своевременность выполнения задания; - Последовательность и рациональность выполнения задания; - Самостоятельность решения; - Полнота ответов на контрольные вопросы. | Выполнены все задания. Задания решены самостоятельно и в срок. При этом составлен правильный алгоритм решения заданий, в логических рассуждениях, в решении заданий нет ошибок, четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. |
| Хорошо |  | Выполнены все задания при незначительной помощи преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения заданий, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; ответил на контрольные вопросы с замечаниями. |
| Удовлетворительно |  | Выполнены все задания с подсказками и замечаниями преподавателя. При этом задание понято, правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в ответах на контрольные вопросы |
| Неудовлетворительно |  | Работа не выполнена. |

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; | Выполнено 85 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 70 % и более заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 50 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание устного ответа

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Владение терминологией; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал системные теоретические знания вопроса, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе, которые исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о неглубоких теоретических знаний, слабо сформированных навыках анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, которые может исправить только при коррекции преподавателем. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием теории вопроса, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности, делает ошибки которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. |

Оценивание выполнения индивидуального творческого задания

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения курсовой работы; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность выполнения работы. | Выполнены поставленные цели задания, решено самостоятельно и в срок, четко и без ошибок ответил на контрольные вопросы. |
| Хорошо |  | Выполнено задание, решено самостоятельно и в срок, ответы на контрольные вопросы с замечаниями. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено задание с замечаниями, с опозданием от заданного срока, ответы на все контрольные вопросы с замечаниями. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не выполнено. |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 3. Самостоятельность ответа; 4. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса. |
| Не зачтено |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. По итогам выставляется зачет/зачет с учетом шкалы оценивания.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИСТ» или «Moodlе».

На тестирование отводится 2 минуты на один вопрос. Каждый вариант тестовых заданий включает 10 вопросов. За каждый правильный  ответ на вопрос  дается 1 баллов.

Перевод баллов в оценку: менее 50% -неуд., 50 – 69% - удов., 70 – 84%  -хор., >85% -отл._

Опрос студента преподавателем проводится в рамках темы практической работы. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Студент, выполнивший лабораторную работу, оформивший по ней отчет, допускается к защите лабораторной работы. Защита лабораторных работ проводится по мере их выполнения в часы занятий, отведённые на выполнение лабораторных работ.  Опрос студента преподавателем проводится в рамках темы лабораторной работы. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Оценка результатов выполнения индивидуального творческого задания производится в соответствии со шкалой оценивания.

Успешность изучения дисциплины предполагает две составляющие. Первая составляющая – усредненная оценка, полученная студентом по итогам текущего контроля. Вторая составляющая – оценка знаний студента по итогам промежуточного контроля. Усредненный итог двух частей балльной оценки освоения дисциплины выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций.

| Уровень сформированности компетенций | Оценка | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Высокий | Зачтено | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены |
| Средний |  | Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями |
| Удовлетворительный |  | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, компетенции сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, в них имеются ошибки |
| Неудовлетворительный | Незачтено | Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий |