Министерство образования и науки

Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра автомобильного транспорта

В.В. Котов

ЭРГОНОМИКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Методические указания

Методические указания предназначены для выполнения практического задания (для очной формы обучения) и контрольной работы (для заочной формы обучения) студентам, обучающимся по направлению подготовки бакалавров 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (общий профиль), специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства профиля «Автомобильная техника в транспортных технологиях»

Оренбург

2019

Рецензент -

Методические указания включают теоретическое изложение материала практических занятий, описание исследования эргономики на автомобильном транспорте и контрольные вопросы для самоподготовки.

Методические указания предназначены для выполнения практической работы по дисциплине «Эргономика на автомобильном транспорте» для обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства профиля «Автомобильная техника в транспортных технологиях»

© Котов В.В.,  2019

© ОГУ, 2019

Содержание

1 Введение	4

2 Общие сведения о эргономике на автомобильном транспорте	5

3 Эргономические свойства автомобиля	7

4 Методические указания для подготовки к практическим занятиям	11

5 Методические рекомендации для проведения практических занятий	12

6 Заключение	13

Список использованных источников	15

## Введение

Настоящее методическое указание составлено в соответствии с программой изучения дисциплины "Эргономика на автомобильном транспорте"

Данное методическое пособие предназначено для проведения практических занятий.

Теоретическое изучение дисциплин "Эргономика на автомобильном транспорте" сопровождается выполнением практической работы, преследующим следующие цели:

- закрепить и углубить теоретические знания, полученные при изучении Эргономика на автомобильном транспорте;

- привить навыки пользования технической и справочной литературой;

- научить определять основные показатели эргономики и принимать управленческие решения по их совершенствованию на различных стадиях жизненного цикла автотранспортных средств;

- подготовить студентов к выполнению соответствующих разделов дипломного проекта, а в дальнейшем - к самостоятельным исследованиям.

Целью настоящего методического указания является ознакомление студентов специальности 230301 с обработкой данных о эргономике автомобилей, полученных на автомобильном транспорте.

## 2 Общие сведения о эргономике на автомобильном транспорте

Эргономикой в автомобильной практике называют качественный показатель. Они отвечают за соответствие конструкции транспортного средства антропометрическим данным водителя и пассажиров.

Эргономические свойства характеризуют соответствие сиденья и органов управления транспортного средства антропометрическим параметрам человека, т.е. размерам его тела и конечностей.

Конструкция сиденья способствует посадке водителя за органами управления, обеспечивающей минимум психофизиологических затрат в состоянии постоянной готовности в течение длительного времени. Это достигнуто определенными геометрическими соотношениями размеров подушки и спинки сиденья, возможностью их регулирования в вертикальной и горизонтальной плоскостях, изменения угла наклона спинки сиденья, амортизирующих устройств и свойствами материалов самого сиденья.

Эргономические свойства ТС характеризуют уровень затрат психофизической энергии водителя, степень его утомления и безопасность во время езды. К ним относятся: комфортабельность езды, удобство управления, безопасность езды и удобство ухода.

Комфортабельность езды определяется легкостью и удобством управления, формой, размерами, расположением и мягкостью сидений, обеспечивающих удобную посадку водителя, эффективной вентиляцией кузова, хорошей обзорностью с места водителя, малой шумностью в салоне, минимальным влиянием колебаний и вибраций кузова. Все это, в свою очередь, определяется особенностями конструкции двигателя, его местонахождением, конструкцией глушителя, амортизаторов и сидений, высотой и формой руля и т. д.

Уровень шума ТС достаточно высок: от 30 дБ у наиболее "тихих" марок автомобилей и до 90 дБ у мотоциклов.

Для снижения уровня вибрации, источником которой являются неровности дороги, передняя и задняя подвеска колес, ТС снабжаются пружинно-гидравлическими амортизаторами. Значительную роль в снижении вибраций играет также конструкция сидений.

Удобство управления зависит от числа механизмов управления, их размеров и формы, величины прилагаемых усилий. Поскольку дорожная ситуация быстро меняется и водителю необходимо порой действовать очень оперативно, удобство управления ТС оказывает значительное влияние на безопасность езды. Большое значение имеет автоматизация некоторых операций управления, на пример автоматичное выключение сцепления при перемене передач в мотоциклах, автоматическая коробка передач, гидроусилители тормозов и др.

К эргономическим свойствам велосипедов относят легкость хода, удобство посадки, а также удобство езды, переноски, перевозки и хранения.

Легкость хода зависит от величины шага велосипеда и массы велосипеда. Шаг велосипеда — это расстояние, на которое передвигается велосипед при полном повороте педалей.

Удобство посадки определяется конструкцией рамы. Наиболее удобны велосипеды с открытой и универсальной рамой.

Удобство езды определяется формой руля, типом седла, наличием грязевых щитков, шириной шин и базой велосипеда. Для спокойной езды и для прогулок более удобны велосипеды с высоким рулем, широким и мягким седлом и широкими эластичными шинами. Чем больше база велосипеда, тем он устойчивее в движении.

Удобство при транспортировке и хранении велосипедов зависит от конструкции рамы. Наибольшее удобство представляют велосипеды со складывающимися и разъемными рамами.

Комфортабельность езды на мотоциклах определяется, кроме того, наличием ветровых щитков и грязевых наколенников. Для снижения уровня вибрации применяют мягкую подвеску двигателя, пружинно-гидравлические амортизаторы на передней и задней подвеске колес. Существенно повышает комфортабельность наличие в двигателе династартера — электрического двигателя-генератора. Династартер служит для запуска двигателя мотоцикла с помощью ключа зажигания от аккумуляторной батареи.

3 Эргономические свойства автомобиля

Информативность автомобиля – его способность обеспечивать участников движения необходимой информацией.  Информативность может быть:

1. Внешняя визуальная информативность:

- пассивная – потенциальные свойства транспортного средства передавать информацию без затрат энергии (форма, размеры, цветографические свойства автомобиля и световозвращающие устройства;

- активная – потенциальные свойства транспортного средства передавать информацию с определенными энергетическими затратами (системы освещения и т.п.)

2. Внутренняя визуальная информативность – определяется количественными и качественными характеристиками приборов и световых сигнализаторов, скомпонованных на панели приборов.

3. Звуковая информативность – свойство транспортного средства обеспечивать водителя необходимой звуковой информацией.

4. Тактильная информативность – свойство объекта формировать ощущения на кожной поверхности при действии механических стимулов (давление, вибрация).

Обитаемость транспортного средства – свойства окружающей водителя и пассажиров среды, определяющие уровни комфортабельности места труда и отдыха водителя. Характеризуется микроклиматом, эргономическими характеристиками кабины (салона), шумом и вибрациями, загазованностью и плавностью хода.

Микроклимат характеризуется совокупностью температуры, влажности и скорости воздуха. Оптимальная температура воздуха в кабине автомобиля  18–24 °С. Оптимальная скорость движения воздуха в кабине около 1 м/с.

Системы вентиляции, отопления, кондиционирования, средства теплоизоляции должны обеспечивать поддержание в кабине (салоне) транспортного средства параметры микроклимата, указанные в таблице 1, не позднее чем через 30 минут после начала непрерывного движения транспортного средства с прогретым двигателем.

Таблица 1

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в кабине транспортного средства

| Сезон года | Температура воздуха, ° С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный и переходный периоды года | 20-23/19-25 | 60-40/75 | 0,2/0,2 |
| Теплый период года | 20-25 / не более чем на 3°С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 28°С | 60-40 / при: 28°С не более 55, 27°С не более 60, 25 °С не более 70, 24°С и ниже - не более 75 | 0,2/0,2-0,5 |

Примечания:

1. В числителе указаны оптимальные параметры, в знаменателе - допустимые;

2. В теплый период года нижние границы допустимых температур не могут приниматься ниже указанных для холодного периода года;

3. Большая скорость движения воздуха соответствует наибольшей температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха;

4. Для 4-ой климатической зоны в теплый период года допускается повышение температуры воздуха до 31°С в кабине легковых автомобилей и до 30°С в кабине грузовых автомобилей и автобусов, скорость движения воздуха не должна превышать 1 м/с.

1.2. Перепад температуры  по высоте кабины не должен превышать 3°С.

1.3. Температура внутренних поверхностей кабины не должна отличаться от температуры воздуха в кабине более чем на 3°С.

1.4. Кабина должна быть оборудована защитными козырьками, жалюзи и другими средствами защиты от солнечной радиации, а также средствами теплозащиты от работающего двигателя, обеспечивающими остаточную тепловую облученность водителя от обшивки кабины - не более 35 Вт/м2, от окон - не более 100 Вт/м2

1.5. Системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха должны обеспечивать регулирование воздушных потоков в кабине транспортного средства с обеспечением параметров по пункту 1.1 и устранять запотевание и обмерзание стекол кабины.

1.6. Контроль состояния воздушной среды в кабине транспортного средства должен осуществляться с учетом вида используемого топлива и концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны водителя не должна превышать при работе двигателя на бензине - углеводородов в пересчете на С - 300 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3, окислов азота - 5 мг/м3; а также: свинца - 0,01 мг/м3 (среднесменная ПДК не выше 0,07 мг/м3) для этилированного бензина; метанола – 5 мг/м3, формальдегида - 0,5 мг/м3 для метилированного бензина или чистого метанола; акролеина — 0,2 мг/м3  для дизельного топлива. Контроль воздушной среды в кабине автомобиля должен включать в себя оценку запыленности.

1.7. Транспортное средство не должно допускаться к эксплуатации, если его кабина не имеет предусмотренных технической документацией утеплителей или ковриков.

Требования к освещению кабины транспортного средства. Общая освещенность в кабине на уровне щитка приборов должна быть не менее 10 лк. Освещенность шкалы приборов должна быть не менее 1,2 лк.

Требования по шумо- и виброизоляции кабины транспортного средства. ГОСТ Р 51616-2000. «Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний» устанавливает допустимые уровни шума, которые воздействуют на водителя в кабине и пассажиров в пассажирском помещении автотранспортных средств, и методы испытаний. Уровни шума (звука) в салоне легкового автомобиля не должны превышать 80 дБА.

Эргономические свойства характеризуют соответствие сиденья и органов управления транспортного средства антропометрическим параметрам человека, т.е. размерам его тела и конечностей.

Конструкция сиденья способствует посадке водителя за органами управления, обеспечивающей минимум психофизиологических затрат в состоянии постоянной готовности в течение длительного времени. Это достигнуто определенными геометрическими соотношениями размеров подушки и спинки сиденья, возможностью их регулирования в вертикальной и горизонтальной плоскостях, изменения угла наклона спинки сиденья, амортизирующих устройств и свойствами материалов самого сиденья.

4 Методические указания для подготовки к практическим занятиям

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих условий:

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их использования в практической деятельности юриста;

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими достижениями в области эргономики;

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или нескольким актуальным проблемам эргономики;

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного курса;

5 Методические рекомендации для проведения практических занятий

Практические занятия по дисциплине «Эргономика на автомобильном транспорте», являются одной из важнейших форм обучения студентов. Их задача - формирование практических навыков по применению в рабочей профессии. Практические занятия - это воспроизведение тех основных действий, которые совершаются на практике работниками. Практические занятия позволяют более глубоко усвоить основные теоретические положения науки эргономика. Практические занятия учат находить и анализировать. Максимальная польза от практических занятий будет достигнута только в том случае, если к ним основательно подготовиться.

6 Заключение

Анализ использованной литературы, а также обзор сети Интернет показал, что этим вопросам уделяется довольно пристальное внимание, как в эргономике, так и в психологии, физиологии, гигиене труда и других науках.

Например, в Дизайн-центре Nissan (Atsugi, Япония) в рамках специального семинара по эргономике интерьера и удобству взаимодействия с системами автомобиля Ямамото продемонстрировал один из многочисленных методов, которые используются дизайнерами-эргономистами Nissan для того, чтобы салоны будущих автомобилей стали более удобными. Эргономика интерьера включает в себя все аспекты взаимодействия человека и автомобиля. Исследователи изучают, как себя ощущают люди в процессе взаимодействия с приборами управления.

Ощущения — эмоциональная реакция на то, что люди видят, трогают, слышат и обоняют в автомобиле — абсолютно критичны для успеха любого дизайна. Ощущения по своей сути субъективны, поэтому их измерение и анализ является одной из основополагающих задач эргономики. Например, какое усилие необходимо приложить, чтобы повернуть рукоятку? Что придает натуральной коже более приятное ощущение по сравнению с синтетическим аналогом?

Особое значение имеет внимательное наблюдение, поэтому дизайнеры проводят бесконечные часы, наблюдая и выясняя, что вызывает неудобство при взаимодействии с автомобилем. Если речь не идет о неудобстве, вызванной физической особенностью человека, поиск может быть бесконечным. Подобная скрупулёзная работа позволяет нам найти оптимальные решения для совершенствования автомобиля.

Иногда решение оказывается удивительно простым. Так, например, маленькая стрелка около пиктограммы топливного бака поможет водителю прокатного автомобиля определить, с какой стороны находится заливная горловина, не выходя из салона.

По мере усложнения электронных систем автомобиля, управление ими также становится все более сложным, поэтому возникла насущная необходимость создания специальных групп дизайнеров, отвечающих за удобство взаимодействия с системами автомобиля.

## Список использованных источников

- Городецкий И.Г., Турзин П.С., Найченко М.В. Эргономические основы создания человеко-машинных систем: Учебник / под редакцией заслуженного работника высшей школы РФ, профессора А.П. Петрова. – М.: Издательство МАТИ, 2001. – 564 с.

- Городецкий И.Г., Турзин П.С., Найченко М.В., Поляков М.В./ Практикум по основам эргономики /Под редакцией А.П. Петрова. – М.: Издательство МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского «ЛАТМЭС», 2001.- 152 с.

- ГОСТ Р 51616-2000, ГОСТ 27815,  ГОСТ 28345, ГОСТ 50844-95, ГОСТ 30478-96

- Компания СЕЙФ-Технолоджи. http://www.safe-ta.ru/multivan.htm

- Методика оценки напряженности трудового процесса http://www.niiot.ru/doc/doc113/doc_0716.htm

- Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / И.С.Степанов, А.Н.Евграфов, А.Л.Карунин и др.; Под общ. ред. В.М.Шарипова. — М.: Издательский центр «Академия», 2005.

- Официальный сайт Ford   http://www.prevox.ru/autosalon/ford_fusion/

- Руководство пользователя  Ford Fusion, Ford Motor Company, 2007

- Сервисная книжка Ford Fusion 1.6, Ford Motor Company, 2007

- Специфика влияния автомобильного транспорта на окружающую среду http://revolution.allbest.ru/ecology/00032161_0.html

- Техника управления транспортным средством http://www.lavrovoa.narod.ru/