На правах рукописи

Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра технологии строительного производства

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.Б.27 Технологические процессы в строительстве»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Промышленное и гражданское строительство,

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Составитель _____________________ Гарипов В. С.

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры технологии строительного производства

Заведующий кафедрой ________________________Гурьева В. А.

Методические указания является приложением к рабочей программе по дисциплине «Технологические процессы в строительстве», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

Содержание

| 1 Методические указания по лекционным занятиям………………... | 4 |
| --- | --- |
| 2 Методические указания по практическим занятиям………….….. | 8 |
| 3 Методические указания по самостоятельной работе…..…………. | 11 |
| 3.1 Методические указания по выполнению курсового проекта….. | 11 |
| 4 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине……………………………………… | 30 |

1 Методические указания по лекционным занятиям

На основе п. 4.2 «Содержание разделов дисциплины» рабочей программы дисциплины составителем настоящих МУ и лектором составлен план лекционных занятий, в случае пропуска студентом, по уважительной или неуважительной причине, он обязан самостоятельно изучить вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии.

При изучении вопросов необходимо пользоваться литературой:

1. Гурьева, В. А. Земляные работы и устройство монолитных фундаментов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / [В. А. Гурьева и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 4329543 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2017. - 130 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0.

2. Гурьева, В. А. Технология возведения монолитных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 270800.62 Строительство / В. А. Гурьева, Л. И. Воронова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ОГУ, 2013.

3. Проектирование строительных генеральных планов в составе проекта организации строительства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / B. C. Гарипов [и др.]; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2021. - ISBN ISBN 978-5-7410-2527-7. - 152 с- Загл. с тит. экрана. Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/140460_20210304.pdf.

4. Промышленное и гражданское строительство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать".

5. Архитектура и строительство России : журнал. - М. : Агентство "Роспечать".

6. Технологии строительства. - М.: Агентство «Роспечать».

7. http://docs.cntd.ru/ - Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области безопасности и охраны труда, каждому инженеру.

8. http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55180/index.htm - Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства.

9. http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/index.php - стандарты НОСТРОЙ.

10. https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СВОДОВ ПРАВИЛ.

11. www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/ - технология строительного производства.

# Планы лекционных занятий

РАЗДЕЛ 1 «Основные понятия и положения дисциплины. Основы технологического проектирования».

ПЛАН ЛЕКЦИИ 1.

1.1 Понятие о строительстве.

1.2 Строительные процессы. Параметры строительных процессов.

1.3 Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 2.

2.1 Основные документы, регулирующие строительство в РФ.

2.2 Организационно-технологическая документация в строительстве.

2.3 Нормативно-техническая документация в строительстве.

2.4 Исполнительная документация в строительстве.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 3.

3.1 Виды, назначение и состав проектов производства работ и технологических карт в строительном производстве.

3.2 Входной, операционный и приемочный контроль качества работ. Основные методы контроля качества строительных работ.

РАЗДЕЛ 2 «Технологические процессы переработки грунта и устройство фундаментов».

ПЛАН ЛЕКЦИИ 4.

4.1 Инженерная подготовка строительной площадки.

4.2 Вспомогательные работы на строительной площадке.

4.3 Классификация земляных сооружений.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 5.

5.1 Грунты и их строительные свойства.

5.2 Способы закрепления грунтов.

5.3 Разработка грунтов механическим способом.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 6.

6.1 Гидромеханическая разработка грунтов.

6.2 Бестраншейные способы разработки грунтов.

6.3 Технологические процессы переработки грунтов в зимнее время.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 7.

7.1 Устройство свайных оснований.

7.2 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве земляных и свайных работ.

7.3 Контроль качества выполнения  процессов.

РАЗДЕЛ 3 «Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций».

ПЛАН ЛЕКЦИИ 8.

8.1 Виды каменных кладок. Системы перевязки швов.

8.2 Организация работ на захватке.

8.3 Средства механизации кладочных работ. Строительные подмости и леса.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 9.

9.1 Контроль качества кладочных работ.

9.2 Технологии кладочных работ, производимых в зимнее время.

9.3

ПЛАН ЛЕКЦИИ 10.

10.1 Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

10.2 Производство опалубочных, арматурных работ.

10.3 Бетонирование конструкций.

10.4 Контроль качества производства работ.

10.5 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной и экологической безопасности при устройстве монолитных конструкций.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 11.

11.1 Возведение ж/б монолитных зданий.

11.2 Монтаж крупнопанельных зданий.

11.3 Возведение одноэтажных промышленных зданий.

11.4 Монтаж каркасных многоэтажных зданий.

11.5 Возведение зданий системы «КУБ».

ПЛАН ЛЕКЦИИ 12.

12.1 Подъемные сооружения. Классификация.

12.2 Подбор стреловых грузоподъемных кранов.

12.3 Грузоподъемные траверсы и стропы, классификация, маркировка, подбор и условия применения.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 13.

13.1 Процессы монтажа металлических строительных конструкций.

13.2 Процессы монтажа строительных конструкций из древесины.

13.4 Контроль качества производства монтажных работ.

13.5 Охрана труда и техника безопасности.

РАЗДЕЛ 4 «Технологические процессы устройства защитных покрытий».

ПЛАН ЛЕКЦИИ 14.

14.1 Назначение и сущность защитных покрытий.

14.2 Классификация защитных покрытий.

14.3 Технологии устройства гидроизоляционных покрытий.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 15.

15.1 Виды теплоизоляции.

15.2 Работы по устройству звукоизоляции.

15.3 Технологии устройства кровельных покрытий.

РАЗДЕЛ 5 «Технологические процессы устройства отделочных покрытий».

ПЛАН ЛЕКЦИИ 16.

16.1 Назначение и виды отделочных покрытий.

16.2 Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Оштукатуривание поверхностей.

16.3 Облицовка поверхностей.

16.4 Устройство подвесных потолков.

16.5 Остекление проемов.

ПЛАН ЛЕКЦИИ 17.

17.1 Окраска поверхностей малярными составами. Виды окраски.

17.2 Полы. Технология устройства монолитных полов, полов из рулонных и штучных материалов.

17.3 Техника безопасности при производстве отделочных работ.

17.4 Контроль выполнения процессов и качества покрытий.

2 Методические указания по практическим занятиям

На основе п. 4.3 «Практические занятия» рабочей программы дисциплины составителем настоящих МУ и лектором разработаны темы практических занятий, в случае пропуска студентом, по уважительной или неуважительной причине, он обязан самостоятельно изучить темы, рассматриваемые на практическом занятии, а также выполнить задание, выдаваемое на практическом задании каждому студенту.

Для подготовки к практическим заданиям, тестированию, по ранее пройденной теме, необходимо пользоваться литературой указанной в п. 1 настоящих МУ.

# Темы практических занятий и задания

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 1 - 3. ЗАДАНИЯ.

Нормативно-техническая и организационно-технологическая документация в строительстве. Стройгенплан. Техника безопасности при выполнении различных видов работ.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 4 - 8. ЗАДАНИЯ.

Подбор технологических схем, оборудования и машин при разработке земляных сооружений. Состав проекта производства работ на выполнение земляных работ. Входной, операционный и приемочный контроль качества земляных работ. Техника безопасности при выполнении земляных работ.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 9 - 13. ЗАДАНИЯ.

Разработка технологических схем при устройстве монолитных конструкций. Подбор и привязка подъемных сооружений. Разработка организационно-технологических схем при устройстве каменных конструкций. Разработка организационно-технологических схем по монтажу различных конструкций. Состав проекта производства работ на выполнение бетонных работ. Состав проекта производства работ на монтаж различных конструкций. Входной, операционный и приемочный контроль качества бетонных работ. Входной, операционный и приемочный контроль качества монтажа различных конструкций. Техника безопасности при выполнении бетонных работ. Техника безопасности при монтаже различных конструкций.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 14 - 15. ЗАДАНИЯ.

Разработка организационно-технологических схем при устройстве защитных покрытий. Входной, операционный и приемочный контроль качества при устройстве защитных покрытий. Техника безопасности при устройстве защитных покрытий.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 16 - 17. ЗАДАНИЯ.

Разработка организационно-технологических схем при устройстве отделочных покрытий различного типа. Контроль качества и техника безопасности при устройстве изоляционных и отделочных покрытий.

3 Методические указания по самостоятельной работе

Для самостоятельной подготовки к практическим заданиям, указанным в п. 2 настоящих ТУ, тестированию, по ранее пройденной теме, необходимо пользоваться литературой указанной в п. 1 настоящих МУ.

3.1 Методические указания по выполнению курсового проекта

Исходные данные на выполнение курсового проекта выдаются преподавателем и содержат необходимые сведения о свойствах грунтов, наличии и уровне грунтовых вод, дальность отвозки грунта, размерах площадки и проектируемого здания, размерах фундаментов и др.

При разработке курсового проекта студент должен использовать учебники, учебные пособия, статьи и другие источники, срок от года опубликования которых не должен превышать 10 лет. При использовании нормативно-технической и организационно-технологической документации, необходимо, в обязательном порядке, проверять актуальность (статус) вышеуказанных документов, на момент разработки курсового проекта, по официальным справочно-правовым системам.

Графическая часть выполняется на 2 листах формата А2 и 1 листе формата А3 и должна содержать следующие материалы:

1 лист «Организация и технология земляных работ»:

- схему котлована или траншей под заданный тип фундамента;

- схему проходки экскаватора или землеройно-транспортной машины;

- схему водопонижения (при высоком уровне грунтовых вод);

- необходимые характеристики ведущей машины;

- объемы земляных работ;

- состав операций и средства контроля земляных работ;

- техника безопасности при выполнении земляных работ;

2 лист «Организация и технология бетонных работ»:

- схему бетонирования фундаментов;

- схему выбранной опалубки и варианта армирования;

- объемы бетонных работ (необходимый объем бетона, опалубки, арматуры);

- состав операций и средства контроля бетонных работ;

- техника безопасности при бетонировании;

3 лист формата А3 «Календарный график производства работ»:

- календарный график производства работ;

- график движения рабочих кадров;

- график движения машин.

Пояснительная записка курсового проекта (далее - КП) составляется с учетом требований СТО 02069024.101-2015 «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления» в объеме 20 - 30 страниц.

В состав пояснительной записки входит:

- титульный лист, рисунок 3.1, первый лист КП;

- задание на курсовое проектирование, рисунок 3.2, не нумеруется;

- аннотация, третий лист КП, форма основной надписи приведена на рисунке 3.3;

- содержание;

- введение;

- подсчет объемов работ:

а) определение объемов земляных работ;

б) определение объемов работ выполняемых при устройстве монолитных фундаментов;

- выбор методов и способов производства земляных работ, выбрать и описать технологию подготовительных и вспомогательных земляных работ, разработки выемок под фундаменты, обратной засыпки пазух фундаментов;

Рисунок 3.1 – Пример оформления титульного листа курсового проекта

Рисунок 3.2 – Бланк задания на разработку курсового проекта

- выбор методов и способов производства работ по устройству монолитных фундаментов, выбрать и описать технологию опалубочных, арматурных и бетонных работ;

- расчет комплекта машин и механизмов для производства земляных работ и устройства монолитных железобетонных фундаментов;

- мероприятия по технике безопасности производства работ и контролю качества выполнения работ;

- технико-экономические показатели;

- список использованных источников.

Графическая часть КП должна быть выполнена с учетом требований СТО 02069024.101-2015 и стандартов, входящих в СПДС (система проектной документации для строительства).

Состав и компоновку листов смотри в приложении В, Г, Д СТО 02069024.101-2015.

Оформление текста курсового проекта

Текст выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) по ГОСТ 2.301. Текст выполняют с применением печатающих устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004).

Для строительных направлений подготовки (специальностей) лист аннотации выполняется по ГОСТ Р 21.1101 с основной надписью по форме 5, рисунок 3.3.

Рисунок 3.3 – Форма основной надписи листа аннотации

При выполнении КП, графы 14 – 22, 27 не заполняют.

При заполнении остальных граф формы принять:

- в графе 1 – обозначение документа, шифр: ОГУ 08.03.01 22ХХ. УУУ ПЗ, где ХХ – год разработки КП, УУУ – три последние цифры номера зачетки;

- в графе 5 – тема курсового проекта: «Земляные работы и устройство монолитных фундаментов»;

- в графе 6 - для курсовых – «К»;

- в графе 9 – индекс группы.

Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc.

Тип шрифта: Times New Roman.

Шрифт основного текста – обычный, размер – 14 pt.

Шрифт заголовков разделов и структурных элементов «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» – полужирный, размер – 16 pt.

Шрифт заголовков подразделов – полужирный, размер – 14 pt.

Межсимвольный интервал – обычный.

Межстрочный интервал – одинарный.

Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов.

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту курсового проекта. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Текст КП следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм.

Аннотация - это описание документа в лаконичной форме с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы, новизны и других особенностей.

Аннотация информирует об основных моментах и позволяет быстро составить предварительное мнение о работе.

Аннотация должна соответствовать научному стилю оформления и не иметь малопонятных терминов и сложных синтаксических конструкций.

Аннотация является третьим листом текстовой части работы объемом 1/3 - 1/2 страницы (листа).

Структурный элемент КП «Содержание» включает введение, порядковые номера и заголовки разделов, при необходимости подразделов, заключение, список использованных источников. После заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на которой начинается данный структурный элемент.

Элемент КП «Содержание» размещают после аннотации, начиная с нового листа.

Во «Введении» дается общая характеристика КП, ориентированная на выявление профессиональных знаний, умений и навыков автора. Раскрывается актуальность работы, формулируются цель и задачи. Приводится описание глав КП, новизна (при наличии) и практическая значимость.

Элемент КП «Введение» размещают на отдельном листе после содержания.

Введение оформляется в виде текстового материала, без графических иллюстраций и формул.

Требования к изложению текстовой части курсового проекта

Текст КП должен быть логически последовательным, точным, необходимым и достаточным для раскрытия темы. В тексте КП следует применять термины, определения, обозначения и сокращения, установленные действующими стандартами или общепринятыми нормами.

В тексте КП не допускается применять:

– обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы;

– для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

– произвольные словообразования.

В тексте КП, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять:

– математический знак «-» перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);

– знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);

– математические знаки величин без числовых значений, например, «>»

(больше), «<» (меньше), «=» (равно), «≥» (больше или равно), «≤» (меньше или равно), «≠» (не равно), а также знаки «№» (номер) и «%» (процент).

Деление текста

Текст КП следует делить на разделы. Разделы могут делиться на подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Каждый раздел следует начинать с нового листа. Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифрами. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста КП.

Номер подраздела включает номера раздела и подраздела, разделенные точкой, а номер пункта – номера раздела, подраздела и пункта, разделенные точками.

Пример – 2 Выбор методов и способов производства работ

2.1 Выбор методов и способов производства земляных работ

2.1.1 Подготовительные работы

2.1.2 Геодезические работы

2.1.3 Разработка грунта в котловане

Количество номеров в нумерации структурных элементов не должно превышать четырех.

После номера раздела, подраздела, пункта точку не ставят, а отделяют от текста пробелом.

Заголовки

Для разделов и подразделов КП применяют заголовки. Для пунктов, подпунктов, как правило, заголовки не приводят. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание соответствующих разделов, подразделов. Заголовок раздела (подраздела или пункта) печатают, отделяя от номера пробелом, начиная с прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчеркивая. При этом номер раздела (подраздела или пункта) печатают после абзацного отступа (1,25 см). В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в условные обозначения). В заголовках не допускается перенос слова на последующую строку, применение римских цифр, математических знаков и греческих букв. Текст заголовков раздела, подраздела, пункта, подпункта не должен содержать переносов. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Межстрочный интервал между строками заголовков разделов, подразделов, пунктов и подпунктов принимают таким же, как в тексте (одинарный).

При оформлении заголовков следует соблюдать следующие требования к их размещению:

– расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному межстрочному расстоянию;

– расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному расстоянию;

– расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком текста должно быть равно удвоенному межстрочному расстоянию.

Перечисления

В тексте КП могут быть приведены перечисления.

Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом, который используют только в первой строке. Перед каждой позицией перечисления ставят дефис.

Если необходимо в тексте КП сослаться на одно или несколько перечислений, то перед каждой позицией вместо дефиса ставят строчную букву, приводимую в алфавитном порядке, а после нее - скобку.

Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами.

Допускается вместо дефиса приводить арабские цифры со скобкой, а для дальнейшей детализации использовать строчные буквы русского или латинского алфавитов в алфавитном порядке со скобкой после них.

Примеры.

1 Допускается располагать сведения об источниках в списке:

- в алфавитном порядке;

- по разделам;

- по видам источников.

2 Требования безопасности при эксплуатации подъемных сооружений:

а) требования ФНП, утвержденных приказом N533. В процессе выполнения работ с применением ПС не разрешается:

1) нахождение людей возле работающего крана стрелового типа во избежание зажатия их между поворотной частью и другими неподвижными сооружениями;

2) перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;

3) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном.

Таблицы

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения числовых значений показателей (параметров, размеров и т.п.). Табличную форму целесообразно применять, если различные показатели могут быть сгруппированы по  какому-либо общему признаку (например, физико-химические показатели), а каждый из показателей может иметь два (или более) значения. Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 3.4.

Таблица 1 - Крутизна откосов выемок в зависимости от глубины

| Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Насыпные неслежавшиеся | 1:0,67 | 1:1 | 1: 1,25 |
| Песчаные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Лессовые | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |
| Примечания. 1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 2. К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет - для песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. |  |  |  |

Рисунок 3.4 – Структура таблицы

Слева над таблицей после абзацного отступа, равного 1,25 см, размещают слово «Таблица». Далее приводят номер таблицы. При этом точку после номера таблицы не ставят.

От основного текста до слова «Таблица» и от нижней границы таблицы до последующего основного текста должно быть одно межстрочное расстояние. Правая  и левая границы таблицы должны соответствовать границам основного текста.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего текста КП.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Пример − Таблица 1.1.

На все таблицы КП приводят ссылки в тексте курсового проекта. При этом пишут слово «таблица», а затем указывают ее номер.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице.

Допускается размещать таблицу вдоль длинной стороны листа. При этом слово «Таблица» также размещают вдоль длинной стороны листа.

Если таблица выходит за формат страницы, то таблицу делят на части, помещая одну часть под другой, рядом или на следующей странице (страницах), при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку и боковик не повторять, а заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и/или строки первой части таблицы.

При делении таблицы на части слово «Таблица», ее номер и наименование помещают только над первой частью таблицы, а над другими частями приводят словосочетание «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.

Иллюстрации

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, фотоснимки, диаграммы и др.) следует располагать в КП непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

При подготовке иллюстраций необходимо добиться, чтобы весь графический материал полностью отображался как на экране в режиме предварительного просмотра, так и на страницах при их распечатке.

Графические фрагменты, получаемые путем сканирования, должны быть высокого качества, с разрешением не менее 300 dpi, с последующим сохранением в формате графических файлов.

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, приводя эти номера после слова «Рисунок». Если рисунок один, то его обозначают «Рисунок 1». Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела, в этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Пример – Рисунок 1.1 – …, Рисунок 1.2 – … Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации, размещенные непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные  данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных (при наличии таковых), с абзацным отступом, равным 1,25 см. Точку в конце наименования рисунка не ставят.

От основного текста до верхней границы иллюстрации и от слова «Рисунок» или последней строчки наименования рисунка до последующего основного текста должно быть одно межстрочное расстояние.

Иллюстрации необходимо выравнивать по центру страницы.

Пример оформления иллюстрации приведен на рисунке 3.5.

Если иллюстрация не умещается на одной странице, допускается переносить ее на другие страницы. При этом тематическое наименование помещают на той странице, с которой начинается иллюстрация, поясняющие данные − на любой из страниц, на которой расположена данная иллюстрация, а под ними или непосредственно под иллюстрацией на каждой из страниц, на которых расположена данная иллюстрация, указывают «Рисунок __, лист__».

Рисунок 3.5 – Схема раскладки щитов фундаментов

Формулы

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, таблицах и поясняющих данных к графическому материалу, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами. При этом номер формулы записывают в круглых скобках на одном уровне с ней справа от формулы. Если в тексте КП приведена одна формула, ее обозначают (1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

Пример – (3.1)

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к рисунку, не нумеруют.

Формулы выделяют из основного текста в отдельную строку с интервалом, равным одному межстрочному расстоянию.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами.

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят непосредственно под формулой.

Пояснения каждого символа приводят с новой строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где».

Пример – Объем засыпки пазухи котлована (здание с подвалом) определяется по формуле

Vоб.засыпки=S×РКо.р., м3,                                                     (1)

где S – площадь сечения пазухи котлована, м2;

Р - длина пазухи (по периметру котлована), м;

Kо.р. – коэффициент остаточного разрыхления.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются запятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «×».

При ссылке в тексте КП на формулы их порядковые номера приводят в скобках.

Пример – …по формуле (1).

Затем в формулу подставляют числовые значения входящих параметров и приводят результат вычисления с обязательным указанием единицы физической величины.

Порядок изложения в КП математических уравнений такой же, как и формул.

Единицы величин

В тексте КП применяют стандартизованные единицы величин, их наименования и обозначения, установленные ГОСТ 8.417. При этом наряду с единицами СИ при необходимости в скобках указывают единицы ранее использованных систем, разрешенных к применению.

Применение по тексту КП разных систем обозначения физических величин не допускается.

Обозначения единиц величин могут быть приведены в заголовках (подзаголовках) граф и строк таблиц и пояснениях символов, используемых в формулах, а в остальных случаях - только при числовых значениях этих величин.

Между последней цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел, исключение составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой.

Примеры

1 … 100 кВт, 80 %, 20 ˚С.

2 … 20˚.

В пределах текста КП для одного и того же показателя (параметра, размера) применяют одну и ту же единицу величины. Например, размеры котлована указывают по всему тексту пояснительной записки КП в метрах, в чертежах в мм, размеры фундамента – в миллиметрах, а массу – в килограммах.

Если в тексте курсового проекта приведен ряд числовых значений величины, который  выражен одной и той же единицей величины, то обозначение единицы величины указывают только после последнего числового значения.

Пример – 1000; 1050; 2000; 2500 мм.

Интервалы чисел в тексте КП записывают со словами «от», «до» (имея в виду «от...до…» включительно), если после чисел указана единица величины, или через тире, если эти числа являются безразмерными коэффициентами.

Если в тексте КП приводят диапазон числовых значений величины, который выражен одной и той же единицей величины, то обозначение единицы величины указывают за последним числовым значением диапазона, за исключением знаков «%», «˚С», «... º».

Примеры

1…от 10 до 100 кг ...

2…от 65 % до 70 % ...

Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы, заключают в скобки.

Пример – (1/60)S.

Не допускается отделять единицу величины от числового значения (разносить их на разные строки или страницы), кроме единиц величин, помещаемых в таблицах.

Сокращения

В тексте КП используются сокращения по ГОСТ 2.316, ГОСТ Р 7.0.12.

В тексте КП могут быть установлены сокращения, применяемые только в данной работе. При этом полное название следует приводить при его первом упоминании в тексте, а после полного названия в скобках – сокращенное название или аббревиатуру. При последующем упоминании  используют сокращенное название или аббревиатуру. Пример:

1 Настоящий курсовой проект (далее - КП) распространяется на...

Сноски

Если необходимо пояснить отдельные слова, словосочетания или данные, приведенные в КП, то после них ставят надстрочный знак сноски.

Сноску располагают в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово (словосочетание или данные), а сноску, относящуюся к данным таблицы, - в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. При этом сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы, а от данных таблицы - такой же линией, но проведенной до вертикальных линий, ограничивающих таблицу. Кроме этого, сноску выделяют уменьшенным размером шрифта (12 pt). В конце сноски ставят точку.

Знак сноски ставят непосредственно после того слова (последнего слова словосочетания, числа, символа), к которому дается пояснение, а также перед поясняющим текстом.

Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой или в виде звездочки («*»), двух или трех звездочек («**» или «***»), помещая их на уровне верхнего обреза шрифта. Знак сноски отделяют от ее текста пробелом.

Элемент КП «Заключение» должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов работы.

Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после основной части.

Список использованных источников

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в тексте КП.

При использовании нормативно-технических документов (СП, СНиП, РД, ГОСТ и т.д.) обязательно указание «Статуса» документа (в конце описательной части документа) на год, в течение которого разрабатывается КП, статус должен быть актуален. Ссылка на неактуальные нормативно-технические документы запрещена.

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.

Ссылки в тексте приводят в квадратных скобках.

Пример – [5], [7, 8, 9], [8-13, 44-56].

Допускается располагать сведения об источниках в списке:

- в алфавитном порядке;

- по разделам;

- по видам источников.

При составлении списка в алфавитном порядке и наличии в нем источников на разных языках образуются дополнительные алфавитные ряды, которые приводят в следующей последовательности: на русском языке, на языках с кириллическим алфавитом, на языках с латинским алфавитом, на языках с оригинальной графикой.

Нумерация источников в списке сохраняется сквозная.

Структурный элемент КП «Список использованных источников» размещают после заключения.

Сведения об источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, сокращения слов – по ГОСТ 7.11, ГОСТ Р 7.0.12.

Примеры библиографической записи приведены в приложении Л СТО 02069024.101-2015 «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления».

4 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине

Для самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации, необходимо пользоваться литературой указанной в п. 1 настоящих МУ.

Вопросы для сдачи экзамена приведены в ФОС по дисциплине Б1.Д.Б.27 «Технологические процессы в строительстве», в ФОС, также, приведены критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена.