На правах рукописи

Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б.1.Д.В.20 Специальный курс электромеханических преобразователей»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электромеханика

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Составитель _______________ Падеев А.С.

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

И.о. заведующего кафедрой ________________________ А.С. Безгин

Методические указания являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Специальный курс электромеханических преобразователей», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером_______

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методические указания по изучению материала лекционных занятий.………………............................................................................ | 5 |
| 2 | Методические указания по подготовке к лабораторным занятиям … | 5 |
| 3 | Методические указания по самостоятельной работе …..…………….. | 6 |
| 3.1 | Методические указания по выполнению расчетно-графического задания……………………………………………………………………... | 6 |
| 3.2 | Самостоятельное изучение разделов дисциплины……………………… | 7 |
| 3.3 | Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий)……………………………….. | 7 |
| 4 | Методические указания по подготовке к рубежному контролю.…….. | 7 |

Введение

Дисциплина «Специальный курс электромеханических преобразователей» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».

Успешное освоение дисциплины основано на знаниях таких базовых дисциплин как «Математика», «Теоретические основы электротехники»,  «Электрические машины», «Информатика» изучение которых предшествует изучению специального курса электромеханических преобразователей.

«Специальный курс электромеханических преобразователей» предшествует изучению такого курса как «Математическое моделирование электромеханических устройств» и является для него одним из базовых. Результаты изучения курса могут быть использованы в научно-исследовательской работе и в выпускной квалификационной работе при выполнении специальной части проекта.

Учебным планом направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Электромеханика» предусмотрены стандартные виды работ:

- лекционные занятия;

- лабораторные занятия;

- выполнение расчётно-графического задания;

- самостоятельное изучение разделов курса;

- проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий;

- рубежный контроль результатов изучения дисциплины;

- итоговый контроль изучения дисциплины в форме дифференцированного зачёта.

Настоящие методические указания предназначены для организации систематической работы по изучению специального курса электромеханических преобразователей.

Основным методическим обеспечением курса электромеханических преобразователей являются учебное пособие (подраздел 5.1 [1]) и методические указания к подготовке и выполнению лабораторных работ (подраздел 5.1 [1]), представленные в списке рекомендуемых источников (раздел 5) рабочей программы. Оба источника необходимо иметь ‘на руках’.

1 Методические указания по изучению материала лекционных занятий

Посещение лекционных занятий является прямой обязанностью обучающегося.

Во время занятия необходимо следить (не отвлекаться) за изложением лектором теоретического материала и его (теоретический материал) конспектировать.

Особое внимание следует уделять (и вносить в конспект) формулировкам рассматриваемых задач, принимаемым допущениям и их обоснованию, формам записи систем решаемых уравнений, возможным методам их решений и т.д. Как правило, лектор обращает внимание на эти вопросы.

Если при изложении вопросов теории используется материал ранее изучаемых дисциплин, то лектор обращает внимание на этот факт. В случае если Вы затрудняетесь его вспомнить в полном объёме, то целесообразно, во время самоподготовки, вспомнить основные положения вопроса по литературным источникам или по конспекту лекций соответствующей дисциплины.

В день после лекционных занятий в домашних условиях необходимо повторить лекционный материал по конспекту лекций. Если в какой-то части конспекта возникли вопросы, то необходимо найти на них ответы по учебному пособию и дополнить конспект.

В день перед лекционным занятием необходимо повторить пройденный теоретический материал и по учебному пособию познакомиться с материалом предстоящей лекции.

2 Методические указания по лабораторным занятиям

Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории.

Подготовка к выполнению очередной лабораторной работы производится с использованием методических указаний, ссылка на которые приведена в рабочей программе в списке дополнительной литературы. В рекомендуемых методических указаниях формулируется цель выполнения очередной лабораторной работы и решаемые задачи. Приводится принципиальная электрическая схема лабораторного стенда, на котором проводится эксперимент. Описана технология подготовки и проведения эксперимента и способ регистрации величин, которые изменяются во время переходного процесса. Дано описание метода, с помощью которого требуется получить решение сформулированной задачи.

Отчёт по лабораторным работам оформляется в соответствии с требованиями СТО 02069024.101 2015. «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления. – Оренбург. ОГУ, 2015. – 85 с».

Защита отчёта по выполненной лабораторной работе производится в начале следующего очередного лабораторного занятия по дисциплине. Представление отчёта по выполненной работе и его защита являются основанием к допуску к выполнению очередной лабораторной работы.

3 Методические указания по самостоятельной работе

3.1 Методические указания по выполнению расчетно-графического задания

Изучение «Специального курса электромеханических преобразователей» предусматривает самостоятельное выполнение двух расчётно-графических заданий «Безреостатный пуск двигателя постоянного тока параллельного возбуждения» и «Расчёт токов короткого замыкания в обмотках статора и ротора синхронного генератора». Второе расчётное задание состоит из двух частей. Первая часть работы заключается в определении параметров синхронного генератора, а вторая часть работы – в расчёте токов короткого замыкания методом последовательных интервалов.

Каждое из двух расчётных заданий являются продолжением соответствующих лабораторных работ. При выполнении первого расчётного задания, как и при подготовке к выполнению соответствующей лабораторной работы, необходимо ознакомиться с системой уравнений, которая в общем виде описывает рассматриваемый переходной процесс. Ознакомиться с особенностями пуска двигателя и принимаемыми допущениями. Эту подготовительную работу можно выполнить, используя как методические указания для подготовки к выполнению лабораторных работ, так и учебное пособие по дисциплине.

Знакомясь с принимаемыми допущениями, а также оценивая условия пуска, целесообразно изменять запись системы уравнений, с учётом принимаемых допущений. Систему уравнений с учётом всех принятых допущений необходимо записать в дифференциальной форме, операторной и матричной форме.

Необходимо ознакомиться с получением решения для тока якоря операторным методом. Подробное решение этой задачи приведено в учебном пособии и в методических указаниях.  Для лучшего освоения решения необходимо получить это же решение самостоятельно.

Решение для частоты вращения ротора получают аналогичным образом. Решение необходимо получить самостоятельно.

С целью выполнения первой части второго расчётного задания необходимо по конспекту лекций или по учебному пособию ознакомиться с системами базисных величин и определить их для статорной системы базисных величин. По конспекту лекций или по учебному пособию необходимо ознакомиться со способами приведения обмоток ротора к обмотке статора машин переменного тока. В расчётном задании коэффициент приведения тока обмотки возбуждения к обмотке статора определяется косвенно по известным значениям реального и приведённого тока обмотки возбуждения ротора. Значение тока обмотки возбуждения в относительных единицах можно получить из уравнения напряжения для обмотки статора, записанного в относительных единицах для режима холостого хода. По значению коэффициента приведения тока обмотки возбуждения можно определить коэффициенты приведения напряжений и сопротивлений.

Зная коэффициенты приведения токов, напряжений и сопротивлений, а также зная базисные величины необходимо определить параметры обмоток, необходимые для расчёта токов короткого замыкания в обмотках генератора для расчёта процесса коротком замыкании.

Результаты определения параметров обмоток синхронного генератора, как самостоятельную работу, можно защитить, не представляя оформленного отчёта. Результаты расчётов параметров войдут в общий отчёт по расчётному заданию.

Для реализации второй части второго расчётно-графического задания необходимо ознакомиться методом последовательных интервалов. Расчётные выражения для приращений токов на интервале получены и решение представлено в методических указаниях к лабораторным работам и в учебном пособии. Для получения численного решения необходимо разработать алгоритм и программное обеспечение для расчёта токов короткого замыкания.

Результаты работы представить в виде распечатки кода программы, в форме таблиц и рисунков, полученным по результатам расчётов.

3.2 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Рабочей программой изучаемой дисциплины предусмотрено самостоятельное изучение ряда вопросов (1.4, 2.6, 3.4, 4.2, 5.6, 6.2) разделов с первого по шестой раздел подраздела «4.2 Содержание разделов дисциплины» рабочей программы.

Это подразделы 1.3, 4.6, 5.4, 6.2, 7.6, 8.2 учебного пособия по дисциплине из списка основной литературы рабочей программы.

Самостоятельное изучение вопросов, указанных подразделов, предполагает их проработку по учебному пособию и конспектирование основных вопросов и положений в тетради для конспектов по лекционным занятиям.

Отчёт по результатам этой работы будет проверяться во время рубежного контроля знаний по наличию конспекта и результатам устного собеседования.

3.3 Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий)

Проработку и повторение лекционного материала целесообразно проводить дважды. Первый раз в день после лекционного занятия и второй раз за день до очередного занятия.

Как уже отмечалось в первом разделе «Методические указания по изучению материала лекционных занятий», в день после лекционных занятий в домашних условиях необходимо повторить лекционный материал по конспекту лекций. Если в какой-то части конспекта возникли вопросы, то необходимо найти на них ответы по учебному пособию и дополнить конспект. В день перед лекционным занятием необходимо повторить пройденный теоретический материал и по учебному пособию познакомиться с материалом предстоящей лекции.

Чтение лекционного материала по конспекту лекций или по учебному пособию целесообразно дополнять устным повторением прочитанного материала (например, одной страницы текста) и желательно вслух. Если по тексту встречаются уравнения или системы уравнений, их нужно записывать (возможно, несколько раз) чтобы зафиксировать в памяти уравнения, систему уравнений или вывод некоторого решения.

Контроль усвоения изученного теоретического материала осуществляется методом опроса на лабораторных работах, практических занятиях, а также методом тестирования (прохождение результирующего тестирования в среде системы электронного обучения Moodle).

4 Методические указания по подготовке к рубежному контролю

С целью оценки качества освоения материала лекционных занятий и своевременного выполнения расчётно-графических заданий и лабораторных работ дважды в семестр проводится рубежный контроль знаний.

Косвенной оценкой изучения материала лекционных занятий является работа в системе «АИССТ». По мере рассмотрения очередного раздела курса ведущий преподаватель назначает занятие по пройденному материалу и работа в системе «АИССТ» является подготовкой к предстоящему рубежному контролю.

На неделе рубежного контроля оцениваются выполненные и защищённые лабораторные работы и расчётно-графические задания. Своевременное выполнение работ и хорошая подготовка к их защите являются залогом успешного прохождения этого вида контроля.

Если до недели рубежного контроля необходимо было самостоятельно изучить теоретические вопросы, то по решению ведущего преподавателя эти вопросы выносятся на собеседование на неделе рубежного контроля.