Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Термодинамические и тепломассообменные процессы в технике»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Теплогазоснабжение и вентиляция

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Методические указания предназначены для обучающихся по освоению дисциплины

«Термодинамические и тепломассообменные процессы в технике»

Составитель ____________________ А.В. Колотвин

Методические указания являются приложением к рабочей программе, зарегистрированной в ЦИТ, дисциплины «Термодинамические и тепломассообменные процессы в технике» и обсуждены на заседании кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

Заведующий кафедрой теплогазоснабжения,

вентиляции и гидромеханики		________________________Р.С. Закируллин

1 Краткая характеристика дисциплины. Цели дисциплины. Содержание дисциплины

Дисциплина «Термодинамические и тепломассообменные процессы в технике» осваивается студентами профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция» в 5 семестре.

Цель (цели) освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся компетенции, заключающиеся в способности выполнять обоснование проектных решений систем теплогазоснабжения и вентиляции.

Дисциплина предполагает контактную работу преподавателя и студентов и самостоятельную работу студентов. Успешное освоение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, тщательной проработки материала основной и дополнительной литературы.

# 2 Организация контактной работы

# 2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Посещение лекций является необходимым условием освоения дисциплины. Во время лекции студент должен вести краткий конспект, анализировать материал лекции, задавать вопросы.

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. Обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя основную и дополнительную литературу из рабочей программы дисциплины. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Освоение лекционного материала позволяет сформировать прочный теоретический фундамент для последующей реализации знаний в решении расчётно-графических и практико-ориентированных задач.

# 2.2 Организация практических занятий

Практические занятия составляют главную часть подготовки будущих специалистов. Основная цель проведения практических занятий – реализация на практике полученных теоретических знаний путём выполнения заданий репродуктивного (простые задания), реконструктивного (задания средней сложности) и практико-ориентированного (творческие задания) уровня.

Практические занятия выполняют следующие задачи:

- стимулируют регулярное изучение учебной литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над литературой;

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков;

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;

- способствуют свободному оперированию терминологией;

- предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень самостоятельной работы студентов.

На практических занятиях по дисциплине студентам предлагается выполнить следующие виды заданий:

1 Задания репродуктивного уровня – тестовые задания, формируемые из фонда тестовых заданий по дисциплине. Данный вид заданий предполагает проверку фактологических знаний (пункт «Знать» из раздела 3 рабочей программы дисциплины), основывается на материалах лекционных занятий и учебной литературы и выдаётся студентам трижды в семестр (во время рубежного контроля и перед промежуточной аттестацией по дисциплине) по мере освоения материала занятий. При подготовке к данным заданиям необходимо прорабатывать конспекты лекций, основную, дополнительную и рекомендуемую литературу.

2 Задания реконструктивного уровня – типовые задания. Данный вид заданий предполагает формирование части компетенций, изложенных в пункте «Уметь» из раздела 3 рабочей программы дисциплины.

Типовые задания – применительно к данной дисциплине используются следующие задания:

Задача 1: Выразить давление 780 мм рт. ст. в Па, барах, кгс/см2, атм.;

Задача 2: Давление в котле по манометру составляет 0,4 бар при показании барометра 780 мм рт. ст. Определить абсолютное давление в технических атмосферах.

Задача 3: Определить абсолютное давление в воздуховоде, если длина L столба жидкости в трубке микроманометра, наклонённой под углом  , равна 180 мм. Рабочая жидкость – спирт с , а показание барометра В=1020 мбар. Давление выразить в бар, мм рт.ст., ат.

Задача 4: Как изменится  газа в сосуде, если при t=const показания манометра изменились от р1=0,7 МПа до р2=0,1 МПа.

Задача 5: Газ при показании манометра р=0,25 МПа и t=27 занимает V=4,5м3. Привести V газа к НФУ.

Задача 6: Найти газовую постоянную для метана (СН4).

Задача 7: В цилиндре с подвижным поршнем находится О2 при t=const и разрежении pвак =300 мм рт. ст. При t=const О2 снижается до ризб=10 ат. Барометрическое давление равно 760 мм рт. ст. Во сколько раз уменьшится V(O2)?

Задача 8: Смесь состоит из 6 кг газа СО2 и 4 кг газа О2. Определить относительный массовый и процентный массовый состав, а также относительный объёмный, процентный объёмный состав смеси и молекулярную массу смеси.

Задача 9: Найти массу 6 м3 газа, относительный объёмный состав которого ;  при pизб=4 ат и .

Задача 10: Давление 0,5 МПа выразить в барах и ат.

Задача 11: Давление по манометру в паровом котле составляет 6 МПа. Каково абсолютное давление в технических атмосферах?

Задача 12: Масса газа в баллоне равна 5 кг, объем баллона равен 0,25м3. Определить  и  газа.

Задача 13: В паросборнике находится водяной пар в количестве 300 кг. Определить V (м3) паросборника, если .

Задача 14: Найти  и  для СО2 при НФУ.

Задача 15: Условие: Найти  и  для О2 при показании манометра р=3 ат и t=130.

Задача 16: В резервуаре с V=4м3 заключён СО2. Найти массу газа в резервуаре, если pизб = 0,4 бар, t=80, pбар = 780 мм рт. ст.

Задача 17: Процентный объёмный состав сухих (не содержащих Н2О) дымовых газов следующий:

а) Найти молекулярную массу и газовую постоянную смеси.

б) Найти плотность и удельный объем газа при pабс = 750 мм рт. ст. и t=800.

Задача 18: Атмосферный воздух по объёмному составу имеет:

и

Определить молекулярную массу воздуха, газовую постоянную, плотность и удельный объем при НФУ, относительный массовый состав.

Задача 19: Тепловая мощность котельной составляет N=200 Гкал/ч. Выразить эту тепловую мощность в кВт.

Задача 20: Определить массовую теплоёмкость N2 при p=const и объёмную теплоёмкость при =const, считая c=const. Принять           и .

Задача 21: V1=6 м3 воздуха нагревается при постоянном давлении. Начальные параметры газа: ризб=4,5 бара, t1=18. Нагревание производится до t2=100. Найти количество подведенного тепла, считая с=const.

Задача 22: 20м3 N2 охлаждается от 400 до 100. Найти отнятое количество тепла, если процесс происходит при p=const. Принять нелинейную зависимость c=f(t).

Задача 23: В цилиндре с поршнем, нагруженным постоянным избыточным давлением 4 ат , находится воздух при температуре t1 = 500 . От воздуха отнимается тепло таким образом , что в конце процесса устанавливается температура t2 = 100 . Объем цилиндра, в котором находится воздух равен  200 л. Определить количество отнятого тепла, конечный объем, совершенную над воздухом работу и изменение его внутренней энергии.

Задача 24: Масса М = 10 кг воздуха при начальной температуре t1 = 30  изменяет свое состояние до t2= 300 . Определить изменение внутренней энергии воздуха, считая его идеальным газом.

Задача 25: В баллоне объёмом 0,12 м3 содержится воздух при pабс = 10 бар и t = 50 . Определить конечное давление и количество теплоты при повышении температуры воздуха до 150 .

Задача 26: Масса m = 3 кг воздуха с начальными параметрами p1 = 1 бар и T1 = 300 К сжимаются по политропе до p2 = 15 бар и T2 = 500 К. Определить:

а) Показатель политропы;

б) Конечный объем, начальный объем воздуха;

в) Работу сжатия;

г) Количество отведённой теплоты;

д) Изменение внутренней энергии;

Задача 27: 12 кг воздуха при pабс = p1 = 6 бар и T1 = 300 К расширяется при Т = const, при этом V2 = 4V1. Определить начальные и конечные параметры воздуха, количество подведённой теплоты и работу расширения.

Задача 28: М = 2 кг воздуха при постоянном рабс 2 бара и Т1 = 288 К расширяется до Т2 = 423 К. Определить V1,V2, количество подведённой Q и работу расширения W.

Задача 29: Определить изменение энтропии 1 кг О2 в процессе расширения. Начальные параметры О2: t1 = 300 , p1 = 3 МПа; Конечные: t2 = 40  , p2 = 0,4 МПа. Расчёт произвести для 2-х случаев:

а) При условии, что cp = const;

б) При переменной теплоёмкости.

Задача 30: В баллоне объёмом 0,12 м3 содержится воздух при абсолютном давлении 10 бар и t =  50. Определить конечное давление, количество теплоты и изменение энтропии при повышении температуры воздуха до 150

Задача 31: В политропном процессе температура воздуха уменьшается с 120 до 50. Начальное давление воздуха p1 = 5 бар. Определить изменения энтропии воздуха, если в рассматриваемом процессе сообщается 6 кДж/кг теплоты. Теплоёмкость воздуха принять равной cv = 0,72 кДж/кгград; cp = 1,005 кДж/кгград.

Задача 32: Температура газов, выходящих из земли  для некоторых горячих источников доходит до 180 . Определить максимальный термический КПД, который имел бы тепловой двигатель, превращающий тепло этого источника в работу. Температура среды = 20.

Задача 33: В паротурбинной установке средняя температура водяного пара в процессе нагревания его за счёт сгоревшего топлива равна 350. Температура конденсации пара = 28. Определить  паротурбинной установки и теоретическую мощность установки, если известно, что в этой установке сжигается 50 т/ч топлива с  = 4000ккал/кг.

Задача 34: Холодильная установка имеет холодопроизводительность 6000 ккал/г и создаёт температуру в охлаждённом помещении t2 = - 10. Температура помещения, в котором стоит холодильная установка, равна t1 = +20. Приняв, что холодильная установка работает по обратному циклу Карно, определить холодильный коэффициент , количество теплоты q1, которое передаёт установка верхнему тепловому источнику (среде) и теоретическую мощность привода установки – Nтеор. Определить будет ли нагреваться или охлаждаться помещение после включения холодильной установки и количество теплоты ∆q, которое будет подводиться (или отводиться) к воздуху в комнате.

Задача 35: При определении состояния влажного воздуха с помощью пьезометра зафиксировано, что сухой термометр показывает 20 , а влажный 15 . Найти влагосодержание d, относительную влажность воздуха , энтальпию I и температуру точки росы tр для этого воздуха.

Задача 36: Состояние влажного воздуха при температуре 20 с помощью гигрометра  которым измерена температура точки росы tр= 10 . Определить влагосодержание d, относительную влажность воздуха  и энтальпию для этого воздуха.

Задача 37: Определить влагосодержание d и I влажного воздуха, если парциальное давление водяного пара 21 мм. рт. ст. Температура и давление для влажного воздуха соответственно равны 35  и 745 мм.рт.ст.

Задача 38: При температуре 35 , влагосодержание воздуха 14 г/кг. Определить парциальное давление, энтальпию и относительную влажность воздуха. Давление водяного пара равно барометрическому давлению и составляет 750 мм. рт. ст.

Задача 39: Пользуясь I - d диаграммой определить параметры влажного воздуха, если показания сухого и мокрого термометра соответственно равны 30  и 18 .

Задача 40: Определить характер тепло и массообмена влажного воздуха с водой, имеющей температуру 20 , если параметры воздуха составляют t = 30  , .

Задача 41: Смешивается 2 потока воздуха с расходами  и . Параметры первого потока t1 = 26  ,  , а для второго t2 = -5  ,  . Определить все параметры точки смеси.

Задача 42: Начальное состояние влажного воздуха при атмосферном давлении задана параметрами t = 25  , . Воздух охлаждается до t = 15  . Определить сколько влаги

Задача 43: Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с начальными параметрами   и . Давление в конденсаторе . Определить термический КПД установить и сравнить его с КПД цикла Карно в том же интервале температур.

Задача 44: Вода находится под манометрическим давлением 15 ат, температура воды составляет 198°С . наступило ли парообразование?

Задача 45: В цилиндре находится насыщенный пар. Термометр показывает температуру пара равной 230 , она же температуре насыщения. Каково показания манометра?

Задача 46: Параметры пара р = 20 бар и . Определить состояние пара.

Задача 47: Определить параметры влажного насыщенного водяного пара при р = 20 бар и x = 0,9

Задача 48: Определить состояние водяного пара при р = 15 бар, если на его получение из воды с было затрачено 2400 кДж/кг.

Задача 49: Определить массу и энтальпию 0,5 м3 водяного пара с степенью влажность равной 0,9 и давлением равным 10 бар.

Задача 50: Определить расход теплоты в пароперегревателе на 1 кг пара, если параметры его при входе: а при выходе

Задача 51.Поверхность нагрева состоит из плоской стальной стенки толщиной δ = 8 мм. По одну сторону стенки движется горячая вода, температура которой tж1 = 120 °С, коэффициент теплоотдачи от горячей воды к стенке для обоих случаев αж1 = 2000 Вт/(м2∙°С), по другую сторону: 1) вода со средней температуройtж2 = 60 °Си с коэффициентом теплоотдачиαж2= 1250 Вт/(м2∙°С); 2) воздух со средней температуройtв2 = 30 °С и с коэффициентом теплоотдачиαв2 = 20 Вт/(м2∙°С). Определить для обоих случаев плотность теплового потока qи коэффициент теплопередачиk, а также значения температур на обоих поверхностях стенки. Коэффициент теплопроводности стали λст=40 Вт/(м·К).

Задача 52.Поверхность нагрева состоит из плоской стальной стенки толщиной δ = 8 мм. По одну сторону стенки движется горячая вода, температура которой tж1 = 120 °С, коэффициенты теплоотдачи от горячей воды к стенке для обоих случаевαж1 = 2000 Вт/(м2∙°С), по другую сторону: 1) вода со средней температуройtж2 = 60 °С и с коэффициентом теплоотдачи αж2 = 1250 Вт/м2∙°С; 2) воздух со средней температуройtв2 = 30 °С и с коэффициентом теплоотдачи αв2 = 20 Вт/м2∙°С. Найти изменение удельного теплового потока Δqи температуры Δt для обоих случаев, если с каждой стороны стальной стенки появится накипь толщиной 1 мм с коэффициентом теплопроводности λнак=0,5 Вт/(м·К). Коэффициент теплопроводности стали λст=40 Вт/(м·К).

Задача 53. Температура в помещении tв = +20 °С, снаружи tн = -30 °С. Стена состоит из внутренней штукатурки толщиной δш = 16 мм, с коэффициентом теплопроводности λш= 0,65 Вт/(м2∙°С), слоя древесины -          δд = 40 мм, λд = 0,15 Вт/(м2∙°С), шлакового утеплителя - λш.у = 0,25 Вт/(м2∙°С), слоя той же древесины и слоя той же штукатурки. Коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности αв = 8 Вт/(м2∙°С), наружнойαн = 23 Вт/(м2∙°С). Найти толщину утеплителя, если внутренняя поверхность стены имеет температуру tв.п. = +14 °С.

Задача 54. Длина трубопровода, соединяющего машинный зал с котельной l = 100 м. По трубе протекает перегретый пар с температурой t1 = 300 °С. Температура наружного воздуха t2 = 20 °С, внутренний диаметр трубы d1 = 300 мм, наружный d2 = 320 мм, коэффициенты теплоотдачи на внутреннем диаметреα1 = 500 Вт/(м2∙°С), наружномα2 = 100Вт/(м2∙°С). На трубу наложена асбестовая изоляция толщиной δасб = 100 мм, а сверху неё– пробковая изоляция толщиной δпр = 50 мм. Между слоями стали и пробковой изоляции находится слой асбеста. Коэффициенты теплопроводности стали λст=40 Вт/(м·°С), асбеста λасб= 0,16 Вт/(м·°С), пробковой изоляции λпр=0,06 Вт/(м·°С). 1) Определить потери теплоты по всей длине и температуру на граничных поверхностях между слоями. 2) Определить те же самые величины, но для условия отсутствия пробковой изоляции.

Задача 55. Дымовые газы в котле охлаждаются от t1 = 1200 °С до t2 = 200 °С. Определить количество тепла, отдаваемое 1 м3 газом, при нормальных физических условиях, воде, если процентный объёмный состав газа:r(СО2) = 12%, r(О2) = 6 %, r(H2О) = 8 %,r(N2) = 74 %. Давление постоянно. Объёмные теплоёмкости принять равными: с(СО2) = 2,264 кДж/м3, с(О2) = 1,501 кДж/м3, с(H2О) = 1,777 кДж/м3, с(N2) = 1,414 кДж/м3.

Задача 56.По трубе диаметром d = 400 мм движется воздух со скоростью v = 6 м/с, температура воздухаtв = 100 °С, абсолютное давление P0 = 1 бар, коэффициент динамической вязкости η = 21,9 ∙ 10-6Па∙с. Теплоёмкость при постоянном давлении cp = (0,9956 + 0,00009299∙2∙tв)∙103, коэффициент теплопроводности воздуха λвоз=0,0322 Вт/(м·°С). Определить критерии РейнольдсаRe, Пекле Peи Прандтля Pr.

Задача 57. Найти коэффициент температуропроводности aи коэффициент кинематической вязкости ν для воздуха при абсолютном давлении P0 = 5 ат, температуре t = 200 °С, теплоёмкости при постоянном давлении cp = 1033 кДж/м3, коэффициенте динамической вязкости η = 26 ∙ 10-6Па∙с, коэффициенте теплопроводности воздуха λвоз=0,0394 Вт/(м·°С).

Задача 58. Воздух со скоростью v = 8 м/с движется по каналу прямоугольного сечения шириной b = 80 мм и высотой h = 600 мм, температура стенки канала tст = 300 °С, воздуха tвоз = 200 °С, абсолютное давление P0 = 1ат, коэффициент теплопроводности воздуха λвоз= 0,0394 Вт/(м·°С), коэффициент   динамической   вязкости η = 26 ∙ 10-6Па∙с, теплоёмкость при постоянном давлении cp = 1033 кДж/м3. Определить коэффициент теплоотдачи α от стенки к воздуху.

Задача 59.В паротурбинной установке средняя температура водяного пара в процессе нагревания за счет сгорания топлива tв = 350 °С, температура конденсации пара tк = 28 °С. Определить КПД установки и её теоретическую мощность, если известно, что в ней сжигается 50 тонн топлива за 1 час с низшей теплотой сгорания 4000 ккал/кг.

Задача 60. Дымовые газы омывают поперечным потоком пучок коридорных труб. Пучок состоит из 5 рядов, в каждом из которых по 6 труб. Наружный диаметр труб d = 100 мм, средняя температура газа t = 800 °С, давление газа P = 760 мм рт. ст., скорость движения газа v = 8 м/с, коэффициент теплопроводности газа λг=0,0758 Вт/(м·°С), коэффициент динамической   вязкости η = 43,3 ∙ 10-6Па∙с, теплоёмкость при постоянном давлении cp = 1145 кДж/м3, средняя молекулярная масса газовой смеси μср = 31,5 кг/кмоль. Определить средний коэффициент теплоотдачи αср от газа к стенке.

Задача 61.Определить лучистый теплообмен между стенками сосуда Дьюара, внутри которого хранится жидкий кислород, если температура на наружной поверхности внутренней стенки Т1 = -183 °С, на внутренней поверхности наружной стенки Т2 = +17 °С. Стенки сосуда покрыты слоем серебра, степень черноты которого равна 0,02. Площадь поверхности стенок F = 0,1 м2.

Задача 62. Обмуровка топочной камеры парового котла выполнена из шамотного кирпича, а внешняя обмуровка – из листовой стали. Расстояние между обшивкой и кирпичной кладкой, равное 30 мм, можно считать малым по сравнению с размерами стен топки. Определить потери теплоты в окружающую среду с единицы поверхности в единицу времени в условиях стационарного режима за счет лучистого теплообмена между поверхностью обмуровки и обшивки. Температура внешней поверхности обмуровки равна             127 °С, стальной обшивки 50 °С. Степень черноты шамота εш = 0,8; листовой стали εст = 0,6.

Задача 63.Обмуровка топочной камеры парового котла выполнена из шамотного кирпича, а внешняя обмуровка – из листовой стали. Расстояние между обшивкой и кирпичной кладкой, равное 30 мм, можно считать малым по сравнению с размерами стен топки. Температура внешней поверхности обмуровки равна127 °С, стальной обшивки 50 °С. Степень черноты шамота εш = 0,8; листовой стали εст = 0,6. Вычислить значение собственного, эффективного, отражающего и падающего излучений для поверхностей шамотной кладки и стальной обшивки.

Задача 64.Обмуровка топочной камеры парового котла выполнена из шамотного кирпича, а внешняя обмуровка – из листовой стали. Расстояние между обшивкой и кирпичной кладкой, равное 30 мм, можно считать малым по сравнению с размерами стен топки. Температура внешней поверхности обмуровки равна 127 °С, стальной обшивки 50 °С. Степень черноты шамота  εш = 0,8; листовой стали εст = 0,6. Как изменятся тепловые потери в окружающую среду и эффективный лучистый поток от шамота к стали, если между обмуровкой и обшивкой камеры установить стальной экран, имеющий степень черноты εэ = 0,6.

Задача 65.Нагрев стальной болванки осуществляется в муфельной электрической печи с температурой её стенок Т1 = 1000 °С. Степень черноты поверхности стальной болванки и шамотной стенки муфельной печи ε = 0,8. Площадь поверхности печи, участвующей в лучистом теплообмене, существенно превышает площадь поверхности болванки. Вычислить значение плотности теплового потока в зависимости от температуры болванки и построить график этой зависимости. Вычисления произвести для температур 20 °С, 100 °С, 300 °С, 500 °С, 700°С.

Задача 66. Определить коэффициент облучённости и лучистый тепловой поток между двумя стальными параллельно расположенными дисками с центрами на общей нормали. Температуры на поверхности дисков                       Т1 = 300 °С, Т2 = 100 °С; диаметры дисков d1 = d2 = 300 мм; расстояние между дисками h = 500 мм; степень черноты ε1 = ε2 = 0,24.

Задача 67. Определить коэффициент лучисто-конвективного теплообмена и потери теплоты с единицы длины паропровода диаметромd = 200 мм, если температура его поверхности Т1 = 467°С и степень черноты ε= 0,79. Температура окружающего воздуха Т2 = 27°С.

Задача 68. Для измерения температуры горячего газа, движущегося по каналу, установлена термопара, показание которой равно 400 °С. Степень черноты горячего спая термопары равна 0,78. Температура стенки канала в установившемся теплообменнике равна 300 °С. Коэффициент теплоотдачи потока газа к поверхности спая равен 65,1 Вт/(м2∙°С). Определить ошибку показания термопары, которая возникает вследствие лучистого теплообмена между горячим спаем и стенками, а также определить истинную температуру газа.

Задача 69. Паропровод с наружным диаметром dн = 0,2 м расположен в большом помещении с температурой воздуха tвоз = 30 °С. Температура поверхности паропровода tпов = 400 °С. Определить тепловые потери с единицы длины паропровода за счет излучения и конвекции. Степень черноты поверхности паропровода ε= 0,8. В первом случае температура стен помещения равна температуре воздуха. Во втором случае температура поверхности паропроводаtпов = 200 °С.

Задача 70. В водоводяном водонагревателе с противотоком начальная температура первичной жидкости  = 110 °С, конечная температура  = 70°С. Для вторичной жидкости начальная температура  = 40 °С, конечная температура  = 60 °С. Определить температурный напор для случаев с противотоком и параллельным током.

Задача 71. Дымовые газы входят в пучок труб при температуре                    = 800°С, а выходят при температуре  = 600°С. В трубках течёт кипящая вода с температурой t'' = 200 °С. Найти температурный напор.

Задача 72. Масло поступает в охладитель с  = 70°С и охлаждается до  = 30°С. Температура охлаждающей воды на входе  = 20 °С. Определить температуру воды на выходе , если известно, что массовая теплоёмкость масла  = 2135 Дж/(кг∙°С), воды  = 4187Дж/(кг∙°С), массовый расход масла  = 10000 кг/ч, воды  = 20400 кг/ч.

Задача 73. Между двумя плоскими стенками установлен тепловой экран. Все поверхности имеют одинаковую степень черноты. Какова температура экрана в стационарном режиме, если температура поверхности стенок равна 800 К м 400 К?

Задача 74. Определить среднее значение коэффициента теплоотдачи и количество переданной теплоты при течении воды в трубе диаметром  d = 140 мм, длиной l= 8 м, со скоростью v = 1 м/с, если средняя температура воды tв = 100 °С, температура стенки tст = 70 °С.

- Воздух со скоростью 10  движется по трубке с внутренним диаметром 20мм и длинной 5м. Температура стенки трубки равна 200оС. Какова будет температура воздуха на выходе из трубки, если на входе она составляет 20оС?

- Плоская стальная стенка, толщиной 25 мм, омывается с одной стороны – дымовыми газами с температурой 1000оС, а с другой – кипящей водой с температурой 190оС. Стенка покрыта слоем накипи толщиной 1,5 мм. Определить коэффициент теплопередачи от газов к воде, удельный тепловой поток, температуру стенки и температуру слоя накипи, если известно, что коэффициент теплоотдачи от газов к стенке составляет 35 , а коэффициент теплоотдачи от стенки к воде – 5235. Теплопроводность стали 46 , теплопроводность слоя накипи 1,16 .

- Определить относительную влажность воздуха в цехе при отсутствии конденсации водяных паров на перекрытии, если температура внутреннего воздуха равна 19оС, температура наружного воздуха равна -39оС, коэффициент теплопередачи перекрытия равен 0,68 , коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности перекрытия равен 7,6 . Температуру внутренней поверхности перекрытия принять на 1оС выше температуры точки росы.

- Найти предельный коэффициент теплопередачи наружной стены помещения, на которой отсутствует конденсация влаги воздуха, если известно, что температура внутреннего воздуха равна 18оС, температура наружного воздуха равна -30оС, коэффициент теплоотдачи от воздуха ко внутренней поверхности стены равен 8,7 . Относительная влажность воздуха в помещении – 80%.

- В результате испытаний калорифера были получены следующие данные: температура наружного воздуха – -30оС, температура на выходе из калорифера составляет 60оС, температура рециркулирующего воздуха равна 20оС, расход воздуха на выходе из калорифера Gвых = 1,5 , отношение расхода рециркулирующего воздуха к расходу наружного воздуха – 1:3. Определить теплоотдачу калорифера.

- Определить тепловые потери в среду от трубки, диаметром 400 мм и длиной 3 м, если температура ее поверхности равна 150оС, температура внутреннего воздуха равна 20оС, степень черноты трубы равна 0,94.

- Вода находится под манометрическим давлением 15ат, её температура равна 198оС. Наступило ли парообразование?

- В цилиндре находится насыщенный пар. Показатели термометра составляют 230оС. Каковы показания манометра?

- Параметры пара: давление 20бар и температура 260оС. Определить состояние пара.

- Определить параметры влажного насыщенного пара (удельный объем, энтальпия, энтропия, плотность) при давлении 20 бар и степени сухости 0,9.

- Определить состояние пара для случаев а) и б).

а) давление 10 бар, удельный объем 0,17 ;

б) давление 12 бар, температура 200оС;

- Определить состояние водяного пара при давлении 15 бар, если на его получение из воды с температурой 0оС было затрачено 2400  теплоты.

- Определить массу и энтальпию 0,5 м3 водяного пара со степенью сухости 0,9 и давлением 10 бар.

- Определить расход теплоты в пароперегревателе на 1 кг пара, если его параметры при входе р1 = 20 бар, х1 = 0,95, а при выходе р2= 80 бар, t2 = 500оС.

Потребителю отпущена теплота в количестве 1ГДж в виде сухого насыщенного пара с абсолютным давлением 0,5 МПа. Определить:

1) Массу отпущенного пара, если от потребителя полностью возвращён конденсат с температурой 100оС.

2) Определить количество пара, если от потребителя вернулось 50% конденсата.

Температура холодной воды в источнике пара равна 10оС.

- В трубопровод парового котла поступает 1000  воды при температуре насыщения. Найти плотность выходящего из трубопровода насыщенного пара, если давление в котле 40ат,  а тепловые потери трубопровода равны 40 . Изменением давления по высоте труб пренебречь.

- На получение пара давлением 75ат затрачена теплота 480 . Определить состояние пара и его плотность, если он получился из воды с температурой 150оС.

- Найти количество насыщенного пара, получающегося в сепараторе непрерывной продувки парового котла производительностью 200  пара, если непрерывная продувка составляет 2,5%, давление в котле 3МПа, а котловая вода перед выходом в сепаратор дросселируется до давления 0,3 МПа. КПД сепаратора принять равным 98%.

# Рекомендации по итоговому контролю

При подготовке к итоговому контролю (промежуточной аттестации) в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных пособий, необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной в рабочей программе дисциплины. При подготовке к итоговому контролю нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

# 4  Рекомендации по проведению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного процесса.

В процессе самостоятельной работы осваивает содержание дисциплины, проходит тестирование и текущий контроль, выполняет предусмотренные рабочей программой виды самостоятельной работы в установленных формах, готовится ко всем видам занятий, к рубежному и итоговому контролю. Самостоятельную работу по дисциплине студент должен начать с ознакомления с рабочей программой и фондом оценочных средств по дисциплине. Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплины размещены на сайте ОГУ. Затем необходимо ознакомиться с подбором учебников из списка основной (п. 5.1 рабочей программы) и дополнительной литературы (п. 5.2 рабочей программы), рекомендуемых периодических изданий (п. 5.3 рабочей программы), интернет-источников (п. 5.4 рабочей программы), программного обеспечения (п. 5.5 рабочей программы). В течение всего семестра студент должен самостоятельно работать с рекомендованной литературой по соответствующим темам занятий. График СРС приведен в фонде оценочных средств (только для очного обучения).

Процесс освоения учебной дисциплины в течение закрепленного учебным планом периода подвергается рубежному контролю.