На правах рукописи

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Б1.Д.В.5 Технологические процессы автоматизированных производств»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

(код и наименование направления подготовки)

Системы автоматизации технологических процессов и производств

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2025

Составитель _____________________ И.Д. Белоновская

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и комплексы»

Заведующий кафедрой ________________________А.Н. Поляков

Методические указания являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Б1.Д.В.5 Технологические процессы автоматизированных производств», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

Содержание

1 Общие сведения о курсе дисциплины	4

2 Аудиторные занятия по дисциплине	4

2.1 Лекционные занятия	4

2.2 Практические занятия	6

2.3 Лабораторные занятия	7

3 Самостоятельная работа	12

3.1 Курсовое проектирование	12

3.2 Подготовка к лабораторным и практическим занятиям	13

3.3 Повторение лекционного материала	13

3.4 Подготовка к рубежному контролю	13

4 Итоговый контроль	14

5  Организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений	14

# 1 Общие сведения о курсе дисциплины

Дисциплина «Технологические процессы автоматизированных производств» содержит практико-ориентированный материал, представляющий  комплекс знаний, необходимых для проектирования технологических процессов  изготовления изделий машиностроения  в условиях автоматизированных  производств. Процесс изучения обучающимися дисциплины  регламентируется рабочей программы дисциплины, в соответствии с которой должна быть организована их учебная деятельность. Обязательным условием реализации этой деятельности является посещение лекционных, практических и лабораторных занятий в установленном объеме академических часов, а также осуществление различных видов самостоятельной работы, включая выполнение курсового проекта по дисциплине.

# 2 Аудиторные занятия по дисциплине

## 2.1 Лекционные занятия

Основной объем теоретических знаний приобретается обучающимися преимущественно во время прослушивания лекций по дисциплине. Лекционный материал структурирован и охватывает наиболее важные темы дисциплины, его изложение осуществляется в строгой последовательности и освещает проблемные вопросы каждой темы. Для лучшего усвоения теоретического материала используются наглядные примеры из практики машиностроительного производства. Иллюстративные материалы лекций при необходимости демонстрируются в виде мультимедийных презентаций и плакатов, соответствующего содержания.

К лекционным занятиям необходимо предварительно подготовиться. С этой целью перед лекцией нужно прочитать конспект предыдущей лекции,  отметить вопросы, которые  непонятны или требуют пояснения со стороны преподавателя.

Проведение лекционных занятий предполагает обязательное конспектирование обучающимися предлагаемых учебных материалов. Необходимость конспектирования и его особенности доводятся до сведения обучающихся преподавателем на первом лекционном занятии. Конспектирование должно вестись в отдельной тетради достаточно большого объема в соответствии с порядком прочтения лекций. В случае пропуска лекции необходимо зарезервировать в тетради достаточное место, чтобы потом внести в него материал пропущенной лекции. При конспектировании каждой лекции рекомендуется записывать ее план и использовать цветное выделение названий тем, разделов и основных определений, что упрощает навигацию в конспекте при подготовке к контрольным мероприятиям. Поскольку в большинстве тем дисциплины используются одинаковые термины и определения, постольку для ускорения записи лекционных материалов рекомендуется самостоятельно разработать свою систему сокращений и акронимов. Для зарисовки иллюстративных материалов лекций желательно иметь при себе карандаш, линейку и циркуль.

На лекционных занятиях рекомендуется рассматривать машины как объект автоматизированного производства; методы обработки и контроля деталей машин в автоматизированном  производстве; методики проектирования технологических процессов изготовления типовых деталей машин в автоматизированном производстве; методики проектирования технологического процесса сборки машин и средств ее автоматизации; методики  выявления причин появления брака продукции и разработки мероприятия по его устранению в автоматизированном производстве и контроля соблюдение технологической дисциплины в условиях автоматизированного производства.

При наличии задания для подготовки к лекции необходимо найти материал по  теме, указанной преподавателем в задании, прочитать его и отметить неясные моменты, сложный и непонятный материал. В ходе лекции эти моменты и вопросы следует уточнить у преподавателя.

Лекционные занятия требуют создания конспекта лекции обучающегося.  Конспект -  это сокращенная форма устного текста, которую студент создает для личного использования. Конспект представляет собой краткое изложение сущности лекционного материала, которую излагает преподаватель.

Конспект лекции содержит название лекции (возможно и номер), дату ее проведения, план лекции, краткий конспект с формулами, иллюстрациями, заметками, вывод. Конспект лекции выполняется обучающимся в ходе лекции.  Как правило, название, план и цель лекции преподаватель называет или пишет на доске. Основные позиции лекции преподаватель выделяет интонацией, словами «запишите», записывает текстом на доске, а также представляет в форме презентации.

Обучающимся рекомендуется выделять каждый новый тезис лекции с новой строки, вывод подчеркивать, формулы записывать с выделением в тексте. Формулы необходимо нумеровать внутри одной лекции сквозным порядком или внутри каждого раздела лекции.  Иллюстрации в конспекте лекции могут выполняться эскизно, приближенно. Необходимо сделать пояснения к таким рисункам в виде выносок или дополнительных надписей.

Обучающиеся в ходе лекции по согласованию с преподавателем могут пользоваться устройствами записи для сохранения наиболее полного варианта лекции. В то же время следует учитывать, что разработка конспекта выполняется не только для сохранения и фиксации лекционного материала, но и способствует более полному осознанию представленных материалов, их систематизации и усвоению. Как правило, преподаватель рекомендует записывать конспект лекции.

В ходе лекции могут возникать вопросы по ее содержанию. Вопросы следует записывать и, если ответы на них не получены, задавать преподавателю в конце лекции, в моменты перерыва или когда преподаватель спросит о них. Прерывать лекцию вопросами не рекомендуется.

По окончанию лекции рекомендуется сделать общий вывод или просмотреть содержание конспекта для лучшего запоминания материала.

Презентационный материал преподавателя также может быть законспектирован обучающимся. К каждому слайду презентации следует сделать пояснение в конспекте, так как слайд содержит только краткое представление лекционного материала.

При изучении лекционного материала по теме «Машина как объект производства» следует особое внимание обратить на формулировки основных понятий, которые соответствуют действующим ГОСТам и ОСТам. При изучении темы «Показатели качества машины» на лекциях проанализировать основные параметры точности машины и детали. Внимание следует остановить также на перспективных направлениях выбора основных и вспомогательных материалов в машиностроении. В ходе лекции «Производственный и технологический процессы, его этапы» внимательно изучить структуру операции. При анализе типов производств обратить внимание на значение коэффициента загрузки и технологическую характеристику производства. На лекциях «Статистические методы исследования точности технологической операции» законспектировать методики построения полигона рассеяния размера в партии деталей и обратить внимание на методики оценки риска получения брака.

При изучении лекционного материала по теме «Основы теории базирования» следует опираться на основные положения технической механики. Следует внимательно отнестись к формулировке основных понятий, так как они соответствуют ГОСТ.  При анализе погрешности базирования и силового замыкания обратить внимание на источники возникновения брака и методы снижения риска брака. В конспекте отразить типовые схемы базирования и указать названия баз.

При изучении лекционного материала по теме «Основы теории размерных цепей» обратить внимание методики расчета размерных цепей и сущность основных формул определения допуска замыкающего звена размерной цепи. На лекциях по достижению точности замыкающего звена размерной цепи выяснить преимущества, достоинства и недостатки различных методов.

При изучении лекционного материала по теме «Основы обеспечения качества деталей в процессе их изготовления» важным является анализ основных способов реализации технологических процессов машиностроения. В теме «Влияние жесткости технологической системы, вибраций, состояния режущего инструмента на точность обработки» особенно значимо применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин. При изучении адаптивного управления обработкой важно выяснить пути повышения точности и производительности изготовления деталей.

При изучении лекционного материала по теме «Основы разработки технологических процессов изготовления деталей машин» следует обратить внимание на отработку конструкции изделия и выбор основных материалов деталей, анализ технологичности как средство снижения себестоимости и трудоемкости производства за счет применения прогрессивных методов эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин. Следует выделить основные этапы разработки ТП и определить документационное, аналитическое и методическое обеспечение. В конспектах рекомендуется изобразить операционные эскизы некоторых технологических операций.

При изучении лекционного материала по теме «Технологические размерные расчеты и их автоматизация» следует обратить внимание на особенности расчетов технологической размерной цепи, отразить в конспекте алгоритм автоматизации технологического размерного анализа, а также схему использования автоматизированных систем проектирования технологических процессов в машиностроении.

При изучении лекционного материала по теме «Типовые технологические процессы изготовления валов» необходимо обратить внимание на формулировку служебного назначения валов и технические требования к их изготовлению выбор материала и методы получения заготовок валов. Основой изучения является типовой технологический маршрут изготовления валов. В типовом технологическом процессе следует обратить внимание на подготовку технологических баз. При токарной обработке валов важно установить необходимость обработки центровочных отверстий на основе анализа жесткости вала.  Выбор материала рабочей части инструмента важен во взаимосвязи с материалом дет заготовки.  В типовом тех. процессе изучается также обработка шлицев и шпоночных пазов, нарезание резьбы на валах, методы отделочной обработки валов, особенности обработки валов на токарных многоцелевых станках.

При изучении лекционного материала по теме «Технологические процессы изготовления корпусных деталей» следует обратить внимание на операции типового технологического маршрута для изготовления корпусных деталей. Выбор материала заготовки и обоснование выбора технологических баз для обработки корпусных деталей. Рекомендуется дополнительно самостоятельно подобрать материал по теме «Контроль корпусных деталей».

## 2.2 Практические занятия

Содержание лекционного курса тесно связано с содержанием практических занятий по дисциплине, которые служат для качественного закрепления теоретического материала, полученного на лекциях, а также выработки навыков применения полученных знаний на практике. Все практические занятия по дисциплине посвящены решению прикладных задач, имеющих место в практике автоматизации проектно-конструкторских работ и производственных процессов. Занятия связаны с работой в интернет и  вычислениями, поэтому желательно их посещать, имея при себе ноутбук, инженерный калькулятор либо мобильный телефон с аналогичной функцией. Также рекомендуется иметь в наличии карандаш и линейку. Для выполнения практических заданий следует завести отдельную тетрадь, где методично и последовательно записывать ход выполнения каждого задания. Результаты выполнения каждого задания индивидуально защищаются каждым обучающимся перед преподавателем в форме беседы по вопросам темы практического занятия.

## 2.3 Лабораторные занятия

Лабораторные работы, выполняемые в курсе дисциплины, способствуют приобретению умений использовать современные средства измерений и выработке навыков их практического применения для контроля показателей качества для типовых машиностроительных изделий и выполняются по методическим указаниям :

Лабораторные работы № 1

Оценка точности технологической операции статистическим методом [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение и 27.00.00 Управление в технических системах / сост.: И. Д. Белоновская, Н. Ю. Глинская; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.50 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2022. - 22 с. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 8.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/171778_20220627

Лабораторные работы № 2

Базирование и базы в машиностроении [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение и 27.00.00 Управление в технических системах / сост.: И. Д. Белоновская, Н. Ю. Глинская; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.75 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2022. - 24 с. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 8.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/171786_20220627

Лабораторные работы № 3,5,8

Абрамов, К.Н. Основы технологии машиностроения, технология машиностроения: методические указания к лабораторным работам / К. Н. Абрамов; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2010. -  91 с.

Лабораторные работы № 4

Анализ накопления погрешностей в технологических процессах изготовления деталей [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение и 27.00.00 Управление в технических системах / сост. И. Д. Белоновская; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.46 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2024. - 19 с. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 6.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/203185_20240424.pdf

Лабораторные работы № 6

Обработка заготовок на станке модели 400V [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение и 27.00.00 Управление в технических системах / сост.: И. Д. Белоновская, А. Н. Гончаров; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 1.88 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2023. - 21 с. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 6.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/191159_20230627.pdf

Лабораторные работы № 7:

Кравцов, А. Г. Изучение устройства, принципа работы и проверка на точность многоцелевого токарного обрабатывающего центра ST-10Y от Haas Automation [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлениям подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 Мехатроника и робототехника и 38.03.01 Экономика / А. Г. Кравцов, А. А. Серегин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2.89 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - 69 с. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 6.0

Лабораторные работы № 9:

Основы быстрого прототипирования [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 Мехатроника и робототехника, 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств / А. Н. Поляков [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург : Университет, 2014. - 128 с.

В зависимости от своего содержания и условий проведения лабораторные работы могут выполняться индивидуально или группами. Групповое выполнение работ способствует развитию навыков профессионального взаимодействия в коллективе и ускоряет решение поставленных в работах задач. Перед выполнением каждой работы следует ознакомиться с методическими указаниями к ней, а также внимательно выслушать, а лучше законспектировать комментарии преподавателя к данной работе. Это позволяет выполнять лабораторные работы качественно и в установленные строки при соблюдении требований безопасности. Занятия связаны с работой в интернет и  вычислениями, поэтому желательно их посещать, имея при себе ноутбук, инженерный калькулятор либо мобильный телефон с аналогичной функцией. Также рекомендуется иметь в наличии карандаш и линейку. Результаты выполнения каждой лабораторной/практической работы защищаются каждым обучающимся индивидуально (или группой при выполнении работы в группе) перед преподавателем, ведущим дисциплину в текущем семестре.

По лабораторным работам оформляется отчет. Содержание отчета определено в методических указаниях

Лабораторная работа 1 «Статистическое исследование точности технологической операции. Анализ причин брака изделий».

Для выполнения необходимо получить у преподавателя на группу выборку деталей, полученных в одной технологической операции (50 штук) и рычажный микрометр с ценой деления 0,02 мм и набор концевых мер для его настройки.

Ход лабораторной работы:

- произвести настройку рычажного микрометра, пользуясь набором концевых мер, соответствующим номинальному размеру деталей (номинальный размер с предельными отклонениями указывается преподавателем);

- измерить все детали, записать результаты измерения (для уменьшения погрешности измерение следует производить в одном и том же сечении детали);

- определить поле рассеяния размеров деталей ωx;

- разбить поле рассеяния на равные интервалы и определить: границы интервалов, середины каждого из них ;

- определить частости, подсчитав число деталей, попавших в каждый из интервалов;

- рассчитать центр группирования выборки

- определить стандартное отклонение;

- в едином масштабе построить практическую, теоретическую кривую распределения, поле допуска, кривую Гаусса следует строить по пяти характерным точкам

- оценить точность технологической операции по относительному расположению кривой распределения и поля допуска;

- если точность технологической операции не обеспечивается, определить вероятность получения брака;

- сделать выводы по работе, в выводах следует оценить точность операции; привести вероятность появления брака; указать факторы, действие которых может привести к появлению брака; наметить мероприятия, направленные на уменьшение брака.

- оформить отчет с выводами по работе.

- сдать преподавателю отчет и ответить на контрольные вопросы.

Лабораторная работа 2 «Базирование и базы в машиностроении» имеет целью получение навыков выявления баз, разработки схем базирования, реализации наиболее распространенных схем базирования.

Ход лабораторной работы: При выполнении лабораторной работы необходимо рассмотреть базирование заготовок в следующих типовых приспособлениях, представленных на лабораторных стендах:

- базирование призматической заготовки по трем плоскостям;

- базирование вала в трехкулачковом самоцентрирующем патроне;

- базирование вала в центрах;

- базирование диска трехкулачковом самоцентрирующем патроне;

- базирование втулки на гладкой оправке;

- базирование втулки на разжимной оправке;

- базирование вала в призме.

сделать выводы по работе, в выводах следует для всех случаев базирования заготовок необходимо решить задачу выявления баз, привести схемы базирования, дать классификацию баз.

- оформить отчет с выводами по работе

- сдать преподавателю отчет и ответить на контрольные вопросы

Лабораторная работа 3 «Определение жесткости токарного станка производственным методом» имеет целью освоить методику определения жесткости оборудования производственным методом, выявить мероприятия, направленные на уменьшение погрешностей обработки, обусловленных податливостью технологической системы.

При выполнении лабораторной работы используется  токарный станок 1К62 (для получения характерных зависимостей применяется станок, долго находившийся в эксплуатации);  заготовка с тремя наваренными дисками, имеющими ступени для получения неравномерного припуска; токарный проходной резец К.01.4979.000-02 Т15К6 ТУ 2-035-892-82;

Ход лабораторной работы:

- измерить диаметры ступеней заготовки до обработки D1, D2; данные занесите в таблицу отчета;

- последовательно проточить диски при трех положениях суппорта. Режимы обработки: скорость резания V = 50 - 60 м/мин, продольная подача S = 0,2 – 0,3 мм/об, глубина резания при обработке ступени меньшего диаметра D1 t = 0,5 мм;

- измерить диаметры ступеней заготовки после обработки данные занести в таблицу отчета;

- пользуясь зависимостью, определить жесткость токарного станка для трех положений суппорта: у передней бабки - jст1, в середине - jст2, у задней бабки - jст3;

- определить податливость станка для трех положений суппорта: ωст1,ωст2,ωст3;

- определить податливость и жесткость отдельных элементов станка, пользуясь зависимостями методического указания;

- оформить отчет с выводами по работе

- сдать преподавателю отчет и ответить на контрольные вопросы.

Лабораторная работа 4 «Накопление погрешностей обработки на протяжении ряда технологических операций» Изучить влияние жесткости заготовки на точность обработки. Освоить методику определения погрешностей формы нежесткого вала. Выявить мероприятия, направленные на уменьшение погрешностей обработки, обусловленных малой жесткостью заготовки.

Ход лабораторной работы:

- измерить диаметры заготовки до обработки в трех сечениях (у переднего центра, в середине, у заднего центра), определить среднее значение и принять его за действительный диаметр заготовки, d;

- точить заготовку вала по всей длине; режимы обработки: скорость резания V = 50 - 60 м/мин, продольная подача S = 0,1 мм/об, глубина резания t=0,5 мм;

- измерить диаметры заготовки в трех сечениях после обработки;

- определить фактическое отклонение формы вала;

- определить расчетный радиус вала в среднем сечении;

- определить расчетное отклонение формы вала;

- сопоставить фактическое и расчетное отклонение формы вала;

- оформить отчет с выводами по работе

- сдать преподавателю отчет и ответить на контрольные вопросы

Лабораторная работа 5 «Исследование зависимости размерного износа от пути резания» имеет целью экспериментально установить зависимость размерного износа токарного резца от пути резания, выявить мероприятия, направленные на уменьшение погрешностей обработки, обусловленных размерным износом инструмента.

При выполнении лабораторной работы используется: токарный станок 1К62, оснащенный вращающимся задним центром; гладкая цилиндрическая заготовка длиной около 500 мм и диаметром 60 – 70 мм, зацентрованная с одной стороны; токарный проходной резец (К.01.4979.000-02 Т15К6 ТУ 2-035-892-82); ванночка с водой; индикаторное приспособление для измерения длины резца.

Ход лабораторной работы:

1) измерить диаметр заготовки, d;

2) настроить индикаторное приспособление. для чего поместить новый резец в приспособление, и создав натяг, установить индикатора на нулевое деление;

3) произвести обработку заготовки. режимы обработки: скорость резания v = 100 - 200 м/мин, продольная подача s = 0,1 – 0,2 мм/об, глубина резания t =  0,1 – 0,2 мм, время обработки θ1= 2 мин;

4) охладить резец до комнатной температуры в ванночке с водой;

5) измерить износ резца за время работы θ1, данные занести в таблицу;

6) повторить обработку заготовки, охлаждение резца и измерение его износа для времени работы 3, 5, 10, 20 минут;

7) определить путь резания для времени, отсчитываемого от начала эксперимента: 2, 5, 10, 20, 40 минут;

8) построить в масштабе график зависимости размерного износа от пути резания;

9) по графику определить величину начального износа Uн, относительного износа Uо;

10) пользуясь зависимостью 5.5, рассчитать расчетное значение относительного износа Uор, сопоставить экспериментальное и расчетное значения относительного износа;

11) оформить отчет с выводами по работе

- сдать преподавателю отчет и ответить на контрольные вопросы

сделать вывод по работе.

Лабораторная работа 6 «Ознакомление с работой токарного станка 400» имеет целью получение навыков   исследования работы современного автоматизированного металлорежущего оборудования на примере cверлильно-фрезерно-расточного станка 400V.

Ход лабораторной работы:

- получить у преподавателя чертеж детали типа «корпус»

- совместно с преподавателем изучить конструкцию станка, его компоновку, основные виды перемещений рабочих органов;

- выявить технологические возможности станка

- ознакомиться с системой вспомогательного инструмента

- ознакомиться с системой ЧПУ станка

- ознакомиться со стандартными циклами обработки на станке;

- привести схему обработки поверхностей заготовки, указанных преподавателем, с типовыми циклами;

- оформить отчет с выводами по работе;

- сдать преподавателю отчет и ответить на контрольные вопросы;

Лабораторная работа 7 «Ознакомление с технологией быстрого прототипирования» имеет целью освоение навыков разработки и совершенствования технологических процессов изготовления и сборки изделий машиностроения и средств их автоматизации на примере работы 3D в условиях учебной лаборатории быстрого прототипирования

Ход лабораторной работы:

Совместно с преподавателем изучить основные этапы работы на 3Dпринтере:

- включение принтера

- установка подложки для моделирования

- проверка глубины установки насадок печатающих головок

- дисплей и клавиатура

- загрузка материала

- удаление материала

- создание 3d модели. импортирование. печать модели

- создание модели пластина

- обзор системного программного обеспечения

- подготовка stl - файлов для печати

- выбор стиля наполнения модели

- выбор стиля поддержки

- выбор масштаба stl - файла

- выбор ориентации stl- файла

- анализ ориентации

- добавление stl - файла в закладки

- печать stl- файла

- установка подложки для моделирования

- печать детали

- печать тестовой детали

- панель дисплея в процессе печати

- приостановка печати

- возврат к печати из режима «пауза»

- возврат к работе из режима «ожидание

- отмена рабочего задания

- автоматическое отключение питания (режим энергосбережения)

- отключение питания

- извлечение готовой детали

- удаление материалов поддержки;

- оформите отчет с эскизами и выводами по работе;

- сдайте преподавателю отчет и ответить на контрольные вопросы

# 3 Самостоятельная работа

Особое место в изучении дисциплины занимает самостоятельная работа, т.к. она направлена на выработку навыков самостоятельного развития и совершенствования профессиональных компетенций и творческого подхода к решению задач будущей профессиональной деятельности. Самостоятельная работа в рамках дисциплины включает в себя выполнение курсовой работы, подготовку к лабораторным/практическим занятиям, повторение изученного лекционного материала и подготовку к рубежному контролю.

## 3.1 Курсовое проектирование

Курсовая работа (КР), выполняемая в рамках дисциплины, имеет своей целью структуризацию и закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися при изучении рассматриваемой предметной области. КР выполняется под руководством ведущего преподавателя и включает в себя текстовую и графическую часть. Задание выдается преподавателем индивидуально каждому обучающемуся на первом практическом занятии по дисциплине в виде чертежа детали и операционно-маршрутного технологического процесса изготовления на базовом предприятии. Здесь же до сведения обучающихся доводятся основные требования к выполнению КР, необходимая для проектирования учебно-методическая литература и сроки сдачи выполненного проекта. Выданное задание содержит все исходные данные, необходимые для курсового проектирования. Тем не менее, при получении задания на руки его требуется внимательно изучить на предмет возможного наличия опечаток и неточностей и прояснить непонятные данные задания у преподавателя.

Обязательным требованием к выполнению КР является его оформление с использованием современных компьютерных технологий. Это означает, что графическая часть проекта (чертежи) должна быть оформлена с использованием какой-либо машиностроительной системы автоматизированного проектирования, например, «КОМПАС-3D», а его текстовая часть (расчетно-пояснительная записка) – с использование тестового редактора из состава любого доступного офисного пакета, например, «OpenOffice».

Выполнение КР предполагает решение ряда взаимосвязанных задач, встречающихся в практике проектирования типовых изделий машиностроения. Общая методика решения этих задач может быть сформулирована в виде следующих положений:

- выполнение всех задач осуществляется на основе указаний, приведенных в соответствующей учебно-методической литературе, наименование которой сообщается обучающимся на первом практическом занятии по дисциплине;

- каждый этап разработки КР следует предварительно изучить по методическом пособию, отметить неясные вопросы и уточнить их с преподавателем, вопросы нужно записать;

- каждый этап проектирования основан на результатах предыдущего этапа (результаты анализа, выбора, корректировки данных, расчета), поэтому все этапы проектирования выполняются последовательно;

- результаты этапа выполнения КР (результаты анализа, выбора, корректировки данных, расчета, эскизы, чертежи, таблицы и т.д.) представляются на проверку преподавателем и, в случае их утверждения, оформляются в виде соответствующего раздела пояснительной записки;

- пояснительная записка к КР содержит все разделы, указанные в учебном пособии, записку следует оформлять в соответствии с требованиями стандарта ОГУ СТО 02069024.101 – 2015;

- графическая часть  выполняется в соответствии с заданием на форматах А4, А2, А1;

Текущий контроль КР осуществляется в рамках консультаций, назначенных преподавателем или на практических занятиях.

Итоговый контроль выполнения КР осуществляется в форме ее защиты, для чего ее текстовая и графическая часть представляются преподавателю на материальном носителе (на бумаге), а также на магнитном носителя для дальнейшего хранения в архиве кафедры.

Защита предполагает опрос обучающегося преподавателем по различным разделам КР.

КР должна быть защищена обучающимся в установленные сроки.

## 3.2 Подготовка к лабораторным и практическим занятиям

Подготовка к лабораторным/практическим работам осуществляется в форме ознакомления с учебно-методическим обеспечением каждой предстоящей работы. В ходе этого ознакомления необходимо выделить ключевые моменты работы, на которые следует обратить внимание при ее выполнении. При возникновении вопросов по содержанию работы их следует сформулировать в устной, а лучше письменной форме для их последующего разъяснения преподавателем в рамках соответствующего аудиторного занятия. Особое внимание при подготовке нужно обращать на теоретические блоки учебно-методического материала и выделять в них новые для себя термины и понятия дисциплины, которые при необходимости можно уточнить у преподавателя. Такая подготовка активизирует мыслительную деятельность, развивает индивидуальные способности, улучшает знание предмета и стимулирует интерес к дальнейшему изучению дисциплины.

## 3.3 Повторение лекционного материала

Повторение пройденного лекционного материала способствует лучшему усвоению ранее полученных знаний и закреплению приобретенных умений и навыков. Данное повторение целесообразно проводить в форме внимательного прочтения конспекта лекции с выделением в его содержании ключевых моментов. При возникновении вопросов их следует записать на полях тетради, для того чтобы их прояснить у преподавателя на ближайшем занятии. Учебный материал каждой лекции рекомендуется повторять не позднее одного дня с момента написания конспекта лекции.

## 3.4 Подготовка к рубежному контролю

Рубежный контроль по дисциплине проводится в форме компьютерного тестирования дважды в течение каждого семестра. Формулировки всех тестовых заданий основаны на лекционном материале, а также учебном материале практических занятий. Поэтому гарантией успешного прохождения тестирования является прочное овладение учебным материалом указанных видов занятий, предшествующих рубежному контролю. Однако на неделях рубежного контроля перед прохождением тестирования желательно повторить весь пройденный на данный момент учебный материал, изложенный в лекциях и учебно-методической литературе. Это способствует актуализации знаний, необходимых для прохождения тестирования.

В совокупности выполнение указанных видов самостоятельной работы:

- расширяет кругозор в области различных аспектов изучаемой дисциплины и способствует приобретению новых и систематизации накопленных знаний по изучаемым вопросам;

- способствует совершенствованию умений и навыков решения типовых практических задач и приобретению навыков поиска путей решения нетиповых задач в границах изучаемой предметной области;

позволяет самостоятельно формулировать проблемы исследовательского характера и находить методы их решения.

# 4 Итоговый контроль

Итоговый контроль знаний по дисциплине производится в форме дифференцированного зачета. Контроль реализуется с использованием компьютерного тестирования. При подготовке к итоговому тестированию справедливы те же рекомендации, что были сформулированы при описании особенностей подготовки к рубежному контролю. Единственным отличием в данном случае является больший объем учебного материала, подлежащего рассмотрению, т.к. задания, включенные в итоговое тестирование, охватывают весь семестровый курс дисциплины.

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за диф.зачет, за выполнение лабораторных/практических работ, выполнение курсовой работы и оценок на рубежном контроле. При этой наибольший удельный вес в общей оценке имеют оценки за диф.зачет и выполнение курсовой работы.

# 5  Организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений

Рубежный контроль по дисциплине проводится в форме тестирования с помощью «Автоматизированной Интерактивной Системы Сетевого Тестирования (АИССТ)» c расширенными возможностями по проведению контроля знаний обучающихся, созданию и настройке предметного материала, администрированию работы системы согласно положению об использовании автоматизированной интерактивной системы сетевого тестирования АИССТ в образовательном процессе ОГУ (от 05.08.2019 № 55-Д). На тестирование отводится 90минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. Все тестовые задания представлены вопросами двух типов: вопросами с единственным вариантом выбора ответа и множественным вариантом выбора ответа. За каждый правильный ответ на вопрос дается  3,33 балла.

Оценивание выполнения лабораторных и практических работ производится путем индивидуальной оценки результатов, полученных в ходе выполнения каждой работы. Оценка производится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине.

Выполнение курсовой работы предполагает развитие умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач, приобретение навыков обработки результатов экспериментов и научно-технической информации. Курсовая работа выполняется в течение семестра параллельно с изучением теоретического материала. В ходе ее выполнения должен быть назначен технологический процесс изготовления детали. Курсовая работа выполняется в соответствии с требованиями СТО 02069024.101-2015 «РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и правила оформления».  При выставлении оценки учитываются показатели, указанные в соответствующей вышеприведенной таблице, а также ответы обучающегося на возможные дополнительные вопросы, касающиеся содержания работы.

Дифференцированный зачет проводится согласно положению о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ОГУ. Необходимым условием получения положительной оценки является выполнение и сдача всех предусмотренных рабочей программой работ и курсовой работы.